Приложение № 2

к постановлению Администрации

Великого Новгорода

от 19.10.2023 № 5063

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |
| 1.1.1. | Проверка соответствия параметров вертикаль-ной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявлен-ных нарушений | 2 раза в год |
| 1.1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |
|  | признаков неравномерных осадок фунда-ментов всех типов |  |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |
| 1.1.3. | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследова-ние и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстанов-лению эксплуатационных свойств конструк-ций (при выявлении нарушений) |  |
| 1.1.4. | Проверка состояния гидроизоляции фунда-ментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности |  |
| 1.2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |
| 1.2.2. | Проверка температурно-влажностного режи-ма подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его наруше-ния | 2 раза в год |
| 1.2.3. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помеще-ний, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |
| 1.2.4. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправ-ностей |  |
| 1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |
| 1.3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного измене-ния конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |
| 1.3.2. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  |
| 1.3.3. | Составление плана мероприятий по инстру-ментальному обследованию стен, восстанов-лению проектных условий их эксплуатации и его выполнение (в случае выявления повреж-дений и нарушений) |  |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-квартирных домов: |  |
| 1.4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструк-тивного решения, прогибов, трещин и колеба-ний | 2 раза в год |
| 1.4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравниваю-щего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покры-тиями из сборного железобетонного настила |  |
| 1.4.3. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоля-ции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покры-тия) |  |
| 1.4.4. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) | при необходимости |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| 1.5.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устой-чивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год |
| 1.5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслое-ния защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железо-бетонными балками перекрытий и покрытий |  |
| 1.5.3. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) | при необходимости |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |
| 1.6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек | 6 раз в год |
| 1.6.2. | Проверка молниезащитных устройств, зазем-ления мачт и другого оборудования, располо-женного на крыше |  |
| 1.6.3. | Выявление деформации и повреждений несу-щих кровельных конструкций, антисептичес-кой и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несу- щих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переход-ных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока |  |
| 1.6.4. | Проверка температурно-влажностного режи-ма и воздухообмена на чердаке |  |
| 1.6.5. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек |  |
| 1.6.6. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |
| 1.6.7. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости |
| 1.6.8. | Проверка и при необходимости восстановле-ние защитного окрасочного слоя металли-ческих элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защит-ными красками и составами |  |
| 1.6.9. | Проверка и при необходимости восстановле-ние пешеходных дорожек в местах пешеход-ных зон кровель из эластомерных и термо-пластичных материалов |  |
| 1.6.10. | Проверка и при необходимости восстановле-ние антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в техни-ческих помещениях металлических деталей |  |
| 1.6.11. | Незамедлительное устранение нарушений, приводящих к протечкам; разработка плана восстановительных работ (при необходи-мости), проведение восстановительных работ (в остальных случаях) |  |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |
| 1.7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепле-ния ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.7.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии армату-ры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами |  |
| 1.7.3. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) |  |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |
| 1.8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отде-лочных слоев со стенами, нарушений сплош- ности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.8.2. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) |  |
| 1.8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоля-ции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках |  |
| 1.8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами |  |
| 1.8.5. | Контроль состояния и восстановление плот-ности притворов входных дверей, самозакры-вающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) |  |
| 1.8.6. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) | по мере необходимости |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |
| 1.9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.9.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты |  |
| 1.9.3. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) | по мере необходимости |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-квартирных домов, проверка состояния внутренней отделки; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| 1.11.1. | Проверка состояния основания, поверхност-ного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.11.2. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) |  |
| 1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему иму-ществу в многоквартирном доме: |  |
| 1.12.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механичес-кой прочности и работоспособности фурни-туры элементов оконных и дверных заполне-ний в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |
| 1.12.2. | Незамедлительный ремонт при выявлении нарушений в отопительный период; разра-ботка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановитель-ных работ (в остальных случаях) |  |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерной площадки, распо-ложенной на территории многоквартирного дома |  |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудале-ния многоквартирных домов: |  |
| 2.2.1. | Техническое обслуживание и сезонное управ-ление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособ-ности оборудования и элементов систем | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |
| 2.2.2. | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки |  |
| 2.2.3. | Проверка утепления теплых чердаков, плот-ности закрытия входов на них |  |
| 2.2.4. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в кана-лах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |
| 2.2.5. | Контроль состояния и восстановление анти-коррозионной окраски металлических вытяж-ных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |
| 2.2.6. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ (при выявлении повреждений и нарушений) | по мере необходимости |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежа-щего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
| 2.3.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измеритель-ных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде-ния (разводящих трубопроводов и обору-дования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |
| 2.3.2. | Постоянный контроль параметров теплоноси-теля и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восста-новлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  |
| 2.3.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (мано-метров, термометров и т.п.) |  |
| 2.3.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных прибо-ров, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |
| 2.3.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков тру-бопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |
| 2.3.6. | Контроль состояния и восстановление исправ-ности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  |
| 2.3.7. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |  |
| 2.3.8. | Промывка систем водоснабжения для удале-ния накипно-коррозионных отложений |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |
| 2.4.1. | Проверка заземления оболочки электрока-беля, оборудования (насосы, щитовые венти-ляторы и др.), замеры сопротивления изоля-ции проводов, трубопроводов и восстановле-ние цепей заземления по результатам проверки | согласно требованиям технических регламентов |
| 2.4.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |
| 2.4.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электро-сетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | согласно требованиям технических регламентов |
| 2.4.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | согласно требованиям технических регламентов |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |
| 2.5.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | по договору со специализированной организацией |
| 2.5.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений |  |
| 2.5.3. | Организация проведения работ по устране-нию нарушений и неисправностей внутри-домового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях (при выявлении таковых) | по мере необходимости |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |
| 2.6.1. | Организация системы диспетчерского контро-ля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |
| 2.6.2. | Обеспечение проведения осмотров, техничес-кого обслуживания и ремонт лифта (лифтов) |  |
| 2.6.3. | Обеспечение проведения аварийного обслу-живания лифта (лифтов) |  |
| 2.6.4. | Обеспечение проведения технического осви-детельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | согласно требованиям технических регламентов |
| 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-ном доме: |  |
| 3.1.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
|  | влажное подметание мест перед загрузоч-ными камерами мусоропровода | ежедневно |
|  | мытье пола кабины лифта | ежедневно |
|  | влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
|  | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
|  | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц |
|  | обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |
|  | влажная протирка подоконников, отопи-тельных приборов | 2 раза в год |
|  | мытье окон | 2 раза в год |
|  | очистка систем защиты от грязи (металли-ческих решеток, ячеистых покрытий, приям-ков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего иму-щества в многоквартирном доме | 1 раз в квартал |
| 3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-устройства, иными объектами, предназначен-ными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |
| 3.2.1. | В холодный период года: |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожар-ных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
|  | промывка урн | 1 раз вмесяц |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки |
|  | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | тоже, на территориях 2, 3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |
| 3.2.2. | В теплый период года: |  |
|  | подметание и уборка придомовой терри-тории; | 1 раз в сутки |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
|  | промывка урн | 2 раза в месяц |
|  | уборка и выкашивание газонов | не менее 2-х раз за сезон |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в сутки |
|  | поливка тротуаров, внутридомовых проез-дов | по мере необходимости |
|  | обрезка и снос деревьев и кустарников | по действующим правилам |
|  | прочистка ливневой канализации | по мере необходимости |
| 3.3. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лест-ниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснаб-жения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | ежемесячно |
| 3.4. | Обеспечение устранения аварий в соответст-вии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | круглосуточно |
| 3.5. | Расход холодной воды на содержание общего имущества | ежемесячно |
| 3.6. | Расход горячей воды на содержание общего имущества | ежемесячно |
| 3.7. | Расход сточных вод на содержание общего имущества | ежемесячно |
| 3.8. | Расход электрической энергии на содержание общего имущества | ежемесячно |
| 3.9. | Услуги по начислению, сбору и перечислению платы за ЖКУ | ежемесячно |
| 3.10. | Услуги по управлению многоквартирным домом | ежемесячно |