УТВЕРЖДЕНЫ

решением городской Думы

от 19.12.96 № 36

П Р А В И Л А

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

В НОВГОРОДЕ

Правила землепользованиЯ и застройки в Новгороде

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Раздел 1.1. Общие положения

Статья 1.1.1. Правовые основания введения и сфера действия Правил землепользования и застройки

Статья 1.1.2. Содержание и назначение системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории Новгорода

Статья 1.1.3. Переходный период введения системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования

Статья 1.1.4. Открытость и доступность для граждан информации о землепользовании и застройке

Статья 1.1.5. Перечень документов в составе Правил землепользования и застройки

Раздел 1.2. Регулирование землепользования и застройки на основе правового зонирования территории города

Глава 1.2.1. Содержание правового зонирования

Статья 1.2.1.1. Общее описание карты правового зонирования территории Новгорода

Статья 1.2.1.2. Общее описание характеристик территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода

Глава 1.2.2. Органы регулирования землепользования и застройки

Статья 1.2.2.1. Комиссия по землепользованию и застройке

Статья 1.2.2.2. Иные органы, осуществляющие функции регулирования землепользования и застройки

Глава 1.2.3. Права владения, пользования и строительного изменения недвижимости, предоставленные до вступления в силу настоящих Правил

Статья 1.2.3.1. Общие положения, относящиеся к ранее предоставленным правам

Статья 1.2.3.2. Использование и строительные изменения объектов недвижимости несоответствующих Правилам

Глава 1.2.4. Контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, производимыми их владельцами

Статья 1.2.4.1. Основания для осуществления контроля

Статья 1.2.4.2. Субъекты контроля

Статья 1.2.4.3. Виды контроля и виды строительного изменения недвижимости

Статья 1.2.4.4. Общее зональное согласование

Статья 1.2.4.5. Специальные зональные согласования

Статья 1.2.4.6. Публичные слушания

Статья 1.2.4.7. Разрешение на строительство

Статья 1.2.4.8. Контроль в процессе производства строительных изменений недвижимости

Статья 1.2.4.9. Контроль на стадии завершения строительства, реконструкции объектов

Статья 1.2.4.10. Контроль в процессе использования объектов недвижимости

Глава 1.2.5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки

Статья 1.2.5.1. Ответственность должностных лиц

Статья 1.2.5.2. Ответственность владельцев недвижимости

Глава 1.2.6. Порядок внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 1.2.6.1. Основания для внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 1.2.6.2. Внесение дополнений и изменений характеристик и границ территориальных зон по инициативе органов местного самоуправления Новгорода

Статья 1.2.6.3. Внесение дополнений и изменений в характеристики разрешенного использования отдельных участков, производимое по инициативе граждан

Глава 1.2.7. Определения понятий правового зонирования

Раздел 1.3. Иные положения, регулирующие землепользование и застройку

Глава 1.3.1. Процедуры переходного периода по предоставлению земельных участков физическим и юридическим лицам

Статья 1.3.1.1. Случаи применения процедур переходного периода

Статья 1.3.1.2. Предварительное согласование места размещения объекта строительства

Статья 1.3.1.3. Разработка, согласование, утверждение проектной архитектурно-строительной документации. Предоставление долгосрочных прав на земельный участок

Глава 1.3.2. Процедуры переходного периода по формированию земельных участков как единиц недвижимости

Статья 1.3.2.1. Назначение и содержание действий по формированию земельных участков как единиц недвижимости

Глава 1.3.3. Предоставление органами местного самоуправления Новгорода сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам

Глава 1.3.4. Изъятие земельных участков для общественных нужд. Установление публичных сервитутов

Статья 1.3.4.1. Основания принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд

Статья 1.3.4.2. Порядок изъятия земельных участков

Статья 1.3.4.3. Установление публичных сервитутов

ЧАСТЬ II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.1. Характеристики территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода

2.1.1. Типы территориальных зон

2.1.2. Списки видов разрешенного использования недвижимости в различных территориальных зонах

2.1.3. Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах

2.2. Характеристики зон, выделенных в картах ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры

2.3. Характеристики зон, выделенных в сводной карте ограничений по экологическим требованиям

ЧАСТЬ iii. ПриложениЯ: нормативные правовые акты и извлеЧениЯ из них, на которые имеютсЯ ссылки в “Правилах землепользованиЯ и застройки Новгорода”

ЧАСТЬ IV. КАРТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

4.1. Карта правового зонирования территории Новгорода и описание границ территориальных зон

4.1.1. Карта правового зонирования территории Новгорода

4.1.2. 	 Описание границ территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования

4.2. Карта ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры

4.2.1. Схема зон охраны памятников истории и культуры Новгорода

4.2.2. Историко-археологический опорный план

4.3. Сводная карта ограничений по экологическим требованиям

ЧАСТЬ I.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Раздел 1.1. Общие положения

Статья 1.1.1. Правовые основания введения и сфера действия Правил землепользования и застройки

1. Настоящие Правила землепользования и застройки в Новгороде (далее по тексту - Правила) являются местным нормативным правовым актом, разработанным в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "Об основах градостроительства в Российской Федерации", Федеральным законом “Об архитектурной деятельности в Российской Федерации”, Законом РСФСР “Об охране и использовании памятников истории и культуры”, Законом Российской Федерации “Об особо охраняемых природных территориях”, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Новгорода, а также в соответствии с утвержденными градостроительными документами, определяющими основные направления развития города Новгорода, охраны и использования его культурного наследия:

- Концепцией генерального плана развития города Новгорода (согласована Главгосэкспертизой и НТС Минстроя России, протокол N 23-11/13-30 от 20.10.94);

- Проектом зон охраны памятников истории и культуры города Новгорода (согласован ЦС ВООПИК и Министерством культуры России, утвержден постановлением Администрации города Новгорода от 05.10.95 N 144);

- Историко-археологическим опорным планом (утвержден постановлением Администрации города Новгорода от 17.04.96 N 85).

2. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории города Новгорода.

Настоящие Правила регламентируют деятельность указанных субъектов в отношении:

- правового зонирования территории города и установления требований (разрешений или ограничений) по видам использования и параметрам строительного изменения земельных участков и иных объектов недвижимости;

- разработки и согласования проектов застройки отдельных земельных участков, предоставления разрешений на строительство, на эксплуатацию вновь построенных (реконструированных) объектов;

- подразделения городской территории на земельные участки как единиц недвижимости с фиксированными границами путем разработки проектов планировки;

- предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам;

- подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд, а также для установления публичных сервитутов;

- соблюдения настоящих Правил посредством контроля за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применения штрафных санкций в случаях правонарушений;

- обеспечения открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке;

- внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан;

- иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки.

3. Настоящие Правила применяются наряду с:

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгорода в части, не противоречащей настоящим Правилам;

- обязательными нормативами и стандартами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

4. Настоящие Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного действия. Постоянное действие Правил обеспечивается путем внесения в них дополнений и изменений согласно главе 1.2.6.

Статья 1.1.2. Содержание и назначение системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории Новгорода

1. Вводимая в Новгороде система регулирования землепользования и застройки основана на:

- правовом зонировании - подразделении всей территории в границах городской черты на территориальные зоны с установлением для каждой из них списка видов разрешенного использования земельных участков, списка и значений параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости;

- выделении границ земельных участков и их формировании как единиц недвижимости, в отношении которых предписываются виды и параметры разрешенного использования и строительного изменения объектов недвижимости.

Права по использованию и строительному изменению земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в одной и той же территориальной зоне, распространяются в равной мере на все указанные объекты недвижимости, независимо от форм собственности. Исключения составляют:

- включенные в официальные списки памятники истории и культуры, в отношении которых уполномоченными органами принимаются решения в индивидуальном порядке согласно законодательству об охране и использовании памятников истории и культуры;

- объекты недвижимости в случаях, предусмотренных главой 1.2.3 настоящих Правил.

2. Вводимая в Новгороде система регулирования землепользования и застройки предназначена для:

- обеспечения реализации планов (в том числе зафиксированных в утвержденных градостроительных документах) развития городской территории, систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

- установления правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и претендентов на владение земельными участками, иными объектами недвижимости;

- повышения эффективности использования земельных участков, в том числе путем создания условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство городской территории;

- обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам землепользования и застройки;

- эффективного контроля деятельности органов местного самоуправления со стороны граждан, а также градостроительной (строительной) деятельности физических и юридических лиц со стороны органов надзора.

Статья 1.1.3. Переходный период введения системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории Новгорода

Применительно к территориальным зонам, выделенным в карте правового зонирования (раздел 4.1), для которых настоящими Правилами еще не установлены параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости (раздел 2.1.3), а также не произведено подразделение территории на земельные участки, органы местного самоуправления Новгорода вправе осуществлять регулирование землепользования и застройки по процедурам переходного периода согласно главе 1.3.1 настоящих Правил.

В течение переходного периода органы местного самоуправления Новгорода:

- организуют разработку указанных параметров для соответствующих территориальных зон и включение этих параметров в настоящие Правила как дополнение к ним по процедурам согласно статье 1.2.6.1;

- организуют подразделение территории города на земельные участки посредством разработки проектов планировки (перепланировки) и межевания согласно главе 1.3.2 настоящих Правил;

- обеспечивают переход к новой системе регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования в тех территориальных зонах, где установлены:  а) виды разрешенного использования, б) параметры строительного изменения объектов недвижимости и в) сформированы земельные участки. В указанных территориальных зонах регулирование землепользования и застройки осуществляется по процедурам настоящих Правил, исключая главу 1.3.1, регламентирующую процедуры переходного периода.

Статья 1.1.4. Открытость и доступность для граждан информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав документы и приложения, являются открытыми для физических и юридических лиц.

Органы местного самоуправления Новгорода обеспечивают возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации массовым тиражом настоящих Правил и их распространения среди населения;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами (в полном комплекте входящих в их состав документов и приложений) в Комиссии по землепользованию и застройке, в иных органах Администрации города - Комитете по архитектуре и градостроительству, Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, Комитете по управлению муниципальным имуществом, Комитете по охране природы, Комитете по культуре как специально уполномоченном подразделении Управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры.

- предоставления физическим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих Правил, а также по изготовлению необходимых копий, в том числе копий документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам (разделы 2.1.2, 2.1.3 и другие).

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством, а также согласно положениям настоящих Правил (статьи 1.2.4.6, 1.2.6.2).

Статья 1.1.5. Перечень документов в составе Правил землепользования и застройки

1. Настоящие Правила землепользования и застройки содержат четыре неотъемлемые части:

- часть I - Порядок регулирования землепользования и застройки,

- часть II - Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков,

- часть III - Приложения: нормативные правовые акты и извлечения из них, на которые имеются ссылки в Правилах землепользования и застройки Новгорода,

- часть IV - Карты ограничений землепользования и застройки.

В указанные документы могут вноситься дополнения и изменения согласно главе 1.2.6 настоящих Правил. Дополнения могут вноситься путем включения отдельных положений в указанные документы непосредственно, либо - в часть III Правил.

2. Часть I настоящих Правил - Порядок регулирования землепользования и застройки, представлена в форме текста процедурных норм, регламентирующих:

- правомочия и порядок деятельности органов местного самоуправления в части подготовки условий для создания системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории и осуществления этого регулирования;

- правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по использованию и строительному изменению объектов недвижимости;

- порядок осуществления контроля за использованием земельных участков и производством строительных изменений объектов недвижимости;

- порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них дополнений и изменений;

- ответственность должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Правил.

3. Часть II настоящих Правил, Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков содержит описание указанных характеристик и параметров применительно к зонам, выделенным в:

- карте правового зонирования территории Новгорода,

- картах ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры,

- сводной карте ограничений по экологическим и иным требованиям.

В случаях, когда земельные участки, иные объекты недвижимости расположены в двух или более территориальных зонах, выделенных в указанных картографических материалах, виды и параметры разрешенного использования и строительного изменения этих участков и объектов устанавливаются с учетом всех установленных ограничений или тех из них, которые предъявляют наиболее жесткие требования.

4. Часть III содержит нормативные правовые акты и (или) извлечения из них, на которые имеются ссылки в настоящих Правилах.

5. Часть IV настоящих Правил - Карты ограничений землепользования и застройки, содержит:

- карту правового зонирования территории Новгорода - раздел 4.1,

- карты ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры - раздел 4.2 (чертеж зон охраны памятников истории и культуры, историко-археологический опорный план),

- сводную карту ограничений по экологическим и иным требованиям - раздел 4.3.

Раздел 1.2. Регулирование землепользования и застройки на основе правового зонирования территории города

Глава 1.2.1. Содержание правового зонирования

Статья 1.2.1.1. Общее описание карты правового зонирования территории Новгорода

1. Вся территория города Новгорода в его административных границах подразделяется на территориальные зоны, которые фиксируются в карте правового зонирования (раздел 4.1).

2. В карте правового зонирования устанавливаются границы территориальных зон и их обозначения по принадлежности к соответствующему типу. Каждой территориальной зоне приписываются характеристики согласно разделу 2.1 настоящих Правил.

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;

- границам (красным линиям) планировочных единиц - районов, микрорайонов, кварталов, иных планировочных единиц;

- границам земельных участков;

- границам или осям полос отвода линий коммуникаций;

- административным границам города, районов в составе города;

- линиям естественных рубежей;

- иным линиям и границам.

К карте правового зонирования прилагается описание границ территориальных зон.

Статья 1.2.1.2. Общее описание характеристик территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода

1. Характеристики территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода, составляются применительно к каждой зоне и включают:

- список видов разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости (раздел 2.1.2 Правил);

- список и значения параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости (раздел 2.1.3 Правил).

2. Список видов разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости;

- виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости;

- виды использования недвижимости, для которых необходимо получение специальных зональных согласований по процедурам согласно статье 1.2.4.5 настоящих Правил.

Для каждой территориальной зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости, за исключением случаев, которые особо фиксируются документами в составе настоящих Правил.

Владельцы недвижимости имеют право выбирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенные для соответствующих территориальных зон, а также менять один вид разрешенного использования недвижимости на другой вид разрешенного использования.

Вопросы выбора видов и параметров использования объектов недвижимости, включенных в официальные списки памятников истории и культуры, решаются в соответствии с законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.

3. Список параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости может включать:

- размеры (минимальные или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

- отступы построек от границ земельных участков;

- предельную этажность (высоту) построек;

- предельный процент застройки участков (отношение покрытой постройками площади к общей площади участков);

- коэффициент использования земельных участков как отношение общей площади построек (существующих и которые могут быть построены дополнительно) к общей площади земельных участков.

Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждому типу территориальных зон.

Глава 1.2.2. Органы регулирования землепользования и застройки

Статья 1.2.2.1. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Для создания, последовательного совершенствования и обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории Новгорода формируется комиссия по землепользованию и застройке.

Комиссия формируется на основании распоряжения Мэра города Новгорода и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о комиссии по землепользованию и застройке.

2. Председатель комиссии назначается и освобождается от должности Мэром города Новгорода.

По должности в состав комиссии входят руководители (или их заместители) следующих органов Администрации города:

- Комитета по архитектуре и градостроительству,

- Комитета по земельным ресурсам и землеустройству,

- Комитета по управлению муниципальным имуществом,

- юридического отдела,

- Комитета по культуре как специально уполномоченного подразделения Управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры,

- Инспекции (отдела) государственного архитектурно-строительного надзора,

- городского комитета по охране природы,

- других органов Администрации города, деятельность которых связана с вопросами планирования развития, обустройства территории и функционирования городского хозяйства.

По решению Новгородской городской Думы в состав Комиссии включаются один или два депутата.

В состав Комиссии назначаются лица, представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, коммерческих и иных организаций. Указанные лица не могут являться государственными и муниципальными служащими и составляют не менее одной трети от общего числа членов Комиссии. Данная группа лиц включает двух архитекторов, рекомендованных местным отделением Союза Архитекторов России, а также лиц, рекомендованных городской Думой.

В составе Комиссии не может быть менее двенадцати и более пятнадцати человек. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение.

3. Комиссия по землепользованию и застройке:

- организует процесс последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки, обеспечивает постоянное действие настоящих Правил, в том числе посредством внесения в них изменений и дополнений по процедурам согласно главе 1.2.6;

- контролирует соблюдение настоящих Правил всеми субъектами градостроительной (строительной) деятельности;

- координирует деятельность органов Администрации города по вопросам землепользования и застройки;

- оказывает консультационные услуги заинтересованным лицам по вопросам землепользования и застройки;

- проводит публичные слушания и принимает по их результатам решения или рекомендации Мэру города, в том числе о предоставлении специальных зональных согласований в соответствии со статьей 1.2.4.5 настоящих Правил.

- предоставляет регулярные (не реже одного раза в год) отчеты о деятельности Комиссии представительному и исполнительному органам местного самоуправления Новгорода.

Статья 1.2.2.2. Иные органы, осуществляющие функции регулирования землепользования и застройки

Иные органы Администрации города осуществляют функции регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгорода, положениями об этих органах.

Глава 1.2.3. Права владения, пользования и строительного изменения недвижимости, предоставленные до вступления в силу настоящих Правил

Статья 1.2.3.1. Общие положения, относящиеся к ранее предоставленным правам

1. Права, предоставленные до принятия настоящих Правил, остаются в силе.

Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.

2. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими Правилам в случаях, когда эти объекты:

- расположены в створе красных линий, установленных утвержденными проектами планировки для прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций;

- имеют вид (виды) использования, которые не входят в число разрешенных для соответствующих территориальных зон (раздел 3.1.2 Правил);

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использования участка) установленных разделом 2.1.3 Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.

Статья 1.2.3.2. Использование и строительные изменения объектов недвижимости несоответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости несоответствующие Правилам могут существовать и использоваться без установления срока приведение этих объектов в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам и обязательным нормативам (стандартам) объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам распоряжением Мэра города устанавливается срок приведения их в соответствие с Правилами, нормативами и стандартами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с Правилами, нормативами и стандартами.

Несоответствующие объекты, расположенные в створе красных линий, запланированных для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного самоуправления или органов государственной власти в порядке, установленном законодательством, и согласно главе 1.3.3 настоящих Правил.

2. Все изменения несоответствующих объектов, включая изменения видов их использования и строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Строительные параметры объектов, вид (виды) использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут быть увеличены.

Объекты недвижимости, несоответствующие Правилам по строительным параметрам, поддерживаются, ремонтируются, реконструируются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов.

3. Применительно к земельным участкам, которые не соответствуют Правилам ввиду их небольшого размера и усложненной конфигурации таким образом, что это затрудняет их эффективное использование, допускается увеличивать степень несоответствия, но только при условии специального зонального согласования строительных намерений владельцев по процедурам согласно статьям 1.2.4.5 и 1.2.4.6 настоящих Правил.

Глава 1.2.4. Контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, производимыми их владельцами

Положения настоящего раздела распространяются на объекты недвижимости, не включенные в официальные списки недвижимых памятников истории и культуры.

Контроль применительно к объектам, включенным в официальные списки недвижимых памятников истории и культуры, осуществляется индивидуально на основе законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры.

Статья 1.2.4.1. Основания для осуществления контроля

Основаниями для осуществления контроля за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости являются:

- настоящие Правила в части характеристик территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования - видов и параметров разрешенного использования и строительного изменения объектов недвижимости (разделы 2.1.2 и 2.1.3), характеристик территориальных зон, выделенных в картах ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры, по экологическим требованиям (разделы 2.2, 2.3), а также процедур производства строительных изменений недвижимости;

- обязательные нормативы и стандарты безопасности жизни и здоровья людей, охраны природной и культурно-исторической среды, содержащиеся в строительных нормах и правилах, иных нормативных правовых актах и документах;

- утвержденные проекты планировки частей городской территории (кварталов, микрорайонов, районов), иные документы - в части установленных красных линий, существующих и проектируемых границ земельных участков, обязательных требований к разработке проектной документации.

Статья 1.2.4.2. Субъекты контроля

1. Контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости осуществляют:

- Комиссия по землепользованию и застройке - в части: проверки строительных намерений владельцев недвижимости и предоставления специальных зональных согласований для видов использования недвижимости, особо поименованных в списках раздела 2.1.2 настоящих Правил; проверки вновь построенных (реконструированных) объектов на соответствие согласованной проектной документации, обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям и предоставления разрешения на эксплуатацию объектов;

- Комитет по архитектуре и градостроительству в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие настоящим Правилам и предоставления общих зональных согласований;

- Инспекция (отдел) государственного архитектурно-строительного надзора - в части проверки соответствия проектной архитектурно-строительной документации обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям и предоставления разрешений на строительство, а также в части инспектирования объектов в процессе строительства;

- Управление государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры - в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие требованиям охраны памятников истории и культуры, представленным в разделах 2.2 и 4.2 настоящих Правил;

- Городской комитет по охране природы - в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие требованиям экологии и охраны природы, представленным в разделах 2.3 и 4.3 настоящих Правил.

Иные органы осуществляют контроль и надзор в соответствии с законодательством самостоятельно и (или) в составе Комиссии по землепользованию и застройке.

2. Контроль осуществляется в отношении владельцев недвижимости или их доверенных лиц (подрядчиков, застройщиков), которые обладают правами использовать объекты недвижимости, подготавливать и осуществлять строительные изменения.

Контроль осуществляется также в отношении физических и юридических лиц, не владеющих объектами недвижимости на долгосрочной основе, но подготавливающих условия для вступления в такие права посредством разработки и реализации соответствующих проектов.

Статья 1.2.4.3. Виды контроля и виды строительного изменения недвижимости

1. Контроль за использованием и строительными изменениями недвижимости проводится в виде:

- проверок намерений владельцев по строительному изменению недвижимости (представляемых в форме схем застройки участков) в части соответствия настоящим Правилам (спискам видов и значениям параметров разрешенного использования и строительного изменения недвижимости, содержащимся в разделах 2.1.2 и 2.1.3; требованиям охраны памятников истории и культуры - разделы 2.2 и 4.2; требованиям охраны природы - разделы 2.3 и 4.3) с предоставлением общего зонального согласования или специального зонального согласования - в случаях установления факта указанного соответствия;

- проверок проектной архитектурно-строительной документации на соответствие обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным стандартам и требованиям (содержащимся в строительных нормах и правилах, иных нормативных правовых актах и документах) с предоставлением разрешения на строительство - в случаях установления факта указанного соответствия;

- инспекций в процессе производства строительных изменений и пользования недвижимостью, а также по завершении строительства с предоставлением разрешения на эксплутацию - в случаях установления факта соответствия вновь построенных, реконструированных объектов согласованной проектной архитектурно-строительной документации.

2. Строительные изменения недвижимости, осуществляемые в соответствии с настоящими Правилами, подразделяются на изменения, для которых:

- не  требуется зонального согласования и разрешения на строительство;

- требуется зональное согласование (общее или специальное) и разрешение на строительство.

3. Не требуется зонального согласования (общего или специального), а также получения разрешения на строительство для таких видов строительных изменений недвижимости, которые по своим целям, характеру и объему заведомо не приведут к нарушениям настоящих Правил, обязательных нормативов и стандартов.

Список данных видов строительных изменений недвижимости подготавливается Комиссией по землепользованию и застройке, согласуется Мэром города и, после утверждения Губернатора Новгородской области, включается в настоящие Правила в форме дополнения настоящей статьи или приложения к Правилам - часть III.

К указанным видам изменений недвижимости могут относиться, в частности, текущий ремонт, некапитальные перестройки и внутренние перепланировки, замена оборудования (при условии, что это не снижает уровня безопасности и не связано с изменениями несущих конструкций объекта), внутренние отделочные работы, другие подобные незначительные изменения недвижимости.

Не требуется также зонального согласования для изменений одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости, при условии, что:

- выбираемый владельцем недвижимости вид использования не обозначен в списках раздела 2.1.2 как требующий специального зонального согласования;

- эти действия не связаны с изменениями физических параметров и конструктивных характеристик объекта недвижимости.

4. Для строительных изменений недвижимости, кроме указанных в пункте 3 настоящей статьи, необходимо помимо зонального согласования (общего или специального) получение разрешения на строительство.

Специальное зональное согласование требуется для тех видов использования недвижимости (видов деятельности и, соответственно, типов строительных объектов), которые особо поименованы в списках раздела 2.1.2 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.

Статья 1.2.4.4. Общее зональное согласование

1. Общее зональное согласование устанавливает факт соответствия строительных намерений владельца недвижимости настоящим Правилам. Это соответствие может устанавливаться до или одновременно с получением разрешения на строительство.

2. Владелец земельного участка, иного объекта недвижимости представляет в Комитет по архитектуре и градостроительству:

- заявление о предоставлении общего зонального согласования,

- необходимую информацию о земельном участке, ином объекте недвижимости и условиях владения,

- схему застройки участка, которая содержит следующие материалы и сведения:

- обозначения всех существующих и предполагаемых построек;

- сведения о предполагаемых видах использования построек, общей площади (объеме), количестве этажей, высоте, подключении к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, или по организации автономных систем обеспечения.

Комитет по архитектуре и градостроительству принимает решение о предоставлении или не предоставлении общего зонального согласования в течение 15 дней или в иной срок, оговоренный с владельцем участка. Если в течение указанного срока заявителю не было представлено письменное уведомление о согласовании или письменный мотивированный отказ в согласовании, то согласование считается состоявшимся. Письменное уведомление о согласовании может содержать пункт, обязывающий заявителя произвести необходимые корректировки представленной схемы застройки участка и обеспечить их выполнение в процессе строительных изменений.

В случаях, когда объект недвижимости расположен в границах распространения ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры, экологическим и иным требованиям (зафиксированным в картах разделов 4.2 и 4.3 настоящих Правил), Комитет по архитектуре и градостроительству направляет в Комитет по культуре (как специально уполномоченное подразделение Управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры) и городской комитет по охране природы запросы о предоставлении письменных заключений в установленном порядке. В этих случаях общая продолжительность периода принятия решения о предоставлении общего зонального согласования составляет 21 день. По согласованию с заявителем может устанавливаться иной срок.

Отказ в предоставлении общего зонального согласования может быть обжалован в Комиссию по землепользованию и застройке, которая принимает решение по результатам публичных слушаний (статья 1.2.4.6 настоящих Правил). Отказ Комиссии может быть обжалован в суд.

Статья 1.2.4.5. Специальные зональные согласования

1. Изменения недвижимости, сопряженные с теми видами ее использования, которые особо перечислены в списках для каждого типа территориальных зон в разделе 2.1.2 настоящих Правил, требуют специального зонального согласования.

Специальные зональные согласования подтверждают соответствие строительных намерений владельцев недвижимости настоящим Правилам в части, обусловленной принятием специальных решений Комиссией по землепользованию и застройке или Мэром города по рекомендациям Комиссии.

2. Для получения специального зонального согласования владельцы недвижимости направляют письменную заявку в Комиссию по землепользованию и застройке. Заявка должна содержать:

- запрос о предоставлении специального зонального согласования;

- схему застройки участка с указанием мест расположения существующих и планируемых построек и их характеристик (общая площадь, этажность и т.д.), открытых пространств, мест парковки автомобилей;

- общую информацию об объемах потребляемых планируемым объектом ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение, численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных линиях), об уровне воздействия на окружающую среду (объем выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребных местах парковки автомобилей.

3. Комиссия по землепользованию и застройке:

- помещает в здании Администрации города информацию для граждан о состоявшемся запросе по специальному зональному согласованию;

- запрашивает письменные заключения по предмету запроса от Комитета по архитектуре и градостроительству, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, Комитета по культуре как специально уполномоченного подразделения Управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры, городского комитета по охране природы, инженерно-технических служб Администрации города, иных заинтересованных органов.

Основаниями для составления письменных заключений являются:

- соответствие строительных намерений заявителя настоящим Правилам, обязательным нормативам и стандартам;

- непричинение ущерба природной и культурно-исторической среде, правам других владельцев недвижимости, иных физических и юридических лиц.

Письменные заключения предоставляются в Комиссию по землепользованию и застройке в течение 21 дня со дня запроса Комиссии об их предоставлении.

4. Решение о предоставлении специального зонального согласования принимается по результатам рассмотрения поступивших письменных заключений и публичных слушаний, проводимых в порядке статьи 1.2.4.6 настоящих Правил.

5. Решение о предоставлении специального зонального согласования принимается Комиссией по землепользованию и застройке самостоятельно в случаях, когда Положением о комиссии ей предоставлены такие полномочия, в иных случаях решение принимается Мэром города на основе рекомендаций Комиссии.

Специальное зональное согласование может быть предоставлено с предъявлением условий по корректировке строительных намерений владельца земельного участка или без предъявления условий.

6. Решение о предоставлении специального зонального согласования или об отказе в предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня предоставления соответствующей заявки, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке.

Отказ в предоставлении специального зонального согласования может быть обжалован в суд.

Специальное зональное согласование действительно в течение двух лет со дня его предоставления. В случае, если строительство не было начато в этот период, то по его истечении необходимо возобновление специального зонального согласования.

7. Специальное зональное согласование является основанием для разработки проектной архитектурно-строительной документации с последующим получением разрешения на строительство в порядке статьи 1.2.4.7 настоящих Правил.

Статья 1.2.4.6. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся с целью информирования общественности и обеспечения ее права участия в принятии решений, а также права контролировать принятие и реализацию решений по землепользованию и застройке.

Публичные слушания организуются и проводятся Комиссией по землепользованию и застройке в случаях, когда рассматриваются вопросы о:

- предоставлении специальных зональных согласований, в том числе применительно к объектам недвижимости, которые не соответствуют настоящим Правилам;

- изменении и дополнении настоящих Правил.

Публичные слушания проводятся также на стадии согласования градостроительной документации - генерального плана (концепции развития) города, проектов планировки отдельных частей городской территории до их утверждения органами местного самоуправления Новгорода.

2. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповещение о предстоящем публичном слушании не ранее 30 дней и не позднее 15 дней до его проведения. Оповещение дается в форме:

- публикаций в местных газетах;

- объявлений по местному радио и (или) телевидению;

- вывешивания объявлений в здании Администрации города и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос.

Оповещение должно содержать информацию о:

- характере обсуждаемого вопроса,

- дате, времени и месте проведения публичного слушания,

- дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей информацией (типе планируемого строительства, месте расположения земельного участка, виде испрашиваемого использования и т.д.).

3. В процессе слушаний ведется протокол. Итоги слушания и принятое Комиссией по землепользованию и застройке решение публикуются в местной печати.

Статья 1.2.4.7. Разрешения на строительство

1. Применительно к строительным изменениям недвижимости, кроме указанных в пункте 3 статьи 1.2.4.3 настоящих Правил, требуются разрешения на строительство.

Разрешение на строительство устанавливает факт соответствия проектной архитектурно-строительной документации строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям и дает право на начало строительных работ.

2. Состав материалов проектной архитектурно-строительной документации устанавливается дифференцированно в соответствии с типом строительного объекта согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП   11-01-95.

3. Подготовленная проектная архитектурно-строительная документация предоставляется в Комитет по архитектуре и градостроительству для проверки на соответствие ранее предоставленному общему или специальному зональному согласованию в части видов и параметров разрешенного использования и строительного изменения недвижимости, установленных настоящими Правилами (разделы 2.1.2 и 2.1.3).

В случае, когда участок расположен в зонах ограничений, зафиксированных в картографических материалах раздела 4.2 настоящих Правил, проектная архитектурно-строительная документация предоставляется также в Управление государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры для проверки на соответствие требованиям раздела 2.2 настоящих Правил.

При установлении факта указанного соответствия проектная архитектурно-строительная документация передается в Инспекцию (отдел) государственного архитектурно-строительного надзора. В случае, если такое соответствие не установлено, то проект может быть возвращен заявителю для устранения несоответствий.

4. Разрешение на строительство предоставляется Инспекцией (отделом) государственного архитектурно-строительного надзора. При необходимости, Инспекция может привлекать к принятию решения иные органы надзора.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на строительство принимается и передается заявителю в письменном виде не позднее 30 дней со дня представления проектной архитектурно-строительной документации или в иной срок, согласованный с заявителем.

Решение о предоставлении разрешения на строительство может содержать пункт относительно корректировки представленной проектной архитектурно-строительной документации.

Отказ в предоставлении разрешения на строительство может быть обжалован в суд.

5. Владелец объекта недвижимости, получивший разрешение на строительство, (или его доверенное лицо) обязан за 10 дней до начала строительных работ письменно уведомить об этом Инспекцию (отдел) государственного архитектурно-строительного надзора и Управление государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры - в случаях, когда объект недвижимости расположен в зонах, зафиксированных в картографических материалах раздела 4.2 настоящих Правил.

Статья 1.2.4.8. Контроль в процессе производства строительных изменений недвижимости

1. Контроль в процессе производства строительных изменений недвижимости осуществляется Инспекцией (отделом) государственного архитектурно-строительного надзора, иными органами контроля и надзора, которые руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления контроля и надзора в сфере строительства.

2. Владельцы недвижимости, их доверенные лица (подрядчики, застройщики) обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органов контроля и надзора на места производства работ, возможность ознакомления с соответствующей документацией и осмотра произведенных работ.

3. Иные положения, регламентирующие порядок изменений недвижимости и контроля за производством строительных работ на территории Новгорода, представляются в соответствующем местном нормативном правовом акте, который после его утверждения Мэром города включается в настоящие Правила в форме приложения к ним (часть III) или как дополнение к данной статье.

Статья 1.2.4.9. Контроль на стадии завершения строительства, реконструкции объектов

1. Право на эксплуатацию вновь построенного, реконструированного объекта возникает при условии соответствия этого объекта согласованной проектной архитектурно-строительной документации, обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям, что подтверждается разрешением на эксплуатацию объекта.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами - требованиями СНиП 3.01.04-87 и ВСН 42-85(Р).

2. По завершении строительства, реконструкции объекта его владелец направляет в Комиссию по землепользованию и застройке заявку на проверку объекта.

Комиссия, в случаях, когда ей предоставлены соответствующие полномочия, формирует и утверждает состав приемочной комиссии, исходя из типа и особенностей объекта. В иных случаях состав приемочной комиссии утверждается решением Мэра города по представлению Комиссии по землепользованию и застройке.

В течение семи дней со дня представления заявки или в иной срок, оговоренный с владельцем, приемочная комиссия устанавливает факт соответствия объекта согласованной проектной архитектурно-строительной документации, обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям и предоставляет разрешение на эксплуатацию объекта.

3. Разрешение на эксплуатацию является основанием для государственной регистрации завершенного объекта недвижимости и начала его использования.

4. При установлении факта несоответствия объекта указанным требованиям приемочная комиссия обязана не допустить (приостановить) его использование, применив по отношению к владельцу санкции в соответствии с законодательством. До устранения выявленных несоответствий использование вновь построенного, реконструированного объекта запрещено.

5. Отказ приемочной комиссии в выдаче разрешения на эксплуатацию объекта может быть обжалован в суд.

Статья 1.2.4.10. Контроль в процессе использования объектов недвижимости

1. Контроль за использованием существующих объектов недвижимости осуществляют представители Комиссии по землепользованию и застройке, органы надзора и контроля, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Представители Комиссии по землепользованию и застройке, иных контролирующих органов вправе беспрепятственно производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от владельцев недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию недвижимости и изменению ее объектов.

Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям контрольных органов содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 1.2.5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки

Статья 1.2.5.1. Ответственность должностных лиц

Должностные лица несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил, в том числе:

- за отказ в предоставлении, а также предоставление заведомо искаженной, неполной или ложной информации о разрешенном использовании и изменении недвижимости, содержащейся в настоящих Правилах;

- за нарушение процедур и сроков общего и специального зонального согласования и предоставления разрешения на строительство;

- за нарушение процедур и сроков предоставления разрешения на эксплуатацию вновь построенного, реконструированного объекта;

- за иные нарушения.

На должностных лиц, допустивших нарушения настоящих Правил, налагается штраф в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации - Новгородской области.

Статья 1.2.5.2. Ответственность владельцев недвижимости

Владельцы недвижимости, независимо от срока владения, несут ответственность за нарушение настоящих Правил, в том числе:

- за нарушение настоящих Правил в части несоблюдения разрешенных видов использования и параметров строительного изменения недвижимости;

- за производство строительных изменений без общего либо специального зонального согласования, либо без получения разрешения на строительство в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

- за использование вновь построенного, реконструированного объекта без получения разрешения на эксплуатацию этого объекта;

- за иные предусмотренные законодательством нарушения.

На владельцев недвижимости, допустивших нарушение настоящих Правил, налагается штраф в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации - Новгородской области.

Уплата штрафа не освобождает владельцев недвижимости от устранения допущенных нарушений в сроки, установленные Комиссией по землепользованию и застройке, иными уполномоченными органами.

В случае отказа владельца недвижимости устранить нарушения в указанные сроки. Данные нарушения подлежат принудительному устранению в порядке, установленном законодательством.

Глава 1.2.6. Порядок внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 1.2.6.1. Основания для внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки

Основаниями для внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки Новгорода являются дополнения и изменения законов, других нормативных правовых актов:

- Российской Федерации,

- субъекта Российской Федерации - Новгородской области,

- органов местного самоуправления города Новгорода.

Настоящие Правила могут быть дополнены и изменены по иным законным основаниям решениями органов местного самоуправления Новгорода или решениями Комиссии по землепользованию и застройке в случаях, когда ей предоставлены такие полномочия настоящими Правилами и Положением о комиссии.

Статья 1.2.6.2. Внесение дополнений и изменений характеристик и границ территориальных зон по инициативе органов местного самоуправления Новгорода

1. Основанием для дополнения и изменения характеристик и границ территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования (разделы 2.1 и 4.1), является постановление органа местного самоуправления Новгорода об изменении настоящих Правил в связи с планируемыми действиями по развитию территории. В постановлении указываются сроки и местоположение планируемых изменений, а также порядок обращений в Комиссию по землепользованию и застройке лиц, чьи интересы затрагиваются.

Постановление публикуется в местной печати в срок до 15 дней с момента его принятия.

2. Проект изменений настоящих Правил, подготовленный Комиссией по землепользованию и застройке или по ее инициативе, обсуждается с местным населением, владельцами недвижимости, иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном статьей 1.2.4.6 Правил.

Предлагаемое Комиссией решение передается на утверждение органа местного самоуправления Новгорода. Утвержденное решение вступает в силу в день его публикации в местной печати.

Статья 1.2.6.3. Внесение дополнений и изменений в характеристики разрешенного использования отдельных участков, производимое по инициативе граждан

1. Основанием для рассмотрения вопросов об изменении характеристик разрешенного использования отдельных земельных участков, содержащихся в разделе 2.1 настоящих Правил, являются ходатайства владельцев недвижимости, содержащие мотивированные обоснования невозможности эффективного использования недвижимости в рамках установленных ограничений или существенного снижения стоимости недвижимости, либо невозможности осуществления общественных интересов или ущерба этим интересам.

2. Ходатайство представляется в форме предложений об изменении или дополнении формулировок разделов 2.1.2 и 2.1.3 настоящих Правил в тех частях, которые определяют характеристики разрешенного использования соответствующего объекта недвижимости и присвоения ему статуса несоответствия Правилам.

Ходатайство должно содержать следующие сведения:

- о соотносимости вида и параметров предлагаемого разрешенного использования конкретного объекта недвижимости с видами использования соседствующих объектов недвижимости;

- о соответствии размеров земельного участка предлагаемому использованию;

- о влиянии предлагаемого использования на окружающую среду, а также другие сведения, перечень которых устанавливается или запрашивается Комиссией.

Ходатайство может представляться в форме запроса о предоставлении специального зонального согласования в порядке статьи 1.2.4.5 настоящих Правил.

3. Ходатайство предоставляется на имя председателя Комиссии по землепользованию и застройке, который организует работу по подготовке мотивированного заключения в срок не позднее 30 дней со дня предоставления ходатайства или в иные сроки, согласованные с заявителем.

4. Комиссия по землепользованию и застройке организует публичные слушания заинтересованных сторон, которыми являются:

- владельцы объектов недвижимости, примыкающих к земельному участку, по отношению к которому предполагается произвести изменения;

- иные субъекты, признанные Комиссией по землепользованию и застройке заинтересованными сторонами.

5. При положительном решении по поводу предлагаемых изменений Комиссия по землепользованию и застройке публикует соответствующее уведомление в местной печати в срок не позднее 15 дней со дня принятия решения. Решение об изменении Правил вступает в силу в день его опубликования, либо в иной срок, установленный Комиссией, но не позднее одного месяца с момента принятия решения.

6. Комиссия по землепользованию и застройке в 30-дневный срок с момента вступления указанного решения в силу должна обеспечить внесение необходимых изменений в в разделы 2.1.2 и 2.1.3 настоящих Правил и письменно оповестить заявителя и владельцев сопряженных объектов недвижимости о произведенных изменениях.

Глава 1.2.7. Определения понятий правового зонирования

Для целей настоящих Правил нижеприведенные термины используются в следующем значении:

вид использования недвижимости - определенная деятельность, для осуществления которой земельный участок или иной объект недвижимости предназначен, выделен, занят, используется и поддерживается;

вид использования недвижимости несоответствующий Правилам - вид использования недвижимости, который не включен в списки разрешенных для соответствующей территориальной зоны (раздел 2.1.2 Правил - "Списки видов разрешенного использования недвижимости в различных территориальных зонах");

высота здания - расстояние по вертикали, измеренное от отметки планировки территории до наивысшей точки парапета стены при плоской крыше или до конька скатной крыши;

глубина двора - кратчайшее расстояние между границей земельного участка и ближним строением, расположенным на соответствующей стороне;

глубина земельного участка - расстояние от фронтальной до противоположной стороны земельного участка;

дворовая сторона земельного участка - сторона земельного участка противоположно расположенная по отношению к фронтальной стороне земельного участка;

дворы - открытая (незастроенная) часть земельного участка между стенами зданий (строений) и границами земельного участка ("фронтальный двор", "боковые дворы", "двор в глубине участка");

дополнительный вид использования объекта недвижимости - вид деятельности или здание (строение, сооружение, помещение), которые являются вспомогательными или соподчиненными по отношению к основному или главному виду использования недвижимости - зданию, строению, сооружению, расположенным на соответствующем земельном участке;

дополнительные (планировочные) ограничения в использовании недвижимости - требования, описанные в местном нормативном правовом акте - Правилах землепользования и застройки (разделы 2.2 и 2.3), налагаемые на земельные участки (объекты недвижимости), расположенные в соответствующей территориальной зоне, в дополнение к регламентациям этой зоны (разделы 2.1.2 и 2.1.3 Правил); строительство в территориальных зонах, имеющих дополнительные (планировочные) ограничения, должно осуществляться одновременно и в соответствии с зональными регламентациями (разделы 2.1.2 и 2.1.3), и с дополнительными планировочными ограничениями (разделы 2.2 и 2.3); при наличии расхождений между зональными регламентациями и дополнительными планировочными ограничениями применяются те из них, которые предъявляют более высокие ограничительные требования;

жилая единица - пространство для проживания одной семьи;

жилище двухсемейное - строение на едином земельном участке, содержащее две жилые единицы, каждая из которых изолирована от другой посредством стены, возвышающейся от земли до крыши, или посредством общей лесничной клетки, внешнерасположенной по отношению к каждой жилой единице;

жилище односемейное - жилое здание из одной жилой единицы, предназначенное для проживания одной семьи (коттедж, дача);

жилище отдельностоящее - жилище не пристроенное ни к одному иному жилищу;

жилище пристроенное - односемейное жилище, пристроенное к двух- или многосемейному жилищу посредством использования общих вертикальных стен;

здание - сооружение с крышей, предназначенное для укрытия, проживания или создания ограниченного пространства, а также для соответствующей деятельности, хранения материалов и предметов любого вида и происхождения;

здание несоответствующее Правилам - здание, которое не соответствует Правилам для определенной территориальной зоны в части предельно допустимых (высота, общая площадь) или минимальных (отступы от границ земельного участка) параметров, описанных в разделе 2.1.3 Правил - "Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах";

земельный участок - выделенный в соответствии с законодательством единичный участок территории с официально обозначенными границами для использования, обустройства, строительства;

земельный участок несоответствующий Правилам - земельный участок, площадь и линейные размеры которого не соответствуют разделу 2.1.3 Правил ("Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах") применительно к территориальной зоне, где он расположен;

зонирование - подразделение территории, находящейся в ведении органа местного самоуправления, на территориальные зоны с установлением для каждой из них ограничений по использованию недвижимости и параметрам разрешенного строительства на земельных участках, в этих зонах расположенных;

изменение - любое изменение или приспособление несущих конструкций существующего здания, а также любое изменение дверей, окон или любое увеличение или уменьшение здания, или передвижение здания с одного места на другое;

историческое здание - здание или сооружение, имеющее историческую или архитектурную значимость и включенное в официальные списки памятников;

карта правового зонирования территории - карта, показывающая границы и типы территориальных зон в пределах черты города, которая является неотъемлемой частью (раздел 4.1) настоящих Правил; характеристики выделенных в карте правового зонирования территориальных зон в части видов разрешенного использования и строительного изменения недвижимости содержатся в разделах 2.1.2 и 2.1.3 Правил;

квартира - одна или более комнат с ванной и кухней, составляющие обособленную в пределах жилого здания единицу проживания одной семьи;

красные линии - линии, установленные официально утвержденной градостроительной документацией (проектами планировки), отделяющие полосы отвода улиц, дорог, иных трасс транспортной и инженерно-технической инфраструктуры от земельных участков, подлежащих использованию и застройке в соответствии с настоящими Правилами;

место для строительства - часть площади в пределах земельного участка, где разрешается располагать объекты строительства; устанавливается посредством минимальных отступов от границ земельного участка в разделе 2.1.3 Правил - "Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах";

минимальная площадь земельного участка - наименьшая площадь земельного участка, установленная разделом 2.1.3 Правил “Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах” для использования и строительства применительно к конкретной территориальной зоне;

основной вид использования недвижимости - основной вид использования земельного участка или здания (в отличие от вспомогательного или дополнительного вида использования), специально обозначаемый в качестве такового в разделе 2.1.2 Правил - "Списки видов разрешенного использования недвижимости в различных территориальных зонах";

отклонение от Правил - отклонение от Правил в части линейных размеров и (или) площади земельного участка (отклонения по размерам), параметров застройки “отклонения по параметрам застройки” или вида (видов) использования недвижимости “отклонение по видам использования недвижимости”;

отступ застройки - расстояние между кромкой улицы и фасадом здания;

параметры разрешенного строительства - сочетание средств контроля за размерами зданий и их расположением в пределах земельного участка; фиксируются в разделе 2.1.3 Правил;

переходный период введения системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования - период времени, в течение которого органами местного самоуправления в дополнение к уже принятым и действующим компонентам регулирования (карте правового зонирования, спискам видов разрешенного использования недвижимости по различным территориальным зонам) разрабатываются недостающие компоненты регулирования, а именно: а) вырабатываются параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах, б) производится подразделение территории и формируются земельные участки как единицы недвижимости, подготовленные для включения их в оборот; в указанный период действуют процедуры переходного периода по предоставлению земельных участков в соответствии с главой 1.3.1 Правил;

подразделение территории - выделение из общего массива нерасчлененных территорий одного или нескольких земельных участков, а также подразделение земельного участка на несколько более мелких участков в целях их предоставления/продажи для строительства; подразделение осуществляется посредством проектов планировки (перепланировки), межевания территории;

покрытая площадь земельного участка - часть земельного участка, покрытая зданиями, строениями, тротуарами, проездами, местами парковки автомобилей и все другие непроницаемые для водных стоков поверхности;

пристройка - сооружение, пристроенное к первоначальному строению по истечении некоторого периода времени после его завершения (ввода в эксплуатацию);

разрешенный вид использования недвижимости - вид использования недвижимости специально обозначенный в разделе 2.1.2 Правил ("Списки видов разрешенного использования недвижимости в различных территориальных зонах") как разрешенный для соответствующей территориальной зоны; применительно к разрешенному виду использования недвижимости не требуется специального зонального согласования;

район исторической застройки - территория с официально обозначенными в соответствующих документах границами, в пределах которых расположены здания или места, имеющие особую общественную ценность ввиду их примечательных архитектурных и иных особенностей, связанных с наследием культуры и истории; ограничения по использованию объектов недвижимости, расположенных в районах исторической застройки, фиксируются в разделе 2.2 Правил или включаются в раздел 2.1.3 Правил как раздел, содержащий сводные параметры разрешенного строительства;

специальное зональное согласование - согласование, которое необходимо получить до начала строительства на те виды использования недвижимости, которые в разделе 2.1.2 Правил обозначены как "виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования";

стандарты деятельности - стандарты, регулирующие коммерческую и производственную деятельность путем установления (в соответствующих нормативах и стандартах) предельных показателей задымленности, запахов, шума, тепловыделения, вибрации или других подобных видов загрязнения окружающей среды, которые не могут быть превышены в пределах и за пределами соответствующих территориальных зон; стандарты деятельности по мере их разработки включаются в Правила как подраздел раздела 2.1;

существующий вид использования недвижимости - вид использования земельного участка или строения на момент принятия местного нормативного правового акта - Правил землепользования и застройки;

территориальная зона - обозначенная в карте правового зонирования часть территории города, в пределах которой действуют унифицированные применительно к каждому земельному участку ограничения в части видов разрешенного использования и параметров строительных изменений объектов недвижимости;

фронтальная сторона - сторона земельного участка, примыкающая к улице;

ширина земельного участка - расстояние между боковыми сторонами земельного участка, измеренное посредине между фронтальной и дворовой сторонами участка;

Раздел 1.3. Иные положения, регулирующие землепользование и застройку

Глава 1.3.1. Процедуры переходного периода по предоставлению земельных участков физическим и юридическим лицам

Статья 1.3.1.1. Случаи применения процедур переходного периода

Процедуры переходного периода, изложенные в настоящей главе, применяются в случаях, когда для отдельных территориальных зон или их частей не завершены действия по формированию земельных участков как единиц недвижимости - не установлены параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости (отсутствуют позиции раздела 2.1.3 Правил) и не произведено подразделение территории на земельные участки.

Статья 1.3.1.2. Предварительное согласование места размещения объекта строительства

1. Физические или юридические лица, претендующие на получение земельных участков, подают в отдел по работе с недвижимостью Комитета по управлению муниципальным имуществом заявку на согласование места размещения объекта планируемого строительства.

2. Отдел по работе с недвижимостью регистрирует заявку и передает ее в Комитет по архитектуре и градостроительству для подготовки предварительного решения, которое включает следующие вопросы:

- расположение и размеры земельного участка;

- виды разрешенного использования участка в соответствии со списками раздела 2.1.2 настоящих Правил применительно к территориальной зоне расположения участка;

- ограничения по параметрам объекта (отступы от границ участка, общая площадь сооружений, процент застройки, этажность и т.д.), которые устанавливаются с учетом типа территориальной зоны.

3. Подготовленное предварительное решение передается в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству для подготовки проекта распоряжения Мэра города о предварительном согласовании места размещения объекта строительства.

К проекту распоряжения прилагаются:

- схема отвода земельного участка;

- технические условия на подключение к централизованным системам инженерно-технического обеспечения, подготавливаемые Комиссией по сбору технических условий при участии соответствующих служб города.

4. Указанный в п.3 настоящей статьи пакет документов передается в Комиссию по землепользованию и застройке для рассмотрения и подготовки проекта распоряжения Мэра города.

Сводный пакет документов, подготовку которого организует Комиссия по землепользованию и застройке, помимо проекта указанного распоряжения содержит документы на проектирование, включая:

- схему отвода участка;

- технические условия на подключение к централизованным системам инженерно-технического обеспечения;

- архитектурно-планировочное задание на проектирование объекта.

Архитектурно-планировочное задание на проектирование объекта, помимо материалов, состав которых регламентируется Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95, включает:

- перечень организаций, которые будут согласовывать подготовленную проектную архитектурно-строительную документацию;

- исходные данные на разработку проекта организации строительства;

- зональные предписания к участку.

Зональные предписания к участку подготавливаются на основе настоящих Правил и включают:

- перечень видов разрешенного использования земельного участка (выписка из раздела 2.1.2 настоящих Правил применительно к территориальной зоне, где расположен земельный участок);

- ограничения по параметрам застройки.

В переходный период, когда ограничения по параметрам застройки применительно к зоне расположения соответствующего земельного участка настоящими Правилами еще не установлены, эти ограничения подготавливаются Комитетом по архитектуре и градостроительству применительно к конкретному объекту с учетом утвержденной градостроительной документации.

5. Копия распоряжения Мэра города о предварительном согласовании места размещения объекта, а также пакет вышеперечисленных документов передается в отдел по работе с недвижимостью Комитета по управлению муниципальным имуществом, который передает копию распоряжения и документы заявителю.

Статья 1.3.1.3. Разработка, согласование, утверждение проектной архитектурно-строительной документации. Предоставление долгосрочных прав на земельный участок

1. Заявитель, получивший распоряжение о предварительном согласовании места размещения объекта, заключает договор подряда на разработку проектной архитектурно-строительной документации с физическим или юридическим лицом, имеющим соответствующую лицензию.

2. Состав проектной архитектурно-строительной документации определяется Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95.

3. Подготовленная проектная архитектурно-строительная документация представляется в Комитет по архитектуре и градостроительству на согласование. В согласовании принимают участие также соответствующие службы города. Согласование проводится в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95.

4. Лицо, получившее распоряжение о предварительном согласовании места размещения объекта, после согласования проектной архитектурно-строительной документации подает в отдел по работе с недвижимостью Комитета по управлению муниципальным имуществом заявку на предоставление долгосрочных прав на земельный участок. К заявке прилагаются материалы согласованного проекта.

Отдел по работе с недвижимостью передает предоставленные документы в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству для подготовки проекта распоряжения Администрации города о предоставлении долгосрочных прав на земельный участок.

5. Лицо, в отношении которого принято решение о предоставлении долгосрочных прав на земельный участок, заключает с соответствующей геодезической службой, имеющей лицензию, договор подряда на установление границ земельного участка в натуре.

6. После выноса границ земельного участка в натуру указанное лицо предоставляет в отдел по работе с недвижимостью Комитета по управлению муниципальным имуществом заявку на предоставление долгосрочных прав на земельный участок. К заявке прилагается копия распоряжения Мэра города.

Предоставленные документы передаются в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, который заключает с заявителем договор аренды земельного участка на 49 лет или предоставляет ему документ, удостоверяющий права собственности на земельный участок или иные долгосрочные права владения.

7. После предоставления долгосрочных прав на земельный участок Инспекция (отдел) государственного архитектурно-строительного надзора рассматривает ранее согласованную проектную архитектурно-строительную документацию в части ее соответствия строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям и выдает владельцу земельного участка разрешение на производство строительных работ.

Глава 1.3.2. Процедуры переходного периода по формированию земельных участков как единиц недвижимости

Статья 1.3.2.1. Назначение и содержание действий по формированию земельных участков как единиц недвижимости

1. Действия по формированию земельных участков как единиц недвижимости включают установление: а) разрешенных видов их использования, б) ограничений параметров строительного изменения недвижимости, в) границ земельных участков.

Указанные действия создают основания для введения в Новгороде системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории города, при которой строительное обустройство земельных участков осуществляют лица, владеющие ими, как правило, на долгосрочной основе.

2. Разрешенные виды использования земельных участков применительно к различным территориальным зонам города установлены настоящими Правилами (списки раздела 2.1.2).

На последующих этапах, в переходный период формирования системы правового регулирования землепользования и застройки разрабатываются списки ограничений параметров разрешенного строительного изменения недвижимости применительно к различным территориальным зонам (раздел 2.1.3 Правил) и устанавливаются границы земельных участков (компоненты "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи).

3. Ограничения параметров разрешенного строительства в различных территориальных зонах, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода (раздел 4.1), разрабатываются в переходный период по инициативе и на средства Администрации города, иных заинтересованных лиц путем соответствующих аналитических и экспериментальных проектных работ с учетом настоящих Правил (в части распределения и характера территориальных зон, установленных списков разрешенного использования земельных участков), а также утвержденной градостроительной, иной документации и материалов.

Указанные параметры, по мере их разработки, включаются в настоящие Правила, раздел 2.1.3, согласно процедурам главы 1.2.6.

4. Границы земельных участков установливаются по инициативе и на средства органов местного самоуправления города и/или физических и юридических лиц.

Границы земельных участков устанавливаются на основании проектов планировки частей территории города (проектов красных линий, проектов подразделения или межевания территории, других). Состав материалов проектов планировки, порядок их разработки, согласования и утверждения определяется в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации (утверждена постановлением Госстроя России от 22.12.93 N 18-58), другими нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок формирования земельных участков как единиц недвижимости. В процессе согласования Комиссией по землепользованию и застройке в обязательном порядке проводятся публичные слушания подготовленных проектов планировки согласно статье 1.2.4.6 настоящих Правил.

В переходный период до завершения действий, указанных в п.1 настоящей статьи, земельные участки могут формироваться на индивидуальной основе по процедурам предварительного согласования мест размещения объектов строительства согласно положениям главы 1.3.1 настоящих Правил.

5. Органы местного самоуправления Новгорода принимают нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования земельных участков как единиц недвижимости, посредством проектов планировки, перепланировки (подразделения) территории города. Указанные акты включаются в настоящую главу как дополнения к ней или в часть III Правил.

Глава 1.3.3. Предоставление органами местного самоуправления Новгорода сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам

Сформированные в порядке статьи 1.3.2.1 земельные участки предоставляются органами местного самоуправления Новгорода физическим и юридическим лицам по процедурам согласно Положению о порядке проведения аукционов/конкурсов на земельные участки, утверждаемому мэром города. По утверждению указанное Положение включается в настоящие Правила в форме дополнения настоящей главы или в форме приложения к Правилам (часть III).

Победителям аукционов (конкурсов) земельные участки предоставляются на правах долгосрочного владения - собственности или аренды на 49 лет.

Владельцы земельных участков подготавливают и осуществляют строительные изменения принадлежащей им недвижимости в соответствии с положениями главы 1.2.4. настоящих Правил.

Глава 1.3.4. Изъятие земельных участков для общественных нужд.

Установление публичных сервитутов

Статья 1.3.4.1. Основания принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд

Основаниями принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд являются утвержденные в установленном порядке и с учетом положений настоящих Правил (в части обязательности проведения публичных слушаний) проекты планировки частей территории города Новгорода.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий:

- доказанного наличия соответствующих общественных нужд,

- невозможности реализации общественных нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.

Статья 1.3.4.2. Порядок изъятия земельных участков

Земельные участки изымаются в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

В развитие законодательства органы местного самоуправления Новгорода принимают нормативные правовые акты, более детально регламентирующие установленный порядок. Эти акты включаются в настоящие Правила в форме дополнения данной статьи или в форме приложения к ним (часть III).

Статья 1.3.4.3. Установление публичных сервитутов

Государственные органы, органы местного самоуправления вправе требовать от владельцев земельных участков, иных объектов недвижимости предоставления права ограниченного пользования недвижимостью для реализации общественных нужд (публичного сервитута) - обеспечения прохода и проезда через земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения их ремонта, а также выполнения мер, обеспечивающих сохранность культурного слоя, других общественных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления публичного сервитута.

Границы действия публичного сервитута могут устанавливаться в проектах планировки (межевания) частей территории города, в иных документах.

Порядок установления сервитутов определяется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Новгорода принимают нормативные правовые акты, более детально регламентирующие установленный порядок. Эти акты включаются в настоящие Правила в форме дополнения настоящей статьи или в форме приложения к ним (часть III).

ЧАСТЬ II.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.1. Характеристики территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования территории Новгорода

2.1.1. Типы территориальных зон

Настоящими Правилами устанавливаются следующие типы территориальных зон:

Ж. Жилые зоны:

Ж.1. Односемейных жилых домов коттеджного типа,

Ж.2. Жилых домов на 2-3 семьи и многоквартирных домов

не выше 3-х этажей,

Ж.3. Многоквартирных домов в 4-5 этажей,

Ж.4. Многоквартирных домов в 6-9 этажей,

АТ. Зоны административных зданий и торговли:

АТ.1. Центральная деловая зона,

АТ.2. Зона обслуживания населения,

СИ. Специальный исторический район:

СИ.1. Первый специальный исторический район,

СИ.2. Второй специальный исторический район,

П. Производственные зоны:

П.1. Деловая зона обслуживания производства,

П.2. Зона предприятий V-IV классов вредности и складов

(санитарно-защитные зоны - до 100 м),

П.3. Зона предприятий III-II-I классов вредности (санитарно-

защитные зоны - 300, 500, 1000 и более метров),

П.4. Зона производственных парков

Р. Зоны рекреации:

Р.1. Зоны историко-культурных заповедников

Р.2. Зоны дач,

Р.3. Зоны активного отдыха в парках,

Р.4. Зоны природных ландшафтов.

2.1.2. Списки видов разрешенного использования недвижимости в различных территориальных зонах

Ж. Жилые зоны

Ж.1. Зона односемейных жилых домов коттеджного типа

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.),

- парки, скверы, бульвары,

- сады, огороды,

- отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные туалеты,

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- сараи,

- резервуары для хранения воды,

- отдельностоящий гараж на 1 легковую автомашину,

- встроенный в жилой дом гараж на 1 легковую машину,

- открытая стоянка на 1 автомашину.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания,

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов),

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 120 кв.м,

- отделения милиции,

- кладбища,

- водозаборы.

Ж.2. Зона жилых домов на 2-3 семьи и многоквартирных домов не выше 3-х этажей

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.),

- парки, скверы, бульвары,

- сады, огороды,

- отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,

- блокированные жилые дома на 2 семьи,

- блокированные жилые дома на 3 семьи,

- многоквартирные дома не выше 3-х этажей,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные туалеты,

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- один сарай на одну жилую единицу на земельном участке дома на 2 семьи,

- два сарая на три жилые единицы на земельном участке дома на 3 семьи,

- резервуары для хранения воды,

- поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь магазина не превышает         120 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- отдельностоящий гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы,

- встроенный в жилой дом гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы,

- открытая стоянка из расчета одно место на одну жилую единицу,

- 2 отдельностоящих или встроенных гаража или 2 места на открытой стоянке для   3-х жилых единиц на участке жилого дома для 3-х семей,

- 1 отдельностоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых единиц на участке многоквартирного дома,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- интернаты для престарелых,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 200 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 
120 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

Ж.3. Зона многоквартирных домов в 4-5 этажей

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- блокированные жилые дома на 2 семьи,

- блокированные жилые дома на 3 семьи,

- многоквартирные дома не выше 3-х этажей,

- многоквартирные дома в 4-5 этажей,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не более 300 кв.м,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения не превышает 600 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заведения не превышает 400 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв.м,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь магазина не превышает         200 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 300 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 
200 кв.м,

- один отдельностоящий или встроенный гараж или 1 место парковки для одной жилой единицы на участках блокированных домов на 2 семьи,

- не более 2-х отдельностоящих или встроенных гаража или двух мест парковки для каждых трех жилых единиц на земельных участках блокированных домов на 3 семьи,

- один отдельностоящий или встроенный гараж или одно место парковки для каждых трех жилых единиц на земельных участках многоквартирных домов,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м,

- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 400 кв.м, на участках площадью не более 600 кв.м,

- рынки открытые и закрытые,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

Ж.4. Зона многоквартирных домов в 6-9 этажей

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- многоквартирные дома в 4-5 этажей,

- многоквартирные дома в 6-9 этажей,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости в отдельно стоящем здании общей площадью не более 300 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади заведения не более 600 кв.м,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 400 кв.м,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь магазина не превышает 250 кв.м,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь магазина не превышает         200 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 300 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает       200 кв.м,

- один отдельностоящий или встроенный гараж или одно место парковки для каждых четырех жилых единиц на земельных участках многоквартирных домов,

- 1 место парковки на каждые 20 кв.м помещений магазинов, офисов, поликлиник,

- 1 место парковки на каждые 30 кв.м площади поликлиники.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- заведения среднего специального образования,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- кинотеатры, видеосалоны,

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 600 кв.м, на участках площадью не более 800 кв.м,

- рынки открытые и закрытые,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- административные организации, офисы, конторы,

- отделения милиции,

- издательства и редакционные офисы,

- компьютерные центры,

- рекламные агентства,

- автозаправочные станции.

АТ. Зоны административных зданий и торговли

АТ.1. Центральная деловая зона

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- многоквартирные дома в 4-5 этажей,

- квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельностоящем здании (общей площадью не более 120 кв.м, на участках площадью не более 200 кв.м),

- жилые единицы в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия бизнесом, торговлей, таким образом, что ни на одном этаже не смешиваются разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв.м, на участках площадью не более 1200 кв.м),

- жилые единицы в зданиях смешанного использования, жилые единицы размещаются выше второго этажа; до 2-го этажа включительно разрешено размещение помещений для бизнеса и торговли (в зданиях общей площадью не более 2000 кв.м, на участках площадью не более 1200 кв.м),

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- танцзалы, дискотеки,

- кинотеатры, видеосалоны,

- театры, концертные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости,

- торговые центры, выставки товаров,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые,

- индивидуальное обслуживание клиентов,

- административные организации, офисы, конторы,

- суды,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- банки и отделения банков,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м общей площади зданий общественного назначения,

- коммерческие гаражи подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв.м, на участках площадью более 500 кв.м,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- общежития, связанные с производством и образованием,

- казино,

- цирки,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов),

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

АТ.2. Зона обслуживания населения

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- многоквартирные дома в 4-5 этажей,

- квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельностоящем здании (общей площадью не более 120 кв.м, на участках площадью не более 200 кв.м),

- жилые единицы в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия бизнесом, торговлей, таким образом, что ни на одном этаже не смешиваются разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв.м, на участках площадью не более 1200 кв.м),

- жилые единицы в зданиях смешанного использования, жилые единицы размещаются выше второго этажа; до 2-го этажа включительно разрешено размещение помещений для бизнеса и торговли (в зданиях общей площадью не более 2000 кв.м, на участках площадью не более 1200 кв.м),

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- танцзалы, дискотеки,

- кинотеатры, видеосалоны,

- театры, концертные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 300 кв.м,

- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 600 кв.м, на участках площадью не более 800 кв.м,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 250 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- административные организации, офисы, конторы,

- суды,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- банки и отделения банков,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- магазины товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади магазина не более 250 кв.м,

- магазины товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади магазина не более 200 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади заведения не более 250 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 200 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв.м,

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м общей площади зданий общественного назначения,

- коммерческие гаражи подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв.м, на участках площадью более 500 кв.м,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- общежития, связанные с производством и образованием,

- казино,

- цирки,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов),

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

СИ. Специальный исторический район

СИ.1. Первый специальный исторический район

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- блокированные жилые дома на 2 семьи,

- блокированные жилые дома на 3 семьи,

- многоквартирные дома не выше 3 этажей,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- танцзалы, дискотеки,

- кинотеатры, видеосалоны,

- театры, концертные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 300 кв.м, на участках площадью не более 400 кв.м,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- административные организации, офисы, конторы,

- суды,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- банки и отделения банков,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- магазины товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади магазина не более 120 кв.м,

- магазины товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади магазина не более 150 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади заведения не более 120 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 150 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает       150 кв.м,

- одно место парковки на каждые 100 кв.м здания основного использования.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- казино,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов),

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции.

СИ.2. Второй специальный исторический район

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- блокированные жилые дома на 2 семьи,

- блокированные жилые дома на 3 семьи,

- многоквартирные дома не выше 3 этажей,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- школы начальные и средние,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- танцзалы, дискотеки,

- кинотеатры, видеосалоны,

- театры, концертные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 300 кв.м, на участках площадью не более 400 кв.м,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- административные организации, офисы, конторы,

- суды,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- банки и отделения банков,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- магазины товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади магазина не более 120 кв.м,

- магазины товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади магазина не более 150 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквартирного дома при общей площади заведения не более 120 кв.м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 150 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв.м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 150 кв.м,

- одно место парковки на каждые 100 кв.м здания основного использования.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- казино,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов),

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции.

П. Производственные зоны

П.1. Деловая зона обслуживания производства

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- общежития, связанные с производством и образованием,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- кинотеатры, видеосалоны,

- театры, концертные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- магазины товаров первой необходимости,

- выставки товаров оптовой торговли,

- услуги по упаковке и транспортной доставке товаров,

- специальные магазины розничной торговли по обслуживанию офисов,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),

- административные организации, офисы, конторы,

- суды,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- банки и отделения банков,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы,

- издательства и редакционные офисы с типографиями,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- таксопарки, представление в аренду автомобилей,

- автовокзалы.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

П.2. Зона предприятий и складов V-IV классов вредности

(санитарно-защитные зоны - до 100 м)

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- бани,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв.м,

- административные организации, офисы, конторы,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы с типографиями,

- компьютерные центры,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей,

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,

- парки грузового автомобильного транспорта,

- таксопарки, представление в аренду автомобилей,

- авторемонтные предприятия,

- железнодорожные вокзалы,

- автовокзалы.

Производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:

- предприятия V класса вредности, санитарно-защитная зона - 50 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

предприятия IV класса вредности, санитарно-защитная зона - 100 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- общежития, связанные с производством и образованием,

- заведения среднего специального образования,

- высшие учебные заведения,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- станции скорой помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты,

- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 200 кв.м,

- отделения милиции,

- порты, причалы, портовые сооружения,

- автозаправочные станции,

- кладбища,

- крематории,

- тюрьмы,

- объекты военного назначения.

П.3. Зона предприятий и складов III-II-I классов вредности

(санитарно-защитные зоны - 300, 500, 1000)

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары,

- пункты первой медицинской помощи,

- научные, проектные и конструкторские организации включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий,

Производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:

- предприятия V класса вредности, санитарно-защитная зона - 50 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

предприятия IV класса вредности, санитарно-защитная зона - 100 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей,

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,

- парки грузового автомобильного транспорта,

- таксопарки, представление в аренду автомобилей,

- авторемонтные предприятия,

- железнодорожные вокзалы,

- автовокзалы,

- порты, причалы, портовые сооружения,

- автозаправочные станции,

Производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:

- предприятия III класса вредности, санитарно-защитная зона - 300 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

- предприятия II класса вредности, санитарно-защитная зона - 500 м:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

- предприятия I класса вредности, санитарно-защитная зона - 1000 метров:

- химические предприятия и производства,

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- предприятия по добыче руд и нерудных ископаемых,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

Иные объекты:

- кладбища,

- крематории,

- тюрьмы,

- объекты военного назначения,

- аэродромы.

П.4. Зона промышленных парков

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

Производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение (предприятия V - IV классов вредности, санитарно-защитные зоны -            50-100 м):

- химические предприятия и производства,

-машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства,

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,

- канализационные очистные сооружения,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- парки, скверы, бульвары,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- выставочные залы,

- выставки товаров оптовой торговли,

- услуги по упаковке и транспортной доставке товаров,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- научные, проектные и конструкторские организации,

- издательства и редакционные офисы без или с типографиями,

- компьютерные центры,

- телевизионные и радиостудии,

- рекламные агентства,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- таксопарки, предоставление в аренду автомобилей,

- автовокзалы.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости, при условии, что эти сопутствующие виды не превышают 15% общей площади зданий:

- аптеки,

- консультативные поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- магазины товаров первой необходимости,

- специальные магазины розничной торговли по обслуживанию офисов,

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),

- административные организации, офисы, конторы,

- банки и отделения банков,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Виды использования недвижимости, которые требуют специальных зональных согласований:

- станции скорой помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- больницы, госпитали общего типа,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв.м,

- рынки открытые и закрытые,

- отделения милиции,

- автозаправочные станции.

Р. Зоны рекреации

Р.1. Зоны историко-культурных заповедников

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах историко-культурных заповедников (Р.1), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) органами охраны памятников в порядке, установленном законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.

Р.2. Зоны дач

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов,

- строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.),

- парки, скверы, бульвары,

- сады. огороды,

- дачи.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные туалеты,

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- сарай для садовых принадлежностей, содержания мелких животных,

- резервуар для хранения воды,

- 1 место парковки на три индивидуальных садовых участка,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- пляжи,

- отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 1 семью,

- интернаты для престарелых,

- аптеки,

- ветеринарные приемные пункты,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания,

- бани,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- отделения милиции,

- кладбища,

- крематории,

- водозаборы,

Р.3. Зоны активного отдыха в парках

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- парки, скверы, бульвары.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования:

- регулируемая рубка деревьев,

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

- пляжи,

- зоопарки, зооуголки,

- спортплощадки,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- кладбища,

- крематории,

- водозаборы.

Р.4. Зоны природных ландшафтов

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

- лесопарки, лугопарки,

- парки, скверы, бульвары,

- санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных объектов.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка и на 5 га территории леса или охраняемого ландшафта

Виды использования недвижимости, которые требуют специального зонального согласования (специальное согласование не может быть предоставлено, если оно запрашивается применительно к объектам расположенным в санитарно-защитных зонах):

- регулируемая рубка леса,

- места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- пляжи,

- зоопарки,

- дачи детских дошкольных учреждений,

- лагеря и базы отдыха,

- дома отдыха,

- профилактории, санатории,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- интернаты для престарелых,

- цирки,

- спортплощадки,

- спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без),

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- спортарены (с трибунами),

- велотреки,

- мотодромы,

- ипподромы,

- тренировочные базы,

- пункты первой медицинской помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- больницы, госпитали общего типа,

- больницы психоневрологические и инфекционные,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- кладбища,

- крематории,

- водозаборы.

- речные пассажирские павильоны, причалы, пристани,

- лодочные и спасательные станции.

- Параметры разрешенного строительства в различных

территориальных зонах

Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах разрабатываются в переходный период формирования системы регулирования землепользования и застройки в соответствии с положениями статьи 1.3.2.1 настоящих Правил. По мере их разработки указанные параметры включаются в настоящий раздел Правил как дополнения к ним по процедурам статьи 1.2.6.1.

- Характеристики зон, выделенных в картах ограничений по

требованиям охраны памятников истории и культуры

Данный вид характеристик включается в настоящий раздел Правил как выписки из материалов утвержденных проектов зон охраны памятников истории и культуры города Новгорода, иных утвержденных проектов и документов, регламентирующих использование памятников.

Данный вид характеристик включает:

а) ограничения параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, расположенных в охранных зонах памятников и зонах регулирования застройки;

б) иные требования, связанные с охраной памятников.

Характеристики даются дифференцированно применительно к каждой зоне, выделенной в картах ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры - в разделах 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил.

Извлечения

из “Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Новгорода” (выполнен “Гипрогором”, согласован ЦС ВООПИК и Министерством культуры Российской Федерации - экспертное заключение от 10.04.95; утвержден постановлением администрации города Новгорода от 05.10.95, N 144)

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

А. - охранная зона одельных памятников истории и культуры и их комплексов - локальных ансамблей, планировки и застройки улиц, домов и домовладений, церквей, монастерей, элементов ландшафта - обеспечение физической сохраности памятников, ликвидация диссонансов, востановление характерной среды, регламентирование функций и типов застройки, обьемно-пространственных параметров, малых архитектурных форм, элементов благоустройства и насаждений.

Б. - Обьединенная охранная зона исторического ядра “Древний Новгород” и памятников истории и культуры вне его границ - восстановление историко - градостроительного ансамбля “Древний Новгород”, нейтрализация диссонансов,регулирование функций и типов застройки. Охранный режим распространяется на территорию культурного слоя, а также на подземное пространство исторического ядра его охранной зоны и взаимоувязанных с ними территорий (в экологическом отношении).

ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНШАФТ:

В - элементы характерного исторического ландшафта в границах исторического ядра - воссоздание, рестоврация.

Г - охраняемый ландшафт в границах объедененной охранной зоны исторического ядра - расчистка, рестоврация, благоустройство.

Д - охраняемый ландшафт вне границ исторического ядра - расчистка, благоустройство, регламентирование хозяйственного использования, обеспечивает ”пространственные паузы” -“разрывы” между застройкой исторического ядра прилегающих территорий.

РЕЖИМЫ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ, ТИПОВ И ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАСТРОИКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, НАСАЖДЕНИЙ

1. Участки строгого регулирования застройки в границах исторического центра - восстановление функций, плотности, характера, облика, архитектурных параметров, метроритмических соотношений, сохранение и воссоздание развитие традиционной пространственной системы.

2. Участки регулирования застройки в границах исторического центра - в пределах сложившихся типов застройки и функций, объемов и высоты, характера и облика, по красным линиям, соотнисения архитектурно-стилевого решения с особенностями места.

3. Участки поэтапной активной реконструкции резко диссонансных по функции, объему, характеру, архитектурным параметрам объектов и застройки - вывод, перепрофилирование, изменение объемов, разборка и замена.

4. Прибрежные участки в историческом центре - регенерация ландшафта, благоустройство.

5. Участки регулирования застройки на прилегающих к историческому центру территориях, восстановление понорамных раскрытий, реконструкция и строительство в сложившихся параметрах, нейтрализация диссонансных объектов и насаждений.

Для вписывания сооружений в среду - применение застройки с переходными “модулями” уменьшенного объема, сомасштабность застройки в основных габаритных типоразмерах и соответствие пропорционального построения фасадов характерной застройке каждого района.

В архитектурно-стилевом и объемно-пространственном решении - соотнесение с контекстом сложившегося архитектурного облика застройки квартала или их групп; возможен поиск решений в направлении новаций тех или иных характерных стилевых аспектов застройки.

Извлечения

из материалов Историко-археологического опорного плана

(документ утвержден постановлением главы администрации города Новгорода от 17.04.96, N 85).

Охранная зона культурного слоя IХ-ХУII веков была определена Постановлением СМ РСФСР №624 от 04.12.74 г. и включает территорию древнего Новгорода в черте земляного вала.

Культурный слой на территории охранной зоны по своей мощности распределен неравномерно, толщина его колеблется от 0,2 до 9 метров, что отражает динамику роста города в древности.

В пределах земляного вала окольного города выделены четыре зоны охраного режима :

1. Зона “А” - заповедная территория - археологический заповедник.

2. Зона”Б”  - зона ограниченного использования.

3. Зона”В”  - зона регулируемого режима.

4. Зона”Г”  - зона использования без ограничений.

В основном границы режимов совпадают с горизонталями культурного слоя с небольшими отступлениями на локальных участках.

Зона “Г”. На плане соответствует территориям с мощностью культурного слоя до 1,0 м. Г раницами ее является охранная зона земляного вала окольного города и горизонталь до 1,0 м., за исключением участков с погребенными сооружениями - церкви, монастыри, усадьбы , деревянные мостовые улиц и др.

Культурного слоя в этой зоне, за исключением указаных ограничительных точек, нет. По геологическим описаниям слой характеризуется как супесчаный, с большим включением строительного мусора, без органических включений.

Режим охраны для данной зоны - надзор за производством земляных работ.

Зона “В”. На плане соответствует территориям с мощностью слоя от 1,0 - 2,0 м, за исключением, как и в зоне “Г”, участков с погребенными древними сооружениями.

Культурный слой в этой зоне отложился в виде неравномерных прослоек от 0,2 до 1,0 м. Сохранность органических материалов, в первую очередь древесины, неудовлетворительна. Так же, как и в зоне “Г”, по геологическим данным слой характеризуется как супесчаный, суглинистый, с большими включениями строительного мусора, и лишь в нижних горизонтах - слабозаторфованный, с включением остатков древесного тлена, что совпадает с результатами археологических наблюдений.

Режим охраны для данной зоны - предварительная экспертиза участка (разведочные шурфы, траншеи), на основании которой определяется необходимость и методика археологических исследований.

Зона “Б”. На плане соответствует территориям с мощностью слоя от 2,0 до 5,0 м. Культурный слой в этой зоне обильно насыщен органическими остатками со всеми уникальными особенностями, характерными для новгородской археологии.

На этих территориях возможно современное строительство и реконструкция, однако для них должен быть составлен комплексный перспективный план проектно - строительных работ и преваряющих их археологических исследований, опережающих строительство на 2-3 полевых сезона.

Зона “А”.  На плане соответствует территориям с мощностью культурного слоя от 5,0 до 9,0 м. и выше. Эти участки представляют наибольшую историческую ценность, т.к. на территориях были вскрыты древнейшие слои Х века, и только здесь археологи прогнозируют реальное обнаружение более древних прослоек 1Х века. В эту же зону включена и территория малого земляного города, полукольцом окружающая кремль. Сделано это по двум причинам: данная территория является древнейшим функциональным ядром Новгорода, а также включает в себя остатки погребенного памятника археологии - фортификационных сооружений ХУ1 века. Именно территории зоны “А” наиболее перспективны для создания музеефицированных раскопов.

Режим охраны данной зоны предполагает статус археологического заповедника, что возлагает на городские власти, архитекторов и строителей особую ответственность, т.к. их деятельность должна регулироваться здесь прежде всего задачами археологической науки.

В связи с этим должен быть изменен порядок проектирования в данной зоне. На первом этапе территория должна быть расчищена от малоценной застройки, а затем должны быть проведены полномасштабные археологические исследования. На втором этапе, в ходе раскопок и по их завершении, если не возникнет необходимость музификации открытых древностей - приступить к конкретному проектированию городской среды.

Использование археологических памятников и земель в пределах их зон охраны, в целях организации рекреационно-оздоровительной, туристической, а также хозяйственной деятельности допускается лишь в тех случаях , когда это не наносит ущерба сохранности памятников и не повлечет расхищения содержащихся в них археологических предметов.

2.3. Характеристики зон, выделенных в сводной карте ограничений по экологическим требованиям

Характеристики включается в настоящие Правила после утверждения указанной карты органами местного самоуправления Новгорода по согласованию с уполномочнными органами.

Характеристики зон, выделенных в сводной карте ограничений по экологическим требованиям, представляются в форме параметров и описаний ограничений на использование земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в соответствующих зонах.

Часть III. ПриложениЯ:

нормативные правовые акты и извлеЧениЯ из них, на которые имеютсЯ ссылки в “Правилах землепользованиЯ и застройки Новгорода”

Данный раздел настоящих Правил формируется в порядке их дополнения по инициативе Комиссии по землепользованию и застройке Новгорода.

ЧАСТЬ IV.

КАРТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

4.1. Карта правового зонирования территории Новгорода и описание границ территориальных зон

4.1.1. Карта правового зонирования территории Новгорода

Карта правового зонирования территории Новгорода составлена на основе и с учетом следующих основных градостроительных документов:

1) Проект городской черты Новгорода. “Гипрокоммунстрой”, Москва (утвержден Постановлением СМ РСФСР от 20.03.79, N 152;

2) Корректировка генерального плана города Новгорода. “Гипрогор”, Москва (утверждена Постановлением СМ РСФСР от 21.06.88, N 238;

3) Концепция генерального плана развития города Новгорода. “Гипрогор2, Москва (одобрена Главгосэкспертизой, НТС Минстроя РФ - протокол N 23-11/13-30 от 20 октября 1994 года);

4) Проект историко-культурного и ландшафтного комплекса “Новгородье”. “Гипрогор”, Москва (одобрен ЦС ВООПИК, Минкультуры РФ, 0.5.10.94; расширенным совещанием при главе администрации новгорода, протокол от 25 мая 1995 года);

5) Проект зон охраны памятников истории и культуры города Новгорода. “Гипрогор”, Москва (согласовано ЦС ВООПИК и Министерством культуры РФ, экспертное заключение от 10.04.95; утвержден постановлением администрации города от 05.10.95, N 144);

6) Историко-архитектурный опорный план (утвержден постановлением главы администрации Новгорода от 17.0496, N 85;

7) Карта классификации производственных предприятий Новгорода (составлена специалистами “Новгородгражданпроект” применительно к задачам правового зонирования);

8) Сводная карта ограничений по экологическим требованиям (составлена специалистами “Новгородгражданпроект, ТОО “Ракурс” применительно к задачам правового зонирования территории).

4.1.2. Описание границ территориальных зон, выделенных в карте правового зонирования

1. Границы территориальных зон установлены по:

- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;

- границам (красным линиям) планировочных единиц - районов, микрорайонов, кварталов, иных планировочных единиц;

- границам земельных участков;

- границам или осям полос отвода линий коммуникаций;

- административным границам города, районов в составе города;

- линиям естественных рубежей;

- иным линиям и границам.

2. Упромянутые в пункте 1 “иные линии и границы” относятся к:

- границам зон АТ.1 вдоль улиц Большая Московская, Федоровский ручей, Великая, Большая Санкт-Петербургская, Ново-Лучанская, Людогощая, Чудинцева, Газон;

- границам зон АТ.2 вдоль улиц Ломоносова, Попова.

Указанные границы установлены на удалении 40 метров от центральных осей перечисленных улиц.

В случаях, когда указанные границы пересекают земельные участки, иные объекты недвижимости, считается, что они расположены в пределах зон АТ.1 или АТ.2.

При внесении дополнений и изменений в настоящие Правила указанные границы могут корректироваться и устанавливаться по границам земельных участков.

4.2. Карта ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры

Данная карта составлена как сочетание двух картографических материалов:

- схемы зон охраны памятников истории и культуры Новгорода,

- историко-археологического опорного плана.

4.2.1. Схема зон охраны памятников истории и культуры Новгорода

Схема включена в состав “Карты ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры” (раздел 4.2).

Схема является документом в составе “Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Новгорода” (выполнен “Гипрогором”, согласован ЦС ВООПИК и Министерством культуры Российской Федерации - экспертное заключение от 10.04.95; утвержден постановлением Администрации города Новгорода от 05.10.95, N 144).

4.2.2. Историко-археологический опорный план

Данный план включен в состав “Карты ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры” (раздел 4.2) утвержден постановлением Администрации города Новгорода от 17.04.96 N 85).

4.3. Сводная карта ограничений по экологическим требованиям

Данная карта включается в настоящие Правила после ее утверждения органами местного самоуправления Новгорода по согласованию с уполномочнными органами.