- УТВЕРЖДЕН
решением Думы Великого Новгорода
от 28.12.2009 № 553
(в редакции решения Думы 
Великого Новгорода 
от 26.12.2022 № 803)

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Великого Новгорода

- Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Новгородской области, органов государственной власти Новгородской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом  Новгородской области, законами  Новгородской области, решениями высшего исполнительного органа государственной власти  Новгородской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие  Новгородской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными зако-нами, законами Новгородской области, Уставом муниципального образования - городского округа Великий Новгород, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Великий Новгород. Перечень видов объектов местного значения поселения для установления в Генеральном плане Великого Новгорода вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые установлены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и исходя из определения объектов местного значения поселения согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъекта Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения. Документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документам территориального планирования субъекта Российской Федерации, со дня утверждения.

Подготовка проекта Генерального плана Великого Новгорода осуществлена с учетом положений стратегии социально-экономического развития городского округа Великий Новгород и плана мероприятий по ее реализации, положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ  Новгородской области, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования. Подготовка проекта Генерального плана Великого Новгорода осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документе территориального планирования Новгородской области, Генеральном плане Великого Новгорода, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Подготовка проекта Генерального плана Великого Новгорода осуществлена в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Генерального плана Великого Новгорода, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Подготовка Генерального плана Великого Новгорода осуществлена применительно ко всей территории городского округа.

Генеральный план Великого Новгорода содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения;

3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

4) карту функциональных зон городского округа.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном плане Великого Новгорода, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, содержащихся в Генеральном плане Великого Новгорода, соответственно отображены:

1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения установлены Приказом Минэкономразвития России 
от 9 января 2018 г. № 10.

Обязательным приложением к Генеральному плану Великого Новгорода являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- __________________________

- Часть I. Положение о территориальном планировании

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий, установление которых требуется в связи 
с размещением данных объектов

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Номер согласно Положению о территориаль-ном плани-ровании | Местоположение | Статус объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми усло-виями использования территорий, установле-ние которых требуется в связи с размещением объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. 602041103 - Насосная станция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повысительная насосная станция II подъема | 596 | Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 2. | Повысительная насосная станция № 32 | 597 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 3. | Повысительная насосная станция № 10 | 598 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 4. | Повысительная насосная станция № 17 | 599 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 5. | Повысительная насосная станция № 40 | 600 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 6. | Повысительная насосная станция № 25 | 601 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 7. | Повысительная насосная станция № 33 | 602 | Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 8. | Повысительная насосная станция № 42 | 603 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 9. | Повысительная насосная станция № 2 | 604 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 10. | Повысительная насосная станция № 1 | 605 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 11. | Повысительная насосная станция № 15 | 606 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 12. | Повысительная насосная станция № 4 | 607 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-ный) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 13. | Повысительная насосная станция № 5 | 608 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены. | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 14. | Повысительная насосная станция № 14 | 609 | Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 15. | Повысительная насосная станция № 22 | 610 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 16. | Повысительная насосная станция № 23 | 611 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны сани-тарной охраны водо-проводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 17. | Повысительная насосная станция № 26 | 612 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 18. | Повысительная насосная станция № 27 | 613 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 19. | Повысительная насосная станция № 28 | 614 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 20. | Повысительная насосная станция № 35 | 615 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 21. | Повысительная насосная станция № 36 | 616 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 22. | Повысительная насосная станция № 37 | 617 | Зона специализи-рованной общественной застройки | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 23. | Повысительная насосная станция № 38 | 618 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 24. | Повысительная насосная станция № 39 | 619 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 25. | Повысительная насосная станция № 41 | 620 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 26. | Повысительная насосная станция № 4 | 621 | Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 27. | Насосная станция | 622 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 |
| 28. | Насосная станция | 623 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 |
| 29. | ПНС № 16 | 624 | Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 115, корп. 1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к ликвидации | Не предусмотрены | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 |
| 30. | ПНС № 24 | 625 | Великий Новгород, просп. Александра Корсунова, д. 42, корп. 1. Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к ликвидации | Не предусмотрены | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 |
| 31. | ПНС № 34 | 626 | Великий Новгород, Лужская ул., д. 19, корп. 1. Коммунально-складская зона | Планируемый к ликвидации | Не предусмотрены | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитар-ной охраны водопро-водных сооружений: 15 |
| 1.1.2. 602041102 - Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоочистные сооружения | 595 | Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Не предусмотрены | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 1.1.3. 602041105 - Резервуар |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Резервуар чистой воды | 627 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к реконструкции | Производительность: 3 | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30. Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 |
| 2. | Резервуар | 628 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 3. | Резервуар | 629 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 4. | Резервуар | 630 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Производительность: 3,2. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 5. | Резервуар | 631 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Производительность: 1,5. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 6. | Резервуар | 632 | Зона акваторий | Планируемый к размещению | Производительность: 1,5. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 7. | Резервуар | 633 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Производительность: 3,2. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0. Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 |
| 1.2. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализационная насосная станция № 21 | 943 | Великий Новгород, ул. 8 Марта. Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 2. | Канализационная насосная станция ГАИ | 944 | Великий Новгород Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 3. | Канализационная насосная станция № 8 | 945 | Великий Новгород, ул. Советской Армии. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 4. | Канализационная районная насосная станция (КНС) | 946 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 5. | Канализационная насосная станция (КНС) № 8 | 947 | Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 79, корп. 1. Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 6. | Канализационная насосная станция "Юрьевское подворье" | 948 | Великий Новгород Зона отдыха | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 7. | Канализационная насосная станция (КНС) | 949 | Великий Новгород Производственная зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 8. | Канализационная насосная станция (КНС) | 950 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 9. | Канализационная насосная станция (КНС) № 2 | 951 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 10. | Канализационная насосная станция (КНС) № 1 | 952 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 11. | Канализационная насосная станция (КНС) № 1 | 953 | Великий Новгород Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 12. | Канализационная насосная станция (КНС) № 3 | 954 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 13. | Канализационная насосная станция (КНС) № 5 | 955 | Великий Новгород Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 14. | Канализационная насосная станция (КНС) № 5 | 956 | Великий Новгород Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 15. | Канализационная насосная станция (КНС) № 7 | 957 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 16. | Канализационная насосная станция (КНС) № 14 | 958 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 17. | Канализационная насосная станция (КНС) № 9 | 959 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения. | Установление не требуется |
| 18. | Канализационная насосная станция (КНС) № 17 | 960 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 19. | Канализационная насосная станция (КНС) № 15 | 961 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 20. | Канализационная насосная станция (КНС) № 11 | 962 | Великий Новгород Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 21. | Канализационная насосная станция (КНС) № 10 | 963 | Великий Новгород Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 22. | Канализационная насосная станция (КНС) № 16 | 964 | Великий Новгород Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 23. | Канализационная насосная станция (КНС) № 13 | 965 | Великий Новгород Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 24. | Канализационная насосная станция (КНС) № 12 | 966 | Великий Новгород Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 25. | Канализационная насосная станция (КНС) | 967 | Великий Новгород Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 26. | Канализационная насосная станция (КНС) № 2 | 968 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 27. | Канализационная насосная станция (КНС) № 4 | 969 | Великий Новгород, Троицкая ул. Зона отдыха | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 28. | Канализационная насосная станция (КНС) № 3 | 970 | Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 29. | Канализационная насосная станция (КНС) | 971 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 30. | Канализационная насосная станция (КНС) № 5 | 972 | Великий Новгород, Орловская ул. Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 31. | Канализационная насосная станция (КНС) № 6 | 973 | Великий Новгород, Троицкая ул. Зона исторической застройки | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 32. | Канализационная насосная станция (КНС) № 7 | 974 | Великий Новгород, Шимская ул. Зона застройки мало-этажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 33. | Канализационная насосная станция (КНС) | 975 | Великий Новгород Зона исторической застройки | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 34. | Канализационная насосная станция (КНС) | 976 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 35. | Канализационная насосная станция (РНС) № 2 | 977 | Великий Новгород, мкр. Деревяницы | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 36. | Канализационная насосная станция (КНС) | 978 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 37. | КНС № 1 | 979 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 38. | Канализационная насосная станция (КНС) № 6 | 980 | Великий Новгород Зона исторической застройки | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 39. | Канализационная насосная станция (КНС) № 3 | 981 | Великий Новгород Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 40. | Канализационная насосная станция (КНС) № 2 | 982 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 41. | Канализационная насосная станция (КНС) № 5 | 983 | Великий Новгород Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 42. | Канализационная насосная станция (КНС) № 4 | 984 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 43. | Канализационная насосная станция (КНС) Юрьевское подворье | 985 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 44. | Канализационная насосная станция (КНС) | 986 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 45. | Канализационная насосная станция (КНС) | 987 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 46. | Канализационная насосная станция (КНС) | 988 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 47. | Канализационная насосная станция (КНС) | 989 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.2.2. 602041301 - Очистные сооружения (КОС) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистные сооружения (КОС) | 937 | Великий Новгород, Деревяницы. Производственная зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 2. | Очистные сооружения (КОС) дождевых вод | 938 | Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.2.3. 602041305 - Насосная станция дождевой канализации (НСДК) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 990 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 2. | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 991 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.2.4. 602041302 - Очистные сооружения дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистные сооружения дождевой канализации | 939 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 2. | Очистные сооружения дождевой канализации ЛОС-3 (Деревяницы - 2) | 940 | Великий Новгород Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 3. | Очистные сооружения дождевой канализации ЛОС-1 Колмовский мост | 941 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, буль-вары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 4. | Очистные сооружения дождевой канализации ЛОС-2 Деревяницкий мост | 942 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, буль-вары, городские леса) | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 1.3. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. 602040901 - Источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная | 534 | Великий Новгород, ул. Фёдоровский Ручей, д. 2/13, корп. 3. Зона исторической застройки | Планируемый к ликвидации | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ | Установление не требуется |
| 2. | Котельная ООО "Тепло-электротранс" | 535 | Великий Новгород, Восточная ул., д. 15. Производственная зона | Планируемый к ликвидации | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ | Установление не требуется |
| 3. | Источник тепловой энергии | 536 | Великий Новгород, Промышленная ул., д. 23. Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 4. | Котельная № 5 | 537 | Великий Новгород, Юрьевское ш., д. 2. Зона отдыха | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 5. | Котельная | 538 | Великий Новгород, ул. Ворошилова, д. 23б. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 6. | Котельная | 539 | Великий Новгород, Большая Москов- ская ул., д. 128а. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 7. | Котельная № 76K | 540 | Великий Новгород, Хутынская ул., д. 56б. Коммунально-складская зона | Планируемый к ликвидации | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ | Установление не требуется |
| 8. | Источник тепловой энергии | 541 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 9. | Источник тепловой энергии | 542 | Коммунально-складская зона | Планируемый к ликвидации | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ | Установление не требуется |
| 10. | Котельная № 6 | 543 | Зона отдыха | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 11. | Котельная № 8 | 544 | Зона отдыха | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ; Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 12. | Источник тепловой энергии | 545 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 13. | Источник тепловой энергии | 546 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 14. | Источник тепловой энергии | 547 | Великий Новгород, Прусская ул., д. 15. Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 15. | Источник тепловой энергии | 548 | Великий Новгород, ул. 8 Марта, д. 16. Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 16. | Источник тепловой энергии | 549 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 17. | Источник тепловой энергии | 550 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 18. | Источник тепловой энергии | 551 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 19. | Котельная № 71 (ЛБК) | 552 | Великий Новгород, Сырковское ш., д. 23. Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ | Установление не требуется |
| 20. | Источник тепловой энергии | 553 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Источник тепловой энергии | 554 | Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Котельная № 16 | 555 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Котельная № 8 | 556 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 24. | Котельная № 4 | 557 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Котельная № 15 | 558 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Источник тепловой энергии | 559 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Котельная № 18 | 560 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Источник тепловой энергии | 561 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 29. | Источник тепловой энергии | 562 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 30. | Источник тепловой энергии | 563 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 31. | Источник тепловой энергии | 564 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 32. | Источник тепловой энергии | 565 | Великий Новгород Зона отдыха | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Источник тепловой энергии | 566 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Основной вид топлива: природный газ. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 1.4. Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. 602041202 - Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопровод | 634 |  | Планируемый к размещению | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,508. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 2. | Водопровод | 635 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,973 | Установление не требуется |
| 3. | Водопровод | 636 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 2,467 | Установление не требуется |
| 4. | Водопровод | 637 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 1000. Количество труб: 2. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,861 | Установление не требуется |
| 5. | Водопровод | 638 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 800. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,124 | Установление не требуется |
| 6. | Водопровод | 639 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,063 | Установление не требуется |
| 7. | Водопровод | 640 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопрово- да: 1000. Количество труб: 2. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,119 | Установление не требуется |
| 8. | Водопровод | 641 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 400. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,137 | Установление не требуется |
| 9. | Водопровод | 642 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,577 | Установление не требуется |
| 10. | Водопровод | 643 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 1000. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 2,378 | Установление не требуется |
| 11. | Водопровод | 644 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 1000. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 2,402 | Установление не требуется |
| 12. | Водопровод | 645 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 4,692 | Установление не требуется |
| 13. | Водопровод | 646 |  | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода: 500. Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 3,049 | Установление не требуется |
| 14. | Водопровод | 647 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,457 | Установление не требуется |
| 15. | Водопровод | 648 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 2,721 | Установление не требуется |
| 16. | Водопровод | 649 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,425 | Установление не требуется |
| 17. | Водопровод | 650 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,522 | Установление не требуется |
| 18. | Водопровод | 651 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,714 | Установление не требуется |
| 19. | Водопровод | 652 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,785 | Установление не требуется |
| 20. | Водопровод | 653 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,44 | Установление не требуется |
| 21. | Водопровод | 654 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,53 | Установление не требуется |
| 22. | Водопровод | 655 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,776 | Установление не требуется |
| 23. | Водопровод | 656 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,731 | Установление не требуется |
| 24. | Водопровод | 657 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,494 | Установление не требуется |
| 25. | Водопровод | 658 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,283 | Установление не требуется |
| 26. | Водопровод | 659 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,283 | Установление не требуется |
| 27. | Водопровод | 660 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. протяженность: 0,385 | Установление не требуется |
| 28. | Водопровод | 661 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,385 | Установление не требуется |
| 29. | Водопровод | 662 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,53 | Установление не требуется |
| 30. | Водопровод | 663 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,731 | Установление не требуется |
| 31. | Водопровод | 664 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,522 | Установление не требуется |
| 32. | Водопровод | 665 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2140,600; Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Водопровод | 666 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2766,838. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 34. | Водопровод | 667 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 4752,768. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 35. | Водопровод | 668 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1221,242. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 225. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 36. | Водопровод | 669 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1105,075. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 37. | Водопровод | 670 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2149,665. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 38. | Водопровод | 671 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1102,150. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 39. | Водопровод | 672 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1661,298. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 40. | Водопровод | 673 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 376,037. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 41. | Водопровод | 674 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 309,369. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 42. | Водопровод | 675 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 592,368. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 43. | Водопровод | 676 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 485,691. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 44. | Водопровод | 677 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1121,383. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 45. | Водопровод | 678 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 4420,008. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 46. | Водопровод | 679 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1519,121. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 47. | Водопровод | 680 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2236,222. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 48. | Водопровод | 681 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 584,139. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 49. | Водопровод | 682 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 501,713. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 315. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 50. | Водопровод | 683 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 468,005. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 315. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 51. | Водопровод | 684 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 463,437. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 52. | Водопровод | 685 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2331,559. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 53. | Водопровод | 686 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2728,682. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 160. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 54. | Водопровод | 687 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 576,006. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 315. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 55. | Водопровод | 688 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 667,800. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 56. | Водопровод | 689 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1310,099. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 57. | Водопровод | 690 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2123,159. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 58. | Водопровод | 691 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2046,703. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 315. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 59. | Водопровод | 692 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 3052,820. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 60. | Водопровод | 693 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2815,587. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 61. | Водопровод | 694 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 508,098. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 300. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 62. | Водопровод | 695 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 980,536. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 63. | Водопровод | 696 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 717,551. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 64. | Водопровод | 697 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,982. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 65. | Водопровод | 698 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 340,388. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 66. | Водопровод | 699 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 388,306. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 67. | Водопровод | 700 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 611,188. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 68. | Водопровод | 701 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 824,145. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 69. | Водопровод | 702 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 298,097. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 70. | Водопровод | 703 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1304,554. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 71. | Водопровод | 704 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1117,634. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 72. | Водопровод | 705 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1671,231. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 73. | Водопровод | 706 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 187,725. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 74. | Водопровод | 707 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1335,077. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 75. | Водопровод | 708 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1802,952. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 76. | Водопровод | 709 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 535,082. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 77. | Водопровод | 710 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2049,226. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 315. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 78. | Водопровод | 711 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 3163,790. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 79. | Водопровод | 712 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 689,141. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 80. | Водопровод | 713 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 645,841. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 81. | Водопровод | 714 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,556. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 300. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 82. | Водопровод | 715 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 254,649. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 83. | Водопровод | 716 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 602,776. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 84. | Водопровод | 717 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 215,451. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 85. | Водопровод | 718 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 194,347. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 86. | Водопровод | 719 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1300,065. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 87. | Водопровод | 720 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 2298,996. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500 | Установление не требуется |
| 88. | Водопровод | 721 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1567,348. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500 | Установление не требуется |
| 89. | Водопровод | 722 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 306,002. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 90. | Водопровод | 723 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 550,159. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 700 | Установление не требуется |
| 91. | Водопровод | 724 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 424,925. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 92. | Водопровод | 725 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 3608,825. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 93. | Водопровод | 726 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 2288,549. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 94. | Водопровод | 727 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 297,987. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 95. | Водопровод | 728 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 395,875. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 96. | Водопровод | 729 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 150,252. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 97. | Водопровод | 730 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 166,841 Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 98. | Водопровод | 731 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 281,962. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 99. | Водопровод | 732 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 151,143. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 100. | Водопровод | 733 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1060,928. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 101. | Водопровод | 734 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 342,384. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 102. | Водопровод | 735 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 469,171. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 103. | Водопровод | 736 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 481,851. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 104. | Водопровод | 737 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 874,26. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 105. | Водопровод | 738 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 95,597. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 106. | Водопровод | 739 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1031,75. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 107. | Водопровод | 740 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 518,377. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 108. | Водопровод | 741 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 330,015. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 109. | Водопровод | 742 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 906,333. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 110. | Водопровод | 743 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 423,176. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 111. | Водопровод | 744 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 139,274. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 112. | Водопровод | 745 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 476,69. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 113. | Водопровод | 746 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 235,806. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 114. | Водопровод | 747 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 399,377. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 115. | Водопровод | 748 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 144,182. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 116. | Водопровод | 749 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 191,464. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения. | Установление не требуется |
| 117. | Водопровод | 750 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 794,335. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 118. | Водопровод | 751 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 445,979. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 119. | Водопровод | 752 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 140,816. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 120. | Водопровод | 753 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 110,928. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 121. | Водопровод | 754 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 310,122. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 122. | Водопровод | 755 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 28,907. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 123. | Водопровод | 756 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 37,814. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 124. | Водопровод | 757 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 269,28. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 125. | Водопровод | 758 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 868,524. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 126. | Водопровод | 759 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 162,003. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 127. | Водопровод | 760 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 231,518. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 128. | Водопровод | 761 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 410,281. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 129. | Водопровод | 762 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 404,51. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 130. | Водопровод | 763 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 382,794. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 131. | Водопровод | 764 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 387,284. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 132. | Водопровод | 765 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 391,898. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 133. | Водопровод | 766 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 832,35. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 134. | Водопровод | 767 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 524,756. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 135. | Водопровод | 768 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 104,339. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 136. | Водопровод | 769 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 359,291. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 137. | Водопровод | 770 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 47,071. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 138. | Водопровод | 771 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 35,172. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 139. | Водопровод | 772 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 101,111. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 140. | Водопровод | 773 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 96,966. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 141. | Водопровод | 774 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 72,867. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 142. | Водопровод | 775 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 172,932. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 143. | Водопровод | 776 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,454. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 144. | Водопровод | 777 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 436,917. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 145. | Водопровод | 778 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 163,657. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 146. | Водопровод | 779 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 128,933. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 147. | Водопровод | 780 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 378,986. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 148. | Водопровод | 781 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 108,009. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 149. | Водопровод | 782 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 160,472. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 150. | Водопровод | 783 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 177,597. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 151. | Водопровод | 784 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 189,602. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 152. | Водопровод | 785 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 215,431. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 153. | Водопровод | 786 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 211,273. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 154. | Водопровод | 787 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 325,848. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 155. | Водопровод | 788 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 209,454. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 156. | Водопровод | 789 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 353,639. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 157. | Водопровод | 790 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 93,268. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 158. | Водопровод | 791 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 34,501. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 159. | Водопровод | 792 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 153,392. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 160. | Водопровод | 793 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 214,912. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 161. | Водопровод | 794 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 147,873. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 162. | Водопровод | 795 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1000,058. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 163. | Водопровод | 796 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 634,245. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 164. | Водопровод | 797 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 196,442. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 165. | Водопровод | 798 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 84,837. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 166. | Водопровод | 799 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 83,553. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 167. | Водопровод | 800 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 92,038. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 168. | Водопровод | 801 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 411,415. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 169. | Водопровод | 802 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 23,03. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 170. | Водопровод | 803 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 54,911. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 171. | Водопровод | 804 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 40,513. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 172. | Водопровод | 805 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,079. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 173. | Водопровод | 806 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 89,738. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 174. | Водопровод | 807 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 169,725. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 175. | Водопровод | 808 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 115,322. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 176. | Водопровод | 809 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 14,296. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 177. | Водопровод | 810 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 245,964. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 178. | Водопровод | 811 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 211,754. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 179. | Водопровод | 812 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1919,122. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 180. | Водопровод | 813 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 24,559. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 181. | Водопровод | 814 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 27,163. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 182. | Водопровод | 815 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 281,905. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 183. | Водопровод | 816 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 253,312. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 184. | Водопровод | 817 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 19,462. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 185. | Водопровод | 818 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 20,335. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 186. | Водопровод | 819 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 32,737. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 187. | Водопровод | 820 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 17,498. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 188. | Водопровод | 821 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 319,759. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 189. | Водопровод | 822 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2293,014. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 190. | Водопровод | 823 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 160,603. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 191. | Водопровод | 824 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 514,089. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 192. | Водопровод | 825 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 181,93. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 193. | Водопровод | 826 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 318,295. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 194. | Водопровод | 827 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 196,696. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 195. | Водопровод | 828 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 181,802. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 196. | Водопровод | 829 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 335,499. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 197. | Водопровод | 830 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 144,169. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 198. | Водопровод | 831 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 339,249. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 199. | Водопровод | 832 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 429,821. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 200. | Водопровод | 833 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 186,784. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 201. | Водопровод | 834 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 133,663. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 202. | Водопровод | 835 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 133,554. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 203. | Водопровод | 836 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 177,739. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 204. | Водопровод | 837 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 296,008. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 205. | Водопровод | 838 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 167,585. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 206. | Водопровод | 839 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 123,957. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 207. | Водопровод | 840 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,659. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 208. | Водопровод | 841 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,651. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 209. | Водопровод | 842 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 233,204. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 210. | Водопровод | 843 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 143,557. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 211. | Водопровод | 844 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 122,739. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 212. | Водопровод | 845 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 302,734. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 213. | Водопровод | 846 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 297,317. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 214. | Водопровод | 847 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,075. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 215. | Водопровод | 848 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,409. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 216. | Водопровод | 849 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 148,53. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 217. | Водопровод | 850 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 497,658. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 218. | Водопровод | 851 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 239,889. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 219. | Водопровод | 852 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1645,814. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 220. | Водопровод | 853 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 111,293. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 221. | Водопровод | 854 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 199,388. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 222. | Водопровод | 855 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 188,549. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 223. | Водопровод | 856 |  | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 171,04. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 224. | Водопровод | 857 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 16,598. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 225. | Водопровод | 858 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 4919,268. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 226. | Водопровод | 859 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 135,002. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 227. | Водопровод | 860 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 175,907. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 228. | Водопровод | 861 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,091. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 229. | Водопровод | 862 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 362,231. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 230. | Водопровод | 863 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 319,04. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 231. | Водопровод | 864 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 303,027. Вид расположения трубопровода: подземный Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 232. | Водопровод | 865 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 697,213. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 233. | Водопровод | 866 |  | Планируемый к .размещению | Протяженность: 117,302. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 234. | Водопровод | 867 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 456,671. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 235. | Водопровод | 868 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 182,399. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 236. | Водопровод | 869 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 187,007. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 237. | Водопровод | 870 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 193,34. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 238. | Водопровод | 871 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 117,918. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 239. | Водопровод | 872 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 766,019. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 240. | Водопровод | 873 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 255,7. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 241. | Водопровод | 874 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 105,831. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 242. | Водопровод | 875 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 419,45. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 243. | Водопровод | 876 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 465,931. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 244. | Водопровод | 877 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2053,082. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 245. | Водопровод | 878 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 393,145. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 246. | Водопровод | 879 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 435,134. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 247. | Водопровод | 880 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 85,158 Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 248. | Водопровод | 881 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 370,106. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 249. | Водопровод | 882 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 516,006. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 250. | Водопровод | 883 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 188,077. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 251. | Водопровод | 884 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 138,644. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 252. | Водопровод | 885 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 96,716. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 253. | Водопровод | 886 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 219,341. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 254. | Водопровод | 887 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 396,493. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 255. | Водопровод | 888 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 923,959. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 256. | Водопровод | 889 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 94,473. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 257. | Водопровод | 890 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 923,318. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 258. | Водопровод | 891 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 504,495. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 259. | Водопровод | 892 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 234,73. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 260. | Водопровод | 893 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 425,226. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 261. | Водопровод | 894 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 80,899. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 262. | Водопровод | 895 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 107,992. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 263. | Водопровод | 896 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,949. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 264. | Водопровод | 897 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 91,14. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 265. | Водопровод | 898 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 100,28. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 266. | Водопровод | 899 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 57,039. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 267. | Водопровод | 900 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 34,011. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 268. | Водопровод | 901 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 63,31. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 269. | Водопровод | 902 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,737. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 270. | Водопровод | 903 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1047,197. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 271. | Водопровод | 904 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 699,361. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 272. | Водопровод | 905 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 268,004. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 273. | Водопровод | 906 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 476,779. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 274. | Водопровод | 907 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 86,285. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 275. | Водопровод | 908 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1406,736. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 276. | Водопровод | 909 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 134,528. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 277. | Водопровод | 910 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,879. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 278. | Водопровод | 911 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,972. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 279. | Водопровод | 912 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,749. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 280. | Водопровод | 913 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 141,296. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 281. | Водопровод | 914 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 927,624. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 282. | Водопровод | 915 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 306,821. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 283. | Водопровод | 916 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 111,31. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 284. | Водопровод | 917 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 347,175. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 285. | Водопровод | 918 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 75,304. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 286. | Водопровод | 919 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 88,008. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 287. | Водопровод | 920 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 113,087. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 288. | Водопровод | 921 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 157,613. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 289. | Водопровод | 922 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 113,578. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 290. | Водопровод | 923 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 144,911. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 291. | Водопровод | 924 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 103,614. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объек-ты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 292. | Водопровод | 925 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 86,111. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 293. | Водопровод | 926 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 69,384. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объекты сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 294. | Водопровод | 927 |  | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 966,921. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 295. | Водопровод | 928 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 0,128. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 296. | Водопровод | 929 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,318. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 297. | Водопровод | 930 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 0,639. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 298. | Водопровод | 931 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,04. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 299. | Водопровод | 932 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,152. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 300. | Водопровод | 933 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,638. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 301. | Водопровод | 934 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,548. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 302. | Водопровод | 935 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,833. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 303. | Водопровод | 936 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,447. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоснабжения | Установление не требуется |
| 1.5. Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. 602041401 - Канализация самотечная |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация самотечная | 992 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,674 | Установление не требуется |
| 2. | Канализация самотечная | 993 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,285 | Установление не требуется |
| 3. | Канализация самотечная | 994 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,305 | Установление не требуется |
| 4. | Канализация самотечная | 995 |  | Планируемый к ликвидации | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,327 | Установление не требуется |
| 5. | Канализация самотечная | 996 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,938 | Установление не требуется |
| 6. | Канализация самотечная | 997 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,656 | Установление не требуется |
| 7. | Канализация самотечная | 998 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,929 | Установление не требуется |
| 8. | Канализация самотечная | 999 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,508 | Установление не требуется |
| 9. | Канализация самотечная | 1000 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,482 | Установление не требуется |
| 10. | Канализация самотечная | 1001 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,476 | Установление не требуется |
| 11. | Канализация самотечная | 1002 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,57 | Установление не требуется |
| 12. | Канализация самотечная | 1003 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,31 | Установление не требуется |
| 13. | Канализация самотечная | 1004 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,664 | Установление не требуется |
| 14. | Канализация самотечная | 1005 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,242 | Установление не требуется |
| 15. | Канализация самотечная | 1006 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,183 | Установление не требуется |
| 16. | Канализация самотечная | 1007 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Протяженность: 0,239 | Установление не требуется |
| 17. | Канализация самотечная | 1008 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Протяженность: 0,472 | Установление не требуется |
| 18. | Канализация самотечная | 1009 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,189 | Установление не требуется |
| 19. | Канализация самотечная | 1010 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,295 | Установление не требуется |
| 20. | Канализация самотечная | 1011 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,726 | Установление не требуется |
| 21. | Канализация самотечная | 1012 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,324 | Установление не требуется |
| 22. | Канализация самотечная | 1013 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,246 | Установление не требуется |
| 23. | Канализация самотечная | 1014 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,431. | Установление не требуется |
| 24. | Канализация самотечная | 1015 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,22 | Установление не требуется |
| 25. | Канализация самотечная | 1016 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,453 | Установление не требуется |
| 26. | Канализация самотечная | 1017 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,262 | Установление не требуется |
| 27. | Канализация самотечная | 1018 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,513 | Установление не требуется |
| 28. | Канализация самотечная | 1019 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,268 | Установление не требуется |
| 29. | Канализация самотечная | 1020 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,508 | Установление не требуется |
| 30. | Канализация самотечная | 1021 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,527 | Установление не требуется |
| 31. | Канализация самотечная | 1022 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,179 | Установление не требуется |
| 32. | Канализация самотечная | 1023 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,179 | Установление не требуется |
| 33. | Канализация самотечная | 1024 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,207 | Установление не требуется |
| 34. | Канализация самотечная | 1025 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,914 | Установление не требуется |
| 35. | Канализация самотечная | 1026 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Протяженность: 0,317 | Установление не требуется |
| 36. | Канализация самотечная | 1027 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,153 | Установление не требуется |
| 37. | Канализация самотечная | 1028 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,184 | Установление не требуется |
| 38. | Канализация самотечная | 1029 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,59 | Установление не требуется |
| 39. | Канализация самотечная | 1030 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 107,184. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 250. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 40. | Канализация самотечная | 1031 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 501,122. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 250. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 41. | Канализация самотечная | 1032 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 392,447. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 250. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 42. | Канализация самотечная | 1033 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 224,065. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 43. | Канализация самотечная | 1034 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 84,243. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 44. | Канализация напорная | 1035 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 249,173. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 45. | Канализация самотечная | 1036 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 136,129. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 710. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 46. | Канализация самотечная | 1037 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 357,149. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 710. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 47. | Канализация напорная | 1038 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 78,782. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 48. | Канализация напорная | 1039 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 53,109. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 49. | Канализация самотечная | 1040 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,731. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 560. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 50. | Канализация напорная | 1041 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 952,285. Вид расположения трубопровода: подземный. Количество труб: 2. Диаметр трубопровода: 110. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 51. | Канализация самотечная | 1042 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 128,460. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 52. | Канализация самотечная | 1043 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 171,062. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 53. | Канализация самотечная | 1044 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 320,385. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 54. | Канализация самотечная | 1045 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 412,686. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 55. | Канализация самотечная | 1046 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 62,048; Вид расположения трубопровода: Подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 56. | Канализация самотечная | 1047 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1369,474. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 57. | Канализация самотечная | 1048 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 814,887. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 58. | Канализация самотечная | 1049 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 420,000. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 59. | Канализация самотечная | 1050 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 673,265. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопр- овода: 1600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 60. | Канализация напорная | 1051 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1159,134. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопро- вода: 1600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 61. | Канализация самотечная | 1052 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 208,265. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 62. | Канализация напорная | 1053 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 222,093. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 63. | Канализация самотечная | 1054 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,526. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 64. | Канализация самотечная | 1055 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,584. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 65. | Канализация самотечная | 1056 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,365. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 66. | Канализация самотечная | 1057 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,124. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 67. | Канализация самотечная | 1058 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,708. Вид расположения .трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 68. | Канализация самотечная | 1059 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,764. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 69. | Канализация самотечная | 1060 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,248. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 70. | Канализация самотечная | 1061 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,439. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 71. | Канализация самотечная | 1062 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,449. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 72. | Канализация напорная | 1063 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 76,865. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 73. | Канализация напорная | 1064 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 208,739. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 74. | Канализация напорная | 1065 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 147,122. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 250. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 75. | Канализация напорная | 1066 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 68,279. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 76. | Канализация напорная | 1067 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 558,851. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется. |
| 77. | Канализация самотечная | 1068 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 351,617. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 78. | Канализация напорная | 1069 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 320,896. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 79. | Канализация напорная | 1070 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 185,677. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 80. | Канализация напорная | 1071 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 78,349. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 81. | Канализация напорная | 1072 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 209,581. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 82. | Канализация самотечная | 1073 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 619,539. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 83. | Канализация самотечная | 1074 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 514,606. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 84. | Канализация самотечная | 1075 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 660,595. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 85. | Канализация напорная | 1076 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 399,761. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 86. | Канализация самотечная | 1077 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 97,061. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 87. | Канализация самотечная | 1078 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 243,618. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 88. | Канализация самотечная | 1079 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 107,166. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 89. | Канализация самотечная | 1080 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 118,206, Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 90. | Канализация самотечная | 1081 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 229,267. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 91. | Канализация самотечная | 1082 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 235,659. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 92. | Канализация самотечная | 1083 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 138,833. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 93. | Канализация самотечная | 1084 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 316,028. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 94. | Канализация самотечная | 1085 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 351,623. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 95. | Канализация самотечная | 1086 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 413,023. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 96. | Канализация самотечная | 1087 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 476,428. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 97. | Канализация самотечная | 1088 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 588,615. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 98. | Канализация самотечная | 1089 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 49,394. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 99. | Канализация самотечная | 1090 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 182,771. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 100. | Канализация напорная | 1091 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,982. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 101. | Канализация самотечная | 1092 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 772,625. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 102. | Канализация самотечная | 1093 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 658,611. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 103. | Канализация самотечная | 1094 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 316,071. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 104. | Канализация напорная | 1095 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 224,139. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 105. | Канализация напорная | 1096 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 252,615. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 106. | Канализация самотечная | 1097 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 296,993. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 107. | Канализация самотечная | 1098 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 88,579. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 108. | Канализация самотечная | 1099 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,722. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 109. | Канализация самотечная | 1100 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 447,823. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 110. | Канализация самотечная | 1101 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 127,784. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 111. | Канализация самотечная | 1102 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,66. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 112. | Канализация самотечная | 1103 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 248,561. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 113. | Канализация самотечная | 1104 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 251,556. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 114. | Канализация самотечная | 1105 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 137,595. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 115. | Канализация самотечная | 1106 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 436,527. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 116. | Канализация самотечная | 1107 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 244,262. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 117. | Канализация самотечная | 1108 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 151,252. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 118. | Канализация самотечная | 1109 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,164. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 119. | Канализация самотечная | 1110 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 133,566. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 120. | Канализация самотечная | 1111 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 329,818. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 121. | Канализация самотечная | 1112 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 175,786. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 122. | Канализация самотечная | 1113 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 279,92. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 123. | Канализация самотечная | 1114 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 310,072. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 124. | Канализация самотечная | 1115 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 413,106. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 125. | Канализация самотечная | 1116 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 209,991. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 126. | Канализация самотечная | 1117 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 178,456. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 127. | Канализация самотечная | 1118 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 666,641. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 128. | Канализация самотечная | 1119 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 216,422. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 129. | Канализация самотечная | 1120 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 277,678. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 130. | Канализация самотечная | 1121 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 285,011. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 131. | Канализация самотечная | 1122 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 298,644. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 132. | Канализация напорная | 1123 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 383,4. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 133. | Канализация самотечная | 1124 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 110,502. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 134. | Канализация самотечная | 1125 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 393,861. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 300 | Установление не требуется |
| 135. | Канализация самотечная | 1126 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 312,358. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 300 | Установление не требуется |
| 136. | Канализация самотечная | 1127 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 280,097. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 250 | Установление не требуется |
| 137. | Канализация самотечная | 1128 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 198,374. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 400 | Установление не требуется |
| 138. | Канализация самотечная | 1129 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 130,404. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 300 | Установление не требуется |
| 139. | Канализация самотечная | 1130 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 494,146. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 140. | Канализация самотечная | 1131 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 849,361. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 141. | Канализация самотечная | 1132 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 482,693. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 142. | Канализация самотечная | 1133 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 682,653. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 143. | Канализация самотечная | 1134 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1038,721. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 144. | Канализация самотечная | 1135 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 183,229. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 145. | Канализация самотечная | 1136 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 286,963. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 300 | Установление не требуется |
| 146. | Канализация самотечная | 1137 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 431,178. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 147. | Канализация самотечная | 1138 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 382,792. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Диаметр трубопровода: 300 | Установление не требуется |
| 148. | Канализация самотечная | 1139 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,16. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 149. | Канализация самотечная | 1140 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 390,666. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 150. | Канализация самотечная | 1141 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 498,002. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 151. | Канализация самотечная | 1142 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 188,074. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 152. | Канализация самотечная | 1143 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 54,323. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 153. | Канализация самотечная | 1144 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 448,831. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 154. | Канализация самотечная | 1145 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 506,291. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуетс |
| 155. | Канализация самотечная | 1146 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 802,347. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 156. | Канализация самотечная | 1147 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 488,682. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 157. | Канализация самотечная | 1148 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 43,333. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 158. | Канализация самотечная | 1149 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 204,864. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 159. | Канализация самотечная | 1150 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 94,97. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 160. | Канализация самотечная | 1151 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 222,068. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 161. | Канализация самотечная | 1152 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 117,166. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 162. | Канализация самотечная | 1153 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 58,792. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 163. | Канализация самотечная | 1154 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 220,431. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 164. | Канализация самотечная | 1155 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 133. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 165. | Канализация самотечная | 1156 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 361,895. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 166. | Канализация самотечная | 1157 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 81,222. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 167. | Канализация самотечная | 1158 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 434,052. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 168. | Канализация самотечная | 1159 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 116,338. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 169. | Канализация самотечная | 1160 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 151,994. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 170. | Канализация самотечная | 1161 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 208,376. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 171. | Канализация самотечная | 1162 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 150,356. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 172. | Канализация самотечная | 1163 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 310,781. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 173. | Канализация самотечная | 1164 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 118,244. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 174. | Канализация самотечная | 1165 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 194,218. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 175. | Канализация самотечная | 1166 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 168,63. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 176. | Канализация самотечная | 1167 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 25,352. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 177. | Канализация самотечная | 1168 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 63,081. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 178. | Канализация самотечная | 1169 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,313. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 179. | Канализация самотечная | 1170 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 353,405. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 180. | Канализация самотечная | 1171 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,375. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 181. | Канализация самотечная | 1172 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 138,561. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 182. | Канализация самотечная | 1173 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 136,854. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 183. | Канализация самотечная | 1174 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 165,95. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 184. | Канализация самотечная | 1175 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,261. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 185. | Канализация самотечная | 1176 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 112,492. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 186. | Канализация самотечная | 1177 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,145; Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 187. | Канализация самотечная | 1178 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 368,852. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 188. | Канализация самотечная | 1179 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 310,125. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 189. | Канализация самотечная | 1180 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 205,25. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 190. | Канализация самотечная | 1181 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 237,521. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 191. | Канализация самотечная | 1182 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 46,164. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется. |
| 192. | Канализация самотечная | 1183 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 114,24. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 193. | Канализация самотечная | 1184 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 52,187. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 194. | Канализация самотечная | 1185 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 276,148. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 195. | Канализация самотечная | 1186 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 485,389. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 196. | Канализация самотечная | 1187 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 165,773. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 197. | Канализация самотечная | 1188 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 360,791. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 198. | Канализация самотечная | 1189 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 358,677. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 199. | Канализация самотечная | 1190 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 127,143. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 200. | Канализация самотечная | 1191 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 368,439. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 201. | Канализация самотечная | 1192 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 496,109. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 202. | Канализация самотечная | 1193 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1218,113. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 203. | Канализация самотечная | 1194 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 315,498. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 204. | Канализация самотечная | 1195 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 127,653. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 205. | Канализация самотечная | 1196 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 36,324. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 206. | Канализация самотечная | 1197 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 149,254. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 207. | Канализация самотечная | 1198 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 240,17. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 208. | Канализация самотечная | 1199 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 126,851. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 209. | Канализация самотечная | 1200 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 41,172. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 210. | Канализация самотечная | 1201 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 787,552. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 211. | Канализация самотечная | 1202 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 252,361. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 212. | Канализация самотечная | 1203 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 391,011. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 213. | Канализация самотечная | 1204 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 240,934. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 214. | Канализация самотечная | 1205 |  | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 51,956. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 215. | Канализация самотечная | 1206 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,194. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 216. | Канализация самотечная | 1207 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 298,011. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 217. | Канализация самотечная | 1208 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 90,873. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 218. | Канализация самотечная | 1209 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 272,825. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 219. | Канализация самотечная | 1210 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 114,616. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 220. | Канализация самотечная | 1211 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 290,213. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 221. | Канализация самотечная | 1212 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 429,13. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 222. | Канализация самотечная | 1213 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 101,907. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется. |
| 223. | Канализация самотечная | 1214 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 180,563. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 224. | Канализация самотечная | 1215 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 319,075. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 225. | Канализация самотечная | 1216 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 82,113. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 226. | Канализация самотечная | 1217 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 119,506. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 227. | Канализация самотечная | 1218 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 19,831. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 228. | Канализация самотечная | 1219 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 181,161. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 229. | Канализация самотечная | 1220 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 164,722. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 230. | Канализация самотечная | 1221 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 290,021. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 231. | Канализация самотечная | 1222 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 153,537. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 232. | Канализация самотечная | 1223 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 215,615. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 233. | Канализация самотечная | 1224 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 271,998. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 234. | Канализация самотечная | 1225 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 229,421. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 235. | Канализация самотечная | 1226 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 140,002. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 236. | Канализация самотечная | 1227 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 248,687. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 237. | Канализация самотечная | 1228 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 312,231. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 238. | Канализация самотечная | 1229 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 176,439. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 239. | Канализация самотечная | 1230 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 147,536. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 240. | Канализация самотечная | 1231 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 167,076. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 241. | Канализация самотечная | 1232 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 175,994. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 242. | Канализация самотечная | 1233 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 262,238. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 243. | Канализация самотечная | 1234 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 312,068. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 244. | Канализация самотечная | 1235 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 99,975. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 245. | Канализация самотечная | 1236 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 166,071. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 246. | Канализация самотечная | 1237 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 408,072. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 247. | Канализация самотечная | 1238 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 62,153. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 248. | Канализация самотечная | 1239 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 165,461. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 249. | Канализация самотечная | 1240 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 201,637. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 250. | Канализация самотечная | 1241 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 377,404. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 251. | Канализация самотечная | 1242 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 139,612. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 252. | Канализация самотечная | 1243 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 106,849. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 253. | Канализация самотечная | 1244 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 268,565. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 254. | Канализация самотечная | 1245 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 108,426. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 255. | Канализация самотечная | 1246 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 597,123. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 256. | Канализация самотечная | 1247 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 275,392. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 257. | Канализация самотечная | 1248 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 54,018. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 258. | Канализация самотечная | 1249 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 183,882. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 259. | Канализация самотечная | 1250 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 184,806. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 260. | Канализация самотечная | 1251 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 189,309. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 261. | Канализация самотечная | 1252 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 92,13. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 262. | Канализация самотечная | 1253 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 199,356. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 263. | Канализация самотечная | 1254 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 564,91. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 264. | Канализация самотечная | 1255 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 215,882. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 265. | Канализация самотечная | 1256 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 97,529. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 266. | Канализация самотечная | 1257 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 120,653. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 267. | Канализация самотечная | 1258 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 10. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 268. | Канализация самотечная | 1259 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 81,657. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 269. | Канализация самотечная | 1260 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 93,1. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 270. | Канализация самотечная | 1261 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 282,832. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 271. | Канализация самотечная | 1262 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 265,68. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 272. | Канализация самотечная | 1263 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1190,536. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 273. | Канализация самотечная | 1264 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 240,799; Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе; Назначение объекта: объект сети водоотведения. | Установление не требуется |
| 274. | Канализация самотечная | 1265 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 222,878. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 275. | Канализация самотечная | 1266 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 248,48. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 276. | Канализация самотечная | 1267 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 258,988. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 277. | Канализация самотечная | 1268 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 261,771. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 278. | Канализация самотечная | 1269 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 265,586. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 279. | Канализация самотечная | 1270 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 139,734; Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 280. | Канализация самотечная | 1271 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 126,882. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 281. | Канализация самотечная | 1272 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 122,39. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 282. | Канализация самотечная | 1273 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 528,177. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 283. | Канализация самотечная | 1274 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 142,928. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 284. | Канализация самотечная | 1275 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 109,663. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 285. | Канализация самотечная | 1276 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 178,077. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 286. | Канализация самотечная | 1277 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 301,212. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 287. | Канализация самотечная | 1278 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 162,209. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 288. | Канализация самотечная | 1279 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 104,214. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 289. | Канализация самотечная | 1280 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 425,756. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 290. | Канализация самотечная | 1281 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 324,908. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 291. | Канализация самотечная | 1282 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 249,576. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 292. | Канализация самотечная | 1283 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 125,99. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 293. | Канализация самотечная | 1284 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 397,073. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 294. | Канализация самотечная | 1285 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 79,865. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 295. | Канализация самотечная | 1286 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 448,286. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 296. | Канализация самотечная | 1287 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 5,997. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 297. | Канализация самотечная | 1288 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,521. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 298. | Канализация самотечная | 1289 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 331,282. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 299. | Канализация самотечная | 1290 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 253,682. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 300. | Канализация самотечная | 1291 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 163,244. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 301. | Канализация самотечная | 1292 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 204,258. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 302. | Канализация самотечная | 1293 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,05. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 303. | Канализация самотечная | 1294 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,05. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 304. | Канализация самотечная | 1295 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,05. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 305. | Канализация самотечная | 1296 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,025. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 306. | Канализация самотечная | 1297 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 168,369. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 307. | Канализация самотечная | 1298 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 87,289. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 308. | Канализация самотечная | 1299 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 260,791. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 309. | Канализация самотечная | 1300 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 45,076. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 310. | Канализация самотечная | 1301 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 56,919. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 311. | Канализация самотечная | 1302 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 53,983. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 312. | Канализация самотечная | 1303 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 294,877. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 313. | Канализация самотечная | 1304 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 129,241 Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 314. | Канализация самотечная | 1305 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,623. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 315. | Канализация самотечная | 1306 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 11,453. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 316. | Канализация самотечная | 1307 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 199,361. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 317. | Канализация самотечная | 1308 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 22,923. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 318. | Канализация самотечная | 1309 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 184,406. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 319. | Канализация самотечная | 1310 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 81,845. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 320. | Канализация самотечная | 1311 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,347. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 321. | Канализация самотечная | 1312 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 30,541. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 322. | Канализация самотечная | 1313 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,054. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 323. | Канализация самотечная | 1314 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,069. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 324. | Канализация самотечная | 1315 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,094. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 325. | Канализация самотечная | 1316 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,11. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 326. | Канализация самотечная | 1317 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 83,842. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 327. | Канализация самотечная | 1318 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 27,71. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 328. | Канализация самотечная | 1319 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,286. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 329. | Канализация самотечная | 1320 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 35,69. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 330. | Канализация самотечная | 1321 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 18,161. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 331. | Канализация самотечная | 1322 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 14,426. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 332. | Канализация самотечная | 1323 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 179,697. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 333. | Канализация самотечная | 1324 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 140,733. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 334. | Канализация самотечная | 1325 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 784,352. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 335. | Канализация самотечная | 1326 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,859. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 336. | Канализация самотечная | 1327 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 116,067. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 337. | Канализация самотечная | 1328 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 89,955. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 338. | Канализация самотечная | 1329 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 45,661. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 339. | Канализация самотечная | 1330 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 30,346. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 340. | Канализация самотечная | 1331 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 11,315. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 341. | Канализация самотечная | 1332 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 156,85. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 342. | Канализация самотечная | 1333 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 282,17. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 343. | Канализация самотечная | 1334 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 73,254. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 344. | Канализация самотечная | 1335 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 305,493. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 345. | Канализация самотечная | 1336 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 40,656. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 346. | Канализация самотечная | 1337 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 125,695. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 347. | Канализация самотечная | 1338 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 792,313. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 348. | Канализация самотечная | 1339 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 607,186. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 349. | Канализация самотечная | 1340 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 163,658. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 350. | Канализация самотечная | 1341 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 96,975. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 351. | Канализация самотечная | 1342 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 14,749. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 352. | Канализация самотечная | 1343 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 155,926. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 353. | Канализация самотечная | 1344 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 117,507. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 354. | Канализация самотечная | 1345 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 36,115. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 355. | Канализация самотечная | 1346 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 396,168. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 356. | Канализация самотечная | 1347 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 0,138. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе | Установление не требуется |
| 357. | Канализация самотечная | 1348 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,039. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 358. | Канализация самотечная | 1349 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,207. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 359. | Канализация самотечная | 1350 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,648. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 360. | Канализация самотечная | 1351 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,429. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 361. | Канализация самотечная | 1352 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,048. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 362. | Канализация самотечная | 1353 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,404. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 363. | Канализация самотечная | 1354 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,147. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 364. | Канализация самотечная | 1355 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,323. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 365. | Канализация самотечная | 1356 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,041. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 366. | Канализация самотечная | 1357 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,001. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 367. | Канализация самотечная | 1358 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,438. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.5.2. 602041402 - Канализация напорная |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация напорная | 1359 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,302 | Установление не требуется |
| 2. | Канализация напорная | 1360 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,872 | Установление не требуется |
| 3. | Канализация напорная | 1361 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500. Протяженность: 0,716 | Установление не требуется |
| 4. | Канализация напорная | 1362 |  | Планируемый к ликвидации | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,414 | Установление не требуется |
| 5. | Канализация напорная | 1363 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,406 | Установление не требуется |
| 6. | Канализация напорная | 1364 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 279. Количество труб: 2. Протяженность: 0,901 | Установление не требуется |
| 7. | Канализация напорная | 1365 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,929 | Установление не требуется |
| 8. | Канализация напорная | 1366 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 1,123 | Установление не требуется |
| 9. | Канализация напорная | 1367 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,342 | Установление не требуется |
| 10. | Канализация напорная | 1368 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Протяженность: 0,184 | Установление не требуется |
| 11. | Канализация напорная | 1369 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 100. Протяженность: 0,413 | Установление не требуется |
| 12. | Канализация напорная | 1370 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 250. Количество труб: 2. Протяженность: 1,039 | Установление не требуется |
| 13. | Канализация напорная | 1371 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Количество труб: 2. Протяженность: 0,806 | Установление не требуется |
| 14. | Канализация напорная | 1372 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Количество труб: 2. Протяженность: 1,617 | Установление не требуется |
| 15. | Канализация напорная | 1373 |  | Планируемый к реконструкции | Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 450. Количество труб: 2. Протяженность: 0,452 | Установление не требуется |
| 16. | Канализация напорная | 1374 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 386,032. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 17. | Канализация напорная | 1375 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 61,995. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 18. | Канализация напорная | 1376 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 427,959. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 355. Количество труб: 2. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 19. | Канализация напорная | 1377 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,276. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 355. Количество труб: 2. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 20. | Канализация напорная | 1378 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 104,430. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 21. | Канализация напорная | 1379 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 174,708. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 22. | Канализация напорная | 1380 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 515,094. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 23. | Канализация напорная | 1381 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 324,761. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 24. | Канализация напорная | 1382 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 783,583. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 25. | Канализация напорная | 1383 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1367,501. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 26. | Канализация напорная | 1384 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 358,273. Вид расположения трубопровода: подземный. Количество труб: 2. Диаметр трубопровода: 140. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 27. | Канализация напорная | 1385 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,091. Вид расположения трубопровода: подземный. Количество труб: 2. Диаметр трубопровода: 75. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 28. | Канализация самотечная | 1386 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,708. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 29. | Канализация напорная | 1387 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 13,504. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 30. | Канализация напорная | 1388 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 116,562. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 31. | Канализация напорная | 1389 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 405,430. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 200. Количество труб: 2. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 32. | Канализация напорная | 1390 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 104,148. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 33. | Канализация напорная | 1391 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 69,893. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 34. | Канализация напорная | 1392 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 121,456. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 35. | Канализация напорная | 1393 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 101,310. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 36. | Канализация напорная | 1394 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 109,873. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 37. | Канализация напорная | 1395 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 148,836. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 38. | Канализация напорная | 1396 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 141,534. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 39. | Канализация напорная | 1397 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 74,346. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 40. | Канализация напорная | 1398 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 128,314. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 41. | Канализация напорная | 1399 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 243,981. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 42. | Канализация напорная | 1400 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 86,779. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 43. | Канализация напорная | 1401 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 161,853. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 44. | Канализация напорная | 1402 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 98,253. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 45. | Канализация напорная | 1403 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 155,197. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 46. | Канализация напорная | 1404 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1602,903. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 47. | Канализация напорная | 1405 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 997,318. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 48. | Канализация напорная | 1406 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 869,999. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500 | Установление не требуется |
| 49. | Канализация напорная | 1407 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1,115. Вид расположения трубопровода: подземный; Диаметр трубопровода: 500. Количество труб: 2 | Установление не требуется |
| 50. | Канализация напорная | 1408 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 362,433. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 51. | Канализация напорная | 1409 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 284,368. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 52. | Канализация напорная | 1410 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1056,31. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 53. | Канализация напорная | 1411 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 997,588. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 54. | Канализация напорная | 1412 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 214,635. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 55. | Канализация напорная | 1413 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 60,312. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 56. | Канализация напорная | 1414 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1354,426. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 57. | Канализация напорная | 1415 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 316,528. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 58. | Канализация напорная | 1416 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,261. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 59. | Канализация напорная | 1417 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 83,277. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 60. | Канализация напорная | 1418 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2493,726. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 61. | Канализация самотечная | 1419 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 530,258. Вид расположения трубопровода: подземный в тоннеле, коллекторе. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 62. | Канализация напорная | 1420 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 358,419. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 63. | Канализация напорная | 1421 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,904. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 64. | Канализация напорная | 1422 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,942. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 65. | Канализация напорная | 1423 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,522. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.5.3. 602041404 - Канализация дождевая самотечная закрытая |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1424 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 611,396. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 2. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1425 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 529,798. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400 | Установление не требуется |
| 3. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1426 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 459,434. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 4. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1427 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 410,247. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 5. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1428 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 202,676. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 300. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 6. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1429 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 266,392. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 400. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 7. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1430 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 877,132. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 8. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1431 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 604,136. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 800 | Установление не требуется |
| 9. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1432 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 471,495. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600 Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 10. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1433 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1240,57. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600 | Установление не требуется |
| 11. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1434 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 977,024. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600 | Установление не требуется |
| 12. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1435 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 329,651. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 800 | Установление не требуется |
| 13. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1436 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 585,828. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500 | Установление не требуется |
| 14. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1437 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2290,191. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 15. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1438 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 546,847. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500 | Установление не требуется |
| 16. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1439 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 682,697. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600 | Установление не требуется |
| 17. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1440 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 384,363. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 500. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 18. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1441 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 819,742. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 19. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1442 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 300,246. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 600. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 20. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1443 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 1242,155. Вид расположения трубопровода: подземный. Диаметр трубопровода: 800 | Установление не требуется |
| 21. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1444 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 311,507. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 22. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1445 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 728,652. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 23. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1446 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 177,502. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 24. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1447 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 297,035. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 25. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1448 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 404,877. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 26. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1449 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 375,626. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 27. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1450 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 351,711. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 28. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1451 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 670,643. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 29. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1452 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 187,952. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 30. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1453 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 25,741. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 31. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1454 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 90,418. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 32. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1455 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 209,12. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 33. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1456 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 158,436. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 34. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1457 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 92,677. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 35. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1458 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,622. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 36. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1459 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2354,286. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 37. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1460 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 395,548. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 38. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1461 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 483,267. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 39. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1462 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 147,223. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 40. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1463 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1859,838. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 41. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1464 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 131,11. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 42. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1465 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 34,002. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 43. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1466 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 531,492. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 44. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1467 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 613,979. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 45. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1468 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 318,307. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 46. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1469 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,065. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 47. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1470 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1587,099. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 48. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1471 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 387,664. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 49. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1472 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 156,817. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 50. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1473 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,348. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 51. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1474 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 294,389. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 52. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1475 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 624,597. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 53. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1476 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1239,957. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 54. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1477 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1804,472. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 55. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1478 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,408. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 56. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1479 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 626,972. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 57. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1480 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1147,726. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 58. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1481 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 210,264. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 59. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1482 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 55,859. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 60. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1483 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 587,143. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 61. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1484 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1107,011. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 62. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1485 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 186,149. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 63. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1486 |  | Планируемый к реконструкции | Протяженность: 878,771. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 64. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1487 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,423. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 65. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1488 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,378. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 66. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1489 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 477,565. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 67. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1490 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 192,435. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 68. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1491 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 235,357. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 69. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1492 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 272,086. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 70. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1493 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 81,666. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 71. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1494 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,307. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 72. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1495 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 112,604. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 73. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1496 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 111,788. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 74. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1497 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 58,148. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 75. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1498 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 62,921. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 76. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1499 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 59,808. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 77. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1500 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 402,265. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 78. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1501 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 164,91. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 79. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1502 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 101,427. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 80. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1503 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 121,07. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 81. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1504 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 413,929. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 82. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1505 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 612,244. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 83. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1506 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 421,615. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 84. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1507 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 99,181. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 85. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1508 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 213,447. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 86. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1509 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 219,176. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 87. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1510 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 61,852. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 88. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1511 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 116,328. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 89. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1512 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 142,112. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 90. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1513 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 822,339. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 91. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1514 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 272,701. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 92. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1515 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 274,489. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 93. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1516 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 104,523. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 94. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1517 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 291,406. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 95. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1518 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 311,384. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 96. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1519 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 396,82. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 97. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1520 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 163,371. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 98. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1521 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 148,511. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 99. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1522 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 51,219. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 100. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1523 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 81,963. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 101. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1524 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 64,436. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 102. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1525 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 148,613. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 103. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1526 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 157,302. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 104. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1527 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 153,185. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 105. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1528 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 154,113. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 106. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1529 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 17,445. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 107. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1530 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 128,151. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 108. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1531 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 225,59. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 109. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1532 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 874,293. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 110. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1533 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 746,541. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 111. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1534 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1040,193. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 112. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1535 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 906,459. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 113. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1536 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 773,812. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 114. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1537 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 250,099. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 115. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1538 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 875,518. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется. |
| 116. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1539 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 267,019. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 117. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1540 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 498,404. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 118. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1541 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 188,809. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 119. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1542 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 202,075. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 120. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1543 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 210,304. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 121. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1544 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 464,751. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 122. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1545 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 433,986. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 123. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1546 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 272,017. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 124. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1547 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1251,993. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 125. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1548 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2543,919. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 126. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1549 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 834,507. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 127. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1550 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 268,285. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 128. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1551 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1056,869. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 129. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1552 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 106,738. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 130. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1553 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,729. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 131. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1554 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 462,361. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 132. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1555 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 284,298. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 133. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1556 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 155,114. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 134. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1557 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 385,69. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 135. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1558 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1264,312. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 136. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1559 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 437,664. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 137. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1560 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 216,71. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 138. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1561 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 25,003. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 139. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1562 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 474,908. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 140. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1563 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,916. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 141. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1564 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 9,094. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 142. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1565 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,611. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 143. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1566 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,571. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 144. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1567 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 11,103. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 145. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1568 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 182,423. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 146. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1569 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,365. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 147. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1570 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,729. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 148. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1571 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,654. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 149. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1572 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,761. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 150. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1573 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 9,871. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 151. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1574 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 423,511. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 152. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1575 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 413,612. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения. | Установление не требуется |
| 153. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1576 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 137,985. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 154. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1577 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 141,039. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 155. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1578 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 181,405. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 156. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1579 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 90,333. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 157. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1580 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 9,453. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 158. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1581 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 9,902. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 159. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1582 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 215,877. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 160. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1583 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 8,126. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 161. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1584 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,607. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 162. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1585 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 10,366. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 163. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1586 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 27,411. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 164. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1587 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,72. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 165. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1588 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,782. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 166. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1589 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,775. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 167. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1590 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,811. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 168. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1591 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 418,652. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 169. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1592 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 507,243. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 170. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1593 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,508. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 171. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1594 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,503. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 172. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1595 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 5,703. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 173. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1596 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 5,061. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 174. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1597 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,497. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 175. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1598 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,491. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 176. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1599 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 5,179. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 177. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1600 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 11,377. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 178. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1601 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 29,681. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 179. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1602 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 84,611. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 180. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1603 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,749. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 181. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1604 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 10,944. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 182. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1605 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 12,497. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 183. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1606 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 386,942. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 184. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1607 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 387,073. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 185. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1608 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 100,969. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 186. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1609 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 85,496. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 187. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1610 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 274,942. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 188. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1611 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1375,566. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 189. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1612 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 158,708. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 190. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1613 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 106,235. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 191. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1614 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 822,476. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 192. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1615 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 115,472. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 193. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1616 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,184. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 194. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1617 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 127,986. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 195. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1618 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 302,716. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 196. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1619 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 182,682. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 197. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1620 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 192,564. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 198. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1621 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 469,605. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 199. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1622 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 114,466. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 200. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1623 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 353,525. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 201. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1624 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 192,263. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 202. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1625 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 130,274. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 203. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1626 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 207,399. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 204. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1627 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 319,285. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 205. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1628 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 348,357. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 206. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1629 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 21,024. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 207. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1630 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 23,517. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 208. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1631 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 23,505. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 209. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1632 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 21,675. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 210. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1633 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 14,547. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения. | Установление не требуется |
| 211. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1634 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 19,413. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 212. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1635 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 271,359. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 213. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1636 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 360,484. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 214. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1637 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 209,12. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 215. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1638 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,191. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 216. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1639 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,342. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 217. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1640 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,247. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 218. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1641 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,168. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 219. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1642 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,585. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 220. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1643 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,873. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 221. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1644 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,072. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 222. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1645 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,145. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 223. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1646 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,476. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 224. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1647 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,71. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 225. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1648 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,42. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 226. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1649 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,911. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 227. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1650 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,628. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 228. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1651 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,379. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 229. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1652 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,189. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 1.5.4. 602041407 - Выпуски и ливнеотводы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация дождевая самотечная закрытая | 1653 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 114,054. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети водоотведения | Установление не требуется |
| 2. | Выпуски и ливнеотводы | 1654 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 153,262. Назначение объекта: объект сети водоотведения. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 3. | Выпуски и ливнеотводы | 1655 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 82,554. Назначение объекта: объект сети водоотведения. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 4. | Выпуски и ливнеотводы | 1656 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 40,341. Назначение объекта: объект сети водоотведения. Вид расположения трубопровода: подземный | Установление не требуется |
| 1.6. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. 602031605 - Железнодорожный переезд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Железнодорожный переезд | 155 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Тип железнодорожного переезда: регулируемый. Назначение объекта: искусственные сооружения | Установление не требуется |
| 2. | Железнодорожный переезд | 156 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Тип железнодорожного переезда: регулируемый. Назначение объекта: искусственные сооружения | Установление не требуется |
| 3. | Железнодорожный переезд | 157 | Производственная зона | Планируемый к размещению | Тип железнодорожного переезда: регулируемый. Назначение объекта: искусственные сооружения | Установление не требуется |
| 4. | Железнодорожный переезд | 158 | Великий Новгород Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Тип железнодорожного переезда: регулируемый. Назначение объекта: искусственные сооружения | Установление не требуется |
| 5. | Железнодорожный переезд | 1676 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Тип железнодорожного переезда: регулируемый. Назначение объекта: искусственное дорожное сооружение | Установление не требуется |
| 1.7. Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. 602040602 - Газопровод распределительный среднего давления |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 340 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 120,566. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 2. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 341 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 45,777. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 3. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 342 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 62,568. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 4. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 343 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,371. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 5. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 344 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 68,935. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 6. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 345 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,245. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 7. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 346 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 207,732. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект .сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 8. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 347 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,226. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 9. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 348 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,994. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 10. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 349 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 414,283. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 11. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 350 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 216,133. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 12. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 351 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 959,456. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 13. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 352 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 427,589. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 14. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 353 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 40,837. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 15. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 354 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 318,195. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 16. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 355 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 191,473. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 17. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 356 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 463,742. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 18. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 357 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 333,984. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения. | Установление не требуется |
| 19. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 358 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 517,226. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 20. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 359 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1117,860. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 360 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1644,664. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 361 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1028,772. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 362 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 58,509. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется. |
| 24. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 363 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 250,396. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 364 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 382,857. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 365 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 220,893. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 366 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 538,028. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 367 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 810,748. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 29. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 368 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 228,814. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 30. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 369 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 408,203. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 31. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 370 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 24,263. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 32. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 371 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 208,058. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 372 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 78,36. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 34. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 373 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 601,135. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 35. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 374 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 388,518. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 36. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 375 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 286,475. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 37. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 376 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1363,693. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 38. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 377 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 7,545. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 39. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 378 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 590,185. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 40. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 379 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,191. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 41. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 380 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 277,325. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 42. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 381 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 256,653. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 43. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 382 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 488,229. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 44. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 383 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 879,481. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 45. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 384 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 354,986. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 46. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 385 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 389,562. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 47. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 386 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 420,791. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 48. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 387 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 47,709. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 49. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 388 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 412,92. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 50. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 389 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 74,624. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется. |
| 51. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 390 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 420,209. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 52. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 391 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 244,354. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 53. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 392 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 35,495. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 54. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 393 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 39,228. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 55. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 394 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,028. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 56. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 395 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 56,381. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 57. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 396 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 677,954. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 58. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 397 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 11,034. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 59. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 398 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 233,489. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 60. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 399 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 328,371. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 61. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 400 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 33,296. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 62. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 401 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 125,405. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 63. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 402 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 42,129. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 64. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 403 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 38,158. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 65. | Газопровод распределитель-ный среднего давления | 404 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 41,61. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 1.7.2. 602040603 - Газопровод распределительный низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 405 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 344,213. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 2. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 406 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 69,349. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 3. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 407 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 467,316. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 4. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 408 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 15,404. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 5. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 409 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 463,355. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 6. | Газопровод распределитель-ны.й низкого давления | 410 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 307,913. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 7. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 411 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 244,807. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 8. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 412 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 168,736. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 9. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 413 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 397,26. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 10. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 414 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 439,651. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 11. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 415 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 174,892. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 12. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 416 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 362,522. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 13. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 417 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 95,522. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 14. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 418 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 252,821. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 15. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 419 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 387,879. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 16. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 420 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 204,635. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 17. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 421 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 193,817. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 18. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 422 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 240,765. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 19. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 423 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 178,739. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 20. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 424 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 297,723. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 425 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 198,878. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 426 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 262,677. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 427 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 275,849. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект .сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 24. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 428 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 218,443. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 429 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 132,467. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 430 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 181,066. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 431 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 115,628. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 432 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 637,373. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 29. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 433 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 3752,083. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 30. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 434 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 14,93. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 31. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 435 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 874,801. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 32. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 436 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 516,998. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 437 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 473,434. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 34. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 438 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 417,625. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 35. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 439 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 610,603. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 36. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 440 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 142,045. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 37. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 441 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,602. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 38. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 442 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,843. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 39. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 443 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 142,333. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 40. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 444 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1177,11. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 41. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 445 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 39,36. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 42. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 446 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 222,738. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 43. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 447 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 73,637. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 44. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 448 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 160,648. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 45. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 449 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 197,2. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 46. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 450 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 182,369. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 47. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 451 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1705,882. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 48. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 452 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 313,202. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 49. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 453 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 253,491. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 50. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 454 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 185,513. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 51. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 455 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 123,907. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 52. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 456 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 329,7. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 53. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 457 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 408,069. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 54. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 458 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 285,727. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 55. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 459 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 281,761. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 56. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 460 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 277,069. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 57. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 461 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 335,007. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 58. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 462 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 373,359. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 59. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 463 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 202,114. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 60. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 464 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 836,632. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 61. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 465 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 151,495. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 62. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 466 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 179,351. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 63. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 467 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 270,838. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 64. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 468 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 80,015. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 65. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 469 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 849,268. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 66. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 470 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 152,886. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 67. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 471 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 26,145. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 68. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 472 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 109,246. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 69. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 473 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 683,134. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 70. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 474 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 71,41. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 71. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 475 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 307,011. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 72. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 476 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 122,127. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 73. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 477 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 31,038. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 74. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 478 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 139,877. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 75. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 479 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 935,027. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 76. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 480 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 435,083. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 77. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 481 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 297,382. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 78. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 482 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 40,623. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 79. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 483 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 272,142. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется. |
| 80. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 484 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 222,669. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 81. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 485 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 79,64. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 82. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 486 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 61,36. Вид расположения трубопровода: надземный. назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 83. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 487 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 100,655. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 84. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 488 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 330,493. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 85. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 489 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 223,21. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 86. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 490 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 98,614. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 87. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 491 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 208,879. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 88. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 492 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 83,345. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 89. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 493 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 59,912. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 90. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 494 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 107,801. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 91. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 495 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 188,325. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 92. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 496 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 147,819. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 93. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 497 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 435,822. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 94. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 498 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 165,107. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 95. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 499 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 233,488. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 96. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 500 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 70,214. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 97. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 501 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 18,215. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 98. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 502 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 20,32. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 99. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 503 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2338,364. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 100. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 504 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 358,533. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 101. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 505 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 116,9. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 102. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 506 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 128,699. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 103. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 507 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 77,794. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 104. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 508 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 265,006. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 105. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 509 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 175,068. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 106. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 510 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 139,97. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 107. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 511 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 206,213. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 108. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 512 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 134,989. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 109. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 513 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 468,292. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 110. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 514 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 224,745. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 111. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 515 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 296,267. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 112. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 516 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 80,414. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 113. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 517 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 129,928. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 114. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 518 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 112,671. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 115. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 519 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 275,492. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 116. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 520 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 388,939. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 117. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 521 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 289,432. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 118. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 522 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 294,009. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 119. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 523 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 277,765. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 120. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 524 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,8. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 121. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 525 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 53,506. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 122. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 526 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 56,482. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 123. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 527 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 60,126. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 124. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 528 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 6,949. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 125. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 529 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,223. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 126. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 530 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 4,058. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 127. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 531 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,532. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 128. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 532 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,201. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 129. | Газопровод распределитель-ный низкого давления | 533 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,652. Вид расположения трубопровода: надземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 1.7.3. 602040601 - Газопровод распределительный высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод распределитель-ный высокого давления | 339 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 58,68. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 1.8. Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. 602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРП | 306 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 2. | ГРПБ | 307 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 3. | ГРПБ | 308 | Великий Новгород Зона застройки мало-этажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 4. | ГРПБ | 309 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 5. | ГРП | 310 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 6. | ГРП | 311 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 7. | ГРП | 312 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 8. | ГРП | 313 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 9. | ГРП | 314 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 10. | ГРПБ | 315 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 11. | ГРП | 316 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 12. | ГРП | 317 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 13. | ГРП | 318 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 14. | ГРП | 319 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 15. | ГРП № 0-2 | 320 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 16. | ГРП | 321 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется. |
| 17. | ГРП № 0-7 | 322 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 18. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 323 | Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а. Коммунально-складская зона | Планируемый к реконструкции | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное | Установление не требуется |
| 19. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 324 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 20. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 325 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 326 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 327 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 328 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 24. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 329 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 330 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 0-4 | 331 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 0-7 | 332 | Коммунально-складская зона | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 0-9 | 333 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, буль-вары, городские леса) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 29. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 0-5 | 334 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-ный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 30. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 52 | 335 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 31. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 51 | 336 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 32. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) № 50 | 337 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 338 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Назначение объекта: объект сети газоснабжения | Установление не требуется |
| 1.9. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. 602010102 - Общеобразовательная организация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразова-тельная организация | 17 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразова-тельной организации: начальное общеее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 2. | Общеобразова-тельная организация | 18 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразо-вательной организации: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 3. | Общеобразова-тельная организация | 19 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразо-вательной организации: начальное общее, основное общее и среднеее общее образование. Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 4. | Средняя общеобразова-тельная школа | 20 | Великий Новгород, ул. Королёва Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Подтип общеобразователь-ной организации: началь-ное общее, основное общее и среднее общее образова-ние. Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образова-тельной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 640 | Установление не требуется |
| 5. | Общеобразова-тельная организация | 21 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразова-тельной организации: на-чальное общее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образова-ния. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образова-тельной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1000 | Установление не требуется |
| 6. | Общеобразова-тельная организация | 22 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразова-тельной организации: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образова-тельной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 2000 | Установление не требуется |
| 7. | Общеобразова-тельная организация | 23 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразова-тельной организации: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образова-тельной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1000 | Установление не требуется |
| 8. | Общеобразовательная организация | 1675 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-ный) | Планируемый к размещению | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: реализующая программа дошкольного образования и программы профессионального обуче-ния. Подтип общеобразова-тельной организации: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 1.9.2. 602010101 - Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | 1 | Великий Новгород Зона застройки мало-этажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 2. | Дошкольная образовательная организация | 2 | Великий Новгород Зона застройки мало-этажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 3. | Дошкольная образовательная организация | 3 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 4. | Дошкольная образовательная организация | 4 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 5. | Дошкольная образовательная организация | 5 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 6. | Дошкольная образовательная организация | 6 | Великий Новгород, Колмовская наб., 73 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140 | Установление не требуется |
| 7. | Дошкольная образовательная организация | 7 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 375 | Установление не требуется |
| 8. | Дошкольная образовательная организация | 8 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 220 | Установление не требуется |
| 9. | Дошкольная образовательная организация | 9 | Великий Новгород, Большая Москов- ская ул., д. 126, корп. 2. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140 | Установление не требуется |
| 10. | Дошкольная образовательная организация | 10 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 150 | Установление не требуется |
| 11. | Дошкольная образовательная организация | 11 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 12. | Дошкольная образовательная организация | 12 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-ный) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 13. | Дошкольная образовательная организация | 13 | Великий Новгород Зона специализиро-ванной общественной застройки | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 14. | Дошкольная образовательная организация | 14 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования | Установление не требуется |
| 15. | Дошкольная образовательная организация | 15 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-ный) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 150 | Установление не требуется |
| 16. | Дошкольная образовательная организация | 16 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект образования. Вместимость здания (комп-лекса зданий) образователь-ной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320 | Установление не требуется |
| 1.10. Улично-дорожная сеть городского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. 602030406 - Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы и дороги местного значения | 53 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 2. | Улицы и дороги местного значения | 54 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 3. | Улицы и дороги местного значения | 55 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 4. | Улицы и дороги местного значения | 56 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 5. | Улицы и дороги местного значения | 57 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 6. | Улицы и дороги местного значения | 58 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 7. | Улицы и дороги местного значения | 59 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 8. | Улицы и дороги местного значения | 60 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 9. | Улицы и дороги местного значения | 61 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 10. | Улицы и дороги местного значения | 62 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 11. | Улицы и дороги местного значения | 63 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 12. | Улицы и дороги местного значения | 64 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 13. | Улицы и дороги местного значения | 65 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 14. | Улицы и дороги местного значения | 66 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 15. | Улицы и дороги местного значения | 67 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 16. | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 68 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 17. | Улицы и дороги местного значения | 69 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 18. | Улицы и дороги местного значения | 70 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 19. | Улицы и дороги местного значения | 71 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 20. | Улицы и дороги местного значения | 72 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 21. | Улицы и дороги местного значения | 73 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 22. | Улицы и дороги местного значения | 74 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 23. | Улицы и дороги местного значения | 75 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 24. | Улицы и дороги местного значения | 77 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 25. | Улицы и дороги местного значения | 79 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 26. | Улицы и дороги местного значения | 80 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 27. | Улицы и дороги местного значения | 81 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 28. | Улицы и дороги местного значения | 82 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 29. | Улицы и дороги местного значения | 83 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 30. | Улицы и дороги местного значения | 84 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 31. | Улицы и дороги местного значения | 85 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 32. | Улицы и дороги местного значения | 86 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 33. | Улицы и дороги местного значения | 87 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 34. | Улицы и дороги местного значения | 88 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 35. | Улицы и дороги местного значения | 89 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 36. | Улицы и дороги местного значения | 90 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 37. | Улицы и дороги местного значения | 91 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 38. | Улицы и дороги местного значения | 92 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 39. | Улицы и дороги местного значения | 93 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 40. | Улицы и дороги местного значения | 94 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 41. | Улицы и дороги местного значения | 95 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 42. | Улицы и дороги местного значения | 96 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 43. | Улицы и дороги местного значения | 97 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 44. | Улицы и дороги местного значения | 98 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 45. | Улицы и дороги местного значения | 99 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 46. | Улицы и дороги местного значения | 100 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 47. | Улицы и дороги местного значения | 101 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 48. | Улицы и дороги местного значения | 102 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 49. | Улицы и дороги местного значения | 103 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 50. | Улицы и дороги местного значения | 104 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 51. | Улицы и дороги местного значения | 105 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 52. | Улицы и дороги местного значения | 106 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 53. | Улицы и дороги местного значения | 107 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 54. | Улицы и дороги местного значения | 108 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 55. | Улицы и дороги местного значения | 110 |  | Планируемый к ликвидации | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 56. | Улицы и дороги местного значения | 111 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 57. | Улицы и дороги местного значения | 112 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 58. | Улицы и дороги местного значения | 115 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 59. | Улицы и дороги местного значения | 116 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети; Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 60. | Улицы и дороги местного значения | 118 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 61. | Улицы и дороги местного значения | 119 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 62. | Улицы и дороги местного значения | 120 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 63. | Улицы и дороги местного значения | 121 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 64. | Улицы и дороги местного значения | 123 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 65. | Улицы и дороги местного значения | 124 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 66. | Улицы и дороги местного значения | 125 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 67. | Улицы и дороги местного значения | 126 |  | Планируемый к размещению | Вид разрешенного использования: общее пользование. Период функционирования дороги: круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий). Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 68. | Улицы и дороги местного значения | 127 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 69. | Улицы и дороги местного значения | 128 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 70. | Улицы и дороги местного значения | 129 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 71. | Улицы и дороги местного значения | 130 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 72. | Улицы и дороги местного значения | 131 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 73. | Улицы и дороги местного значения | 132 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 74. | Улицы и дороги местного значения | 133 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 75. | Улицы и дороги местного значения | 134 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 76. | Улицы и дороги местного значения | 135 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 77. | Улицы и дороги местного значения | 136 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 78. | Улицы и дороги местного значения | 137 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 79. | Улицы и дороги местного значения | 138 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 80. | Улицы и дороги местного значения | 139 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 81. | Улицы и дороги местного значения | 140 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 82. | Улицы и дороги местного значения | 141 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 83. | Улицы и дороги местного значения | 142 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 84. | Улицы и дороги местного значения | 143 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 85. | Улицы и дороги местного значения | 144 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется. |
| 86. | Улицы и дороги местного значения | 145 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 87. | Улицы и дороги местного значения | 146 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 88. | Улицы и дороги местного значения | 147 |  | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 89. | Улицы и дороги местного значения | 148 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 90. | Улицы и дороги местного значения | 149 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 91. | Улицы и дороги местного значения | 150 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 92. | Улицы и дороги местного значения | 151 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 93. | Улицы и дороги местного значения | 1657 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 94. | Улицы и дороги местного значения | 1658 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 95. | Улицы и дороги местного значения | 1659 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 96. | Улицы и дороги местного значения | 1660 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 97. | Улицы и дороги местного значения | 1661 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 98. | Улицы и дороги местного значения | 1662 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Вид покрытия (существую-щий): переходный. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 99. | Улицы и дороги местного значения | 1663 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 100. | Улицы и дороги местного значения | 1664 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 101. | Улицы и дороги местного значения | 1665 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 102. | Улицы и дороги местного значения | 1666 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 103. | Улицы и дороги местного значения | 1667 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети; Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 104. | Улицы и дороги местного значения | 1668 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 105. | Улицы и дороги местного значения | 1669 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 106. | Улицы и дороги местного значения | 1670 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 107. | Улицы и дороги местного значения | 1671 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 108. | Улицы и дороги местного значения | 1672 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 109. | Улицы и дороги местного значения | 1673 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 110. | Улицы и дороги местного значения | 1674 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 1.10.2. 602030405 - Магистральная улица районного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магистральная улица районного значения | 44 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные | Установление не требуется |
| 2. | Магистральная улица районного значения | 45 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные | Установление не требуется |
| 3. | Магистральная улица районного значения | 47 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные. Вид покрытия (существую-щий): переходный | Установление не требуется |
| 4. | Магистральная улица районного значения | 48 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные. Вид покрытия (существую-щий): переходный | Установление не требуется |
| 5. | Магистральная улица районного значения | 49 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 6. | Магистральная улица районного значения | 50 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 7. | Магистральная улица районного значения | 51 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные | Установление не требуется |
| 8. | Улицы и дороги местного значения | 52 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Тип магистральных улиц районного значения: транспортно-пешеходные. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 1.10.3. 602030404 - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 31 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 2. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 32 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 3. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 33 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 4. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 34 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 5. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 35 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети. Тип улиц и дорог местного значения: улицы в жилой застройке | Установление не требуется |
| 6. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 37 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 7. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 38 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 8. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 39 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 9. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 40 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 10. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 41 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 11. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 42 |  | Планируемый к реконструкции | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный | Установление не требуется |
| 12. | Магистральная улица общегород-ского значения регулируемого движения | 43 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Назначение объекта: объект улично-дорожной сети | Установление не требуется |
| 1.11. Объекты водного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. 602031305 - Причал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Причал | 154 | Великий Новгород Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Наличие пассажирского терминала: присутствует. Назначение объекта: причал | Установление не требуется |
| 1.12.Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. 602010901 - Тематический парк |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Археологический парк | 24 | Великий Новгород в границах улиц: Большая Московская, Ильина, Михайлова, Никольская. Зона исторической застройки | Планируемый к размещению | Подтип тематического пар-ка: археологический парк. Продолжительность работы: круглогодично. Площадь территории: 3847. Назначение объекта: общественное пространство | Установление не требуется |
| 2. | Тематический парк "Рюриково городище" | 25 | Великий Новгород Иные рекреационные зоны | Планируемый к реконструкции | Подтип тематического парка: иной вид открытых территорий со специализи-рованным набором услуг в области культуры и отдыха. Продолжительность работы: круглогодично | Установление не требуется |
| 3. | Тематический парк "Витослав-лицы" | 26 | Великий Новгород тер. Витославлицы Зона отдыха | Планируемый к реконструкции | Подтип тематического парка: иной вид открытых территорий со специализи-рованным набором услуг в области культуры и отдыха. Продолжительность работы: круглогодично | Установление не требуется |
| 1.12.2. 602010902 - Парк культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Парк "Псковская роща" | 27 | Великий Новгород у улиц: Луговая и Аркажская. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопар-ки, парки, сады, скве-ры, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Продолжительность работы: круглогодично. Подтип парка культуры и отдыха: районного значе-ния. Назначение объекта: общественное пространство | Установление не требуется |
| 2. | Парк культуры и отдыха "Деревя-ницкий парк" | 28 | Великий Новгород в квартале 7 Великого Новгорода (Деревя-ницы-1). Зона озелененных территорий общего пользования (лесопар-ки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Подтип парка культуры и отдыха: районного значе-ния. Продолжительность работы: круглогодично. Назначение объекта: общественное пространство | Установление не требуется |
| 3. | Парк культуры и отдыха "Чистые пруды" | 29 | Великий Новгород между ул. Вересова и спуском с Деревяниц-кого моста в кварта- ле 239 (Колмово). Зона отдыха | Планируемый к размещению | Подтип парка культуры и отдыха: районного значения. Продолжительность работы: круглогодично. Назначение объекта: общественное пространство | Установление не требуется |
| 1.13. Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. 602041002 - Теплопровод распределительный (квартальный) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 567 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,122. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 2. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 568 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 156,359. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 3. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 569 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 510,467. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 4. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 570 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 187,469. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 5. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 571 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 146,547. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 6. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 572 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 229,976. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 7. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 573 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 65,309. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 8. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 574 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 71,261. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 9. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 575 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 601,35. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 10. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 576 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 67,235. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 11. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 577 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 423,768. Вид расположения трубопровода: подземный; Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 12. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 578 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 53,544. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 13. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 579 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 616,891. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 14. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 580 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 144,985. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 15. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 581 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 22,098. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 16. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 582 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 375,369. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 17. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 583 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 61,012. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 18. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 584 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,587. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 19. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 585 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 44,566. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 20. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 586 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 239,83. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 587 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 198,367. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 588 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 207,97. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 589 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 232,5. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 24. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 590 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 54,863. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 591 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,377. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 592 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,358. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 593 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,12. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Теплопровод распределитель-ный (квартальный) | 594 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,494. Вид расположения трубопровода: подземный. Назначение объекта: объект сети теплоснабжения | Установление не требуется |
| 1.14. Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. 602030303 - Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильная дорога местного значения | 30 |  | Планируемый к размещению | Вид покрытия (проектный): усовершенствованный. Категория автомобильной дороги (проектная): IV. Назначение объекта: объек-ты улично-дорожной сети. Период функционирования дороги: круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий). Вид разрешенного использования: общее пользование | Установление не требуется |
| 1.15. Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. 602040316 - Линии электропередачи 6 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Линии электро-передачи 6 кВ | 296 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 471,644. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 2. | Линии электро-передачи 6 кВ | 297 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 513,98. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 3. | Линии электро-передачи 6 кВ | 298 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 87,166. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 4. | Линии электро-передачи 6 кВ | 299 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 136,64. Вид линии электропередач: воздушная линия электро-передачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 5. | Линии электро-передачи 6 кВ | 300 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1082,31. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 6. | Линии электро-передачи 6 кВ | 301 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1040,406. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 7. | Линии электро-передачи 6 кВ | 302 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 511,342. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 8. | Линии электро-передачи 6 кВ | 303 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 421,82. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 9. | Линии электро-передачи 6 кВ | 304 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 95,026. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 10. | Линии электро-передачи 6 кВ | 305 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 71,523. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 6 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 1.15.2. 602040315 - Линии электропередачи 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Линии электро-передачи 10 кВ | 219 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1170,807. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 2. | Линии электро-передачи 10 кВ | 220 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 798,156. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 3. | Линии электро-передачи 10 кВ | 221 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 592,194. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 4. | Линии электро-передачи 10 кВ | 222 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 3512,846. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 5. | Линии электро-передачи 10 кВ | 223 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 288,378. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 6. | Линии электро-передачи 10 кВ | 224 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1509,925. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 7. | Линии электро-передачи 10 кВ | 225 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 578,473. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 8. | Линии электро-передачи 10 кВ | 226 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 309,938. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 9. | Линии электро-передачи 10 кВ | 227 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 263,916. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 10. | Линии электро-передачи 10 кВ | 228 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 577,984. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 11. | Линии электро-передачи 10 кВ | 229 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 263,449. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 12. | Линии электро-передачи 10 кВ | 230 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 207,652. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 13. | Линии электро-передачи 10 кВ | 231 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 275,026. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 14. | Линии электро-передачи 10 кВ | 232 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 216,097. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 15. | Линии электро-передачи 10 кВ | 233 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 164,034. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 16. | Линии электро-передачи 10 кВ | 234 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 44,012. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 17. | Линии электро-передачи 10 кВ | 235 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 92,2. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 18. | Линии электро-передачи 10 кВ | 236 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 125,267. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 19. | Линии электро-передачи 10 кВ | 237 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 460,75. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 20. | Линии электро-передачи 10 кВ | 238 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 533,154. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 21. | Линии электро-передачи 10 кВ | 239 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 99,952. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 22. | Линии электро-передачи 10 кВ | 240 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 159,42. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 23. | Линии электро-передачи 10 кВ | 241 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 126,818. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 24. | Линии электро-передачи 10 кВ | 242 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 94,979. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 25. | Линии электро-передачи 10 кВ | 243 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 270,972. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 26. | Линии электро-передачи 10 кВ | 244 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 238,696. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 27. | Линии электр-опередачи 10 кВ | 245 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 321,112. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 28. | Линии электро-передачи 10 кВ | 246 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 299,813. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 29. | Линии электро-передачи 10 кВ | 247 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 94,972. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 30. | Линии электро-передачи 10 кВ | 248 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 459,509. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 31. | Линии электро-передачи 10 кВ | 249 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 794,406. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 32. | Линии электро-передачи 10 кВ | 250 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 376,176. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 33. | Линии электро-передачи 10 кВ | 251 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,218. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 34. | Линии электро-передачи 10 кВ | 252 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 1,268. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 35. | Линии электро-передачи 10 кВ | 253 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 358,418. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 36. | Линии электро-передачи 10 кВ | 254 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 15,192. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 37. | Линии электро-передачи 10 кВ | 255 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 651,611. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 38. | Линии электро-передачи 10 кВ | 256 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 656,999. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 39. | Линии электро-передачи 10 кВ | 257 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 264,189. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 40. | Линии электро-передачи 10 кВ | 258 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 165,44. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 41. | Линии электро-передачи 10 кВ | 259 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 968,91. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 42. | Линии электро-передачи 10 кВ | 260 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 433,457. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 43. | Линии электро-передачи 10 кВ | 261 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 124,851. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 44. | Линии электро-передачи 10 кВ | 262 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 153,228. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 45. | Линии электро-передачи 10 кВ | 263 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 389,862. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 46. | Линии электро-передачи 10 кВ | 264 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 131,205. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 47. | Линии электро-передачи 10 кВ | 265 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 142,253. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 48. | Линии электро-передачи 10 кВ | 266 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 236,589. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 49. | Линии электро-передачи 10 кВ | 267 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 21,498. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: линии электропередач | Установление не требуется |
| 50. | Линии электро-передачи 10 кВ | 268 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,588. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 51. | Линии электро-передачи 10 кВ | 269 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,507. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 52. | Линии электро-передачи 10 кВ | 270 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,351. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 53. | Линии электро-передачи 10 кВ | 271 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,642. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 54. | Линии электро-передачи 10 кВ | 272 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,117. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 55. | Линии электро-передачи 10 кВ | 273 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,402. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 56. | Линии электро-передачи 10 кВ | 274 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,019. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 57. | Линии электро-передачи 10 кВ | 275 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,056. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 58. | Линии электро-передачи 10 кВ | 276 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,393. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 59. | Линии электро-передачи 10 кВ | 277 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,18. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 60. | Линии электро-передачи 10 кВ | 278 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 2,032. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 61. | Линии электр-опередачи 10 кВ | 279 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,497. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 62. | Линии электро-передачи 10 кВ | 280 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,432. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 63. | Линии электро-передачи 10 кВ | 281 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,207. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 64. | Линии электро-передачи 10 кВ | 282 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,744. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 65. | Линии электро-передачи 10 кВ | 283 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,706. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 66. | Линии электро-передачи 10 кВ | 284 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,02. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 67. | Линии электро-передачи 10 кВ | 285 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,583. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 68. | Линии электро-передачи 10 кВ | 286 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,242. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 69. | Линии электро-передачи 10 кВ | 287 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,314. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 70. | Линии электро-передачи 10 кВ | 288 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,5. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 71. | Линии электро-передачи 10 кВ | 289 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,186. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 72. | Линии электро-передачи 10 кВ | 290 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,649. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 73. | Линии электро-передачи 10 кВ | 291 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,092. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 74. | Линии электро-передачи 10 кВ | 292 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,148. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 75. | Линии электро-передачи 10 кВ | 293 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,299. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 76. | Линии электро-передачи 10 кВ | 294 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,149. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 77. | Линии электро-передачи 10 кВ | 295 |  | Планируемый к размещению | Протяженность: 0,079. Вид линии электропередач: воздушная линия электропередачи. Напряжение: 10 кВ. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 1.16. Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая подстанция 6 кВ | 159 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электро-сетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 2. | Электрическая подстанция 6 кВ | 160 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электро-сетевого хозяйства напря-жением 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 3. | Электрическая подстанция 6 кВ | 161 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросете-вого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 4. | Электрическая подстанция 6 кВ | 162 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 5. | Электрическая подстанция 6 кВ | 163 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросете-вого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 6. | Электрическая подстанция 6 кВ | 164 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросете-вого хозяйства напряжением 330 киловольт и более Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 7. | Электрическая подстанция 6 кВ | 165 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформаторов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 8. | Электрическая подстанция 6 кВ | 166 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 6. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 0. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 1.16.2. 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП | 167 | Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 2. | БКТП № 2 | 168 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий ре-гистрации в государствен-ном реестре в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации о промышленной безопас-ности опасных производст-венных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 3. | БКТП № 3 | 169 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий ре-гистрации в государствен-ном реестре в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации о промышленной безопас-ности опасных производст-венных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 4. | БКТП | 170 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 5. | БКТП № 4 | 171 | Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 6. | РП № 49 | 172 | Иные рекреационные зоны | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 7. | БРТП | 173 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 8. | КТП | 174 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 9. | БКТП | 175 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 10. | КТП | 176 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1 Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 11. | КТП | 177 |  | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 12. | ТП 3 | 178 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросете-вого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 13. | ТП 2 | 179 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 14. | ТП 1 | 180 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросете-вого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 15. | КТП | 181 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 16. | ТП | 182 | Зона отдыха | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 17. | ТП | 183 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 18. | КТП 51 | 184 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: линия электропередачи и иные объекты электросе-тевого хозяйства напряже-нием 330 киловольт и более. Напряжение: 10. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Мощность трансформа-торов: 1. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 19. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 185 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 20. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 186 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 21. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 187 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 22. | Трансформаторная подстанция со встроенным распределитель-ным пунктом (РТП) | 188 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 23. | Трансформаторная подстанция со встроенным распределитель-ным пунктом (РТП) | 189 | Великий Новгород Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 24. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 190 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 25. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 191 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 26. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 192 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 27. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 193 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 28. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 194 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 29. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 195 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 30. | Трансформаторная подстанция со встроенным распределитель-ным пунктом (РТП) | 196 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 31. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 197 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 32. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 198 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 33. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 199 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 34. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 200 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 35. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 201 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 36. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 202 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 37. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 203 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 38. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 204 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 39. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 205 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 40. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 206 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 41. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 207 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 42. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 208 | Великий Новгород Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 43. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 209 | Великий Новгород Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 44. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 210 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 45. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 211 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 46. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 212 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 47. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 213 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 48. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 214 | Великий Новгород Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 49. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 215 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 50. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 216 | Великий Новгород Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 51. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 217 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформа-торов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |
| 52. | Трансформаторная подстанция (ТП) | 218 | Великий Новгород Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | Критерии отнесения объекта к особо опасным и техни-чески сложным объектам: опасный производственный объект, подлежащий регист-рации в государственном реестре в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов. Мощность трансформа-торов: 1. Количество трансформаторов: 1. Расположение объекта относительно уровня земли: наземное. Напряжение: 10. Назначение объекта: объект сети электроснабжения | Установление не требуется |

- Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

- 2.1. Описание функциональных зон

- 2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Указанная зона предназначена для размещения жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов индивидуального жилищного строительства, застройки блокированными жилыми домами;

допускается размещение объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием и развитием данной функциональной зоны;

допускается размещение гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Указанная зона предназначена для размещения жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение многоквартирной жилой застройки малой этажности до 4 этажей;

допускается размещение объектов индивидуального жилищного строительства, застройки блокированными жилыми домами;

допускается размещение объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием и развитием данной функциональной зоны, а также объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка;

допускается размещение стоянок автомобильного транспорта, гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный)

Указанная зона предназначена для размещения жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение многоквартирной жилой застройки средней этажности от 5 до 8 этажей;

допускается размещение многоквартирной жилой застройки малой этажности до 4 этажей;

допускается размещение общежитий, объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием и развитием данной функциональной зоны, а также объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение стоянок автомобильного транспорта, гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей 
и более)

Указанная зона предназначена для размещения жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более этажей);

допускается размещение многоквартирной жилой застройки средней этажности от 5 до 8 этажей;

допускается размещение общежитий, объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 
и развитием данной функциональной зоны, а также объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение стоянок автомобильного транспорта, гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.5. Многофункциональная общественно-деловая зона

Указанная зона предназначена для размещения объектов общественно-делового назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов культуры и отдыха, торговли, общественного питания, социального назначения, здравоохранения, образования, общежитий, объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка, объектов делового, финансового назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

допускается размещение многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

допускается размещение многоквартирной жилой застройки малой этажности до 4 этажей, многоквартирной жилой застройки средней этажности 
от 5 до 8 этажей;

допускается размещение объектов индивидуального жилищного строительства, застройки блокированными жилыми домами;

допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение стоянок автомобильного транспорта, гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.6. Зона специализированной общественной застройки

Указанная зона предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, социально-бытовой инфраструктуры.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов здравоохранения, образования, общежитий, объектов социально-бытовой инфраструктуры, объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка;

допускается размещение отдельно-стоящих и встроено-пристроенных объек-тов торговли, общественного питания, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

допускается размещение объектов религиозного использования, религиозного управления и образования;

допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение стоянок автомобильного транспорта, гаражей, сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.7. Зона исторической застройки

Указанная зона выделена в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места "Исторический центр Великого Новгорода в черте укрепления Окольного города, 
X - XX века, середина XX вв.", включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов религиозного использования, религиозного управления и образования;

допускается размещение объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием и развитием данной функциональной зоны, общежитий, объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка, стоянок автомобильного транспорта и гаражей;

допускается размещение многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

допускается размещение многоквартирной жилой застройки средней этажности от 5 до 8 этажей;

допускается размещение многоквартирной жилой застройки малой этажности до 4 этажей;

допускается размещение объектов индивидуального жилищного строительства, застройки блокированными жилыми домами;

допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций.

допускается размещение объектов водного транспорта, причалов.

- 2.1.8. Коммунально-складская зона

Указанная зона предназначена для размещения объектов обслуживания объектов производственного и коммунально-складского назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов обслуживания объектов производственного и коммунально-складского назначения;

допускается размещение отдельно-стоящих и встроено-пристроенных объектов торговли, общественного питания, объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и гаражных комплексов;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.9. Производственная зона

Указанная зона предназначена для размещения территорий промышленных предприятий и коммунально-складских территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, объектов производственного назначения I - V класса;

допускается размещение отдельно-стоящих и встроено-пристроенных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, администра-тивных зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и гаражных комплексов, объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего правопорядка;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.10. Зона транспортной инфраструктуры

Указанная зона предназначена для размещения коммуникаций внешнего автомобильного транспорта: зон автомобильных дорог федерального, регионально-го и местного значений, включая мосты и путепроводы, внутреннего автомобиль-ного транспорта, железнодорожного транспорта и воздушного транспорта.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов автомобильного транспорта;

допускается размещение объектов железнодорожного транспорта;

допускается размещение объектов воздушного транспорта;

допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения;

допускается размещение отдельно-стоящих и встроено-пристроенных объектов торговли, общественного питания, стоянок автомобильного транспорта, индивидуальных гаражей и гаражных комплексов;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

- 2.1.11. Иные рекреационные зоны

К ним относятся территории охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта, визуально и (или) исторически связанные с объектами культурного наследия.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается эксплуатация существующих объектов культурного наследия;

допускается размещение объектов осуществляющих историко-культурную деятельность;

допускается осуществление историко-культурной деятельности;

допускается размещение объектов водного транспорта, причалов, стоянок транспортных средств, объектов, технологически связанных с вышеперечислен-ными;

допускается использование территории для рекреационных целей, не требующих возведения капитальных зданий и сооружений;

допускается реконструкция, строительство объектов капитального строительства (в случае, если такие реконструкция, строительство предусмотрены требованиями к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия).

- 2.1.12. Зона отдыха

Указанная зона предназначена для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта, организации развлекательных мероприятий;

допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

допускается возможность размещения объектов образования, физической культуры и социального назначения на территории зоны;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса), причалов.

- 2.1.13. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Указанная зона включает зеленые насаждения общего пользования, спортивные плоскостные сооружения.

Такие зоны не подлежат застройке. Возможно размещение объектов, используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом, причалов.

- 2.1.14. Зона озелененных территорий специального назначения

Указанная зона сформирована для организации территории зеленых насаждений с целью защиты от предприятий, объектов и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, а также защитное озеленение береговых линий.  Не подлежит застройке. Возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры.

- 2.1.15. Зона кладбищ

Указанная зона предназначена для размещения кладбищ традиционного захоронения.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов религиозного использования;

допускается размещение объектов, используемых и предназначенных для обслуживания территории кладбищ.

- 2.1.16. Зоны специального назначения

Указанные зоны предназначены для размещения объектов специальной деятельности: размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

- 2.1.17. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Указанная зона предназначена для ведения садоводства.

Виды разрешенного использования земельных участков:

допускается размещение объектов, предназначенных для ведения гражданами садоводства;

допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций, объектов, технологически связанных с вышеперечисленными.

- 2.1.18. Зона акваторий

Указанная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных границ.

_________________________________

- 2.2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 2

| № п/п | Местоположение | Статус объекта | Параметры | Площадь, га | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. 701010101 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Максимальная этажность жилой застройки зоны: 3 надземных этажа | 30,77 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 2 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 1 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 3 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 7 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 50,24 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 14 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 9 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 17 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 66,84 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 25,33 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 12,48 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 10,49 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,27 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 18,54 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) |
|  |  |  |  |  | 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) 602041302 - Очистные соору-жения дождевой канализации 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,02 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,16 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,22 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 4 602040217 - КТП |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 4 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,3 | Не планируются |
| 2.2.2. 701010102 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Максимальная этажность жилой застройки зоны: 4 надземных этажа, включая мансардный | 10,91 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 15 |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,65 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,5 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,6 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 9,64 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,63 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРПБ |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 32,82 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 7,24 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 16,24 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,81 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,55 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,16 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,5 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,74 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,8 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 9,53 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 91,82 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 7 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602040514 - Пункт редуциров-ания газа (ПРГ) 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) |
|  |  |  |  |  | 602040901 - Источник тепловой энергии 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) 602041303 - КНС № 1 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 2 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) № 52 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) № 51 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) № 50 602040217 - БКТП № 2 602040217 - БКТП № 3 602040217 - БКТП |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 131,06 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП 602040514 - ГРП № 0-2 602040514 - ГРП 602040514 - ГРП № 0-7 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 2 602010102 - Общеобразователь-ная организация 602010101 - Общеобразователь-ная организация |
|  |  |  |  |  | 602010102 - Общеобразователь-ная организация 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) № 0-4 602040901 - Котельная № 16 602040901 - Котельная № 8 602040901 - Котельная № 4 602040901 - Источник тепловой энергии 602041305 - Насосная станция дождевой канализации (НСДК) 602041305 - Насосная станция дождевой канализации (НСДК) |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 21,85 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,12 | Не планируются |
| 2.2.3. 701010103 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Максимальная этажность жилой застройки зоны: 8 надземных этажей | 13,34 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,2 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,19 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 47,04 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,95 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,73 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 92,21 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,58 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,27 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 52,53 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 3 602040514 - Пункт редуцирова-ния газа (ПРГ) № 0-5 |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 10,77 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 29,5 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная на-сосная станция № 4 Планируемый к размещению: 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010102 - Общеобразователь-ная организация 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
|  |  |  |  |  | 602040901 - Источник тепловой энергии 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 2) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010501 - строительство дома-интерната для преста-релых и инвалидов с геронто-логическим отделением 602010402 - Лечебно-профи-лактическая медицинская орга-низация, оказывающая меди-цинскую помощь в амбулатор-ных условиях и (или) в условиях дневного стационара |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 17,77 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 11,97 | Не планируются |
| 2.2.4. 701010703 - Зона озелененных территорий специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,89 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 26,65 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 1 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 5 |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,48 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 45,46 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,02 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,03 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 38,84 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,05 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,02 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 458,81 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,26 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,82 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,82 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,6 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 11,5 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041302 - Очистные сооруже-ния дождевой канализации ЛОС-3 (Деревяницы - 2) |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,37 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,41 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,1 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,83 | Не планируются |
| 22. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,29 | Не планируются |
| 23. | Великий Новгород | Существующий |  | 26,3 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041105 - Резервуар чистой воды |
| 24. | Великий Новгород | Существующий |  | 47,28 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий |  | 12,11 | Не планируются |
| 2.2.5. 701010601 - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,81 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,67 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,66 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,11 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,06 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,11 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - ТП |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,94 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,11 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 15,4 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,01 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,79 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - Трансформаторная подстанция со встроенным распределительным пунктом (РТП) |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,78 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,39 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,73 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,94 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,65 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 20,88 | Не планируются |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 7,18 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,7 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 16,38 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,52 | Не планируются |
| 22. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,83 | Не планируются |
| 23. | Великий Новгород | Существующий |  | 51,72 | Не планируются |
| 24. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,06 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий |  | 20,14 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 5 602040901 - Котельная № 18 |
| 26. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,05 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010902 - Парк "Псковская роща" |
| 27. | Великий Новгород | Существующий |  | 40,9 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) Юрьевское подворье 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) № 0-9 |
| 28. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,17 | Не планируются |
| 29. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,93 | Не планируются |
| 30. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,03 | Не планируются |
| 31. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 32. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,05 | Не планируются |
| 33. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,41 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 34. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,71 | Не планируются |
| 35. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,83 | Не планируются |
| 36. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,62 | Не планируются |
| 37. | Великий Новгород | Существующий |  | 19,73 | Не планируются |
| 38. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,9 | Не планируются |
| 39. | Великий Новгород | Существующий |  | 32,97 | Не планируются |
| 40. | Великий Новгород | Существующий |  | 96,68 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010902 - Парк культуры и отдыха "Деревяницкий парк" 602041302 - Очистные сооруже-ния дождевой канализации ЛОС-1 Колмовский мост |
|  |  |  |  |  | 602040217 - Трансформаторная подстанция со встроенным распределительным пунктом (РТП) Планируемый к реконструкции: 602041302 - Очистные соору-жения дождевой канализации ЛОС-2 Деревяницкий мост |
| 2.2.6. 701010104 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Максимальная этажность жилой застройки зоны: 14 надземных этажей | 14,35 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 19,67 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 15,68 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 55,93 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная на-сосная станция № 10 |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,49 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - КТП |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 10,8 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,79 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,61 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 324,1 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 40 602041103 - Повысительная насосная станция № 25 602041103 - Повысительная насосная станция № 42 602041103 - Повысительная насосная станция № 5 602041103 - Повысительная насосная станция № 23 602041103 - Повысительная насосная станция № 26 602041103 - Повысительная насосная станция № 36 602041103 - Повысительная насосная станция № 41 |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 81,7 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 2 602041103 - Повысительная насосная станция № 1 602041103 - Повысительная насосная станция № 15 |
|  |  |  |  |  | 602041103 - Повысительная насосная станция № 38 602041303 - Канализационная районная насосная станция (КНС) Планируемый к размещению: 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация Планируемый к ликвидации: 602041103 - ПНС № 16 |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 79,32 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 17 Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 223,04 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 22 602041103 - Повысительная насосная станция № 27 602041103 - Повысительная насосная станция № 28 |
|  |  |  |  |  | 602041103 - Повысительная насосная станция № 35 602041303 - Канализационная насосная станция № 8 Планируемый к размещению: 602040514 - ГРПБ 602040514 - ГРП 602040514 - ГРП 602040514 - ГРП 602040514 - ГРП 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 602010102 - Средняя общеобра-зовательная школа 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010102 - Общеобразователь-ная организация 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602040901 - Котельная 602040901 - Котельная 602040901 - Источник тепловой энергии 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация |
|  |  |  |  |  | 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602010102 - Общеобразова-тельная организация 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция со встроенным распределительным пунктом (РТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040901 - Источник тепловой энергии 602040901 - Источник тепловой энергии |
|  |  |  |  |  | 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040901 - Источник тепловой энергии 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040514 - Пункт редуци-рования газа (ПРГ) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 2.2.7. 701010302 - Зона специализированной общественной застройки |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 2,14 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 7,61 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 6,24 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 28,01 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 1,42 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 2,26 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 2,64 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 20,79 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602031204 - Вертолетная площадка при ГОБУЗ "Нов-городская областная клини-ческая больница" |
| 9. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 1,08 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 19,55 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 1,04 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010104 - строительство при-стройки к зданию ГБПОУ "Новгородский областной кол-ледж искусств имени С.В. Рах-манинова" |
| 12. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 2,46 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 3,82 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 1,68 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 10,54 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация |
| 16. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 9,02 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 4,21 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - БРТП 602040217 - КТП |
| 18. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 1,89 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 12,91 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 4,33 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 3,63 | Не планируются |
| 22. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 5,69 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 37 Планируемый к размещению: 602010102 - Общеобразователь-ная организация |
| 23. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 13,83 | Не планируются |
| 24. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 4,17 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 3,49 | Не планируются |
| 26. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны специализированной общественной застройки: зона специализированной общественной застройки | 26,4 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602010401 - реконструкция и переоснащение медицинским оборудованием ГОБУЗ "Област- |
|  |  |  |  |  | ной клинический родильный дом" и строительство перехода к ГОБУЗ "Областная детская клиническая больница". Планируемый к размещению: 602010401 - Лечебно-профилак-тическая медицинская орга-низация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стацио-нарных условиях, ее структур-ное подразделение |
| 2.2.8. 701010301 - Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,26 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040901 - Источник тепловой энергии 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 2. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,38 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,27 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 30,95 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010104 - строительство мно-гопрофильного колледжа 2) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРПБ |
| 5. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,21 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 2,47 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 7,59 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,75 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 39 |
| 9. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,94 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,57 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 27,47 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 32 Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП 602041103 - Насосная станция 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 12. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,44 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,57 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,87 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,2 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 10,02 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к ликвидации : 602041103 - ПНС № 24 |
| 17. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 13,01 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 18. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,6 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения. | 2,29 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 8,26 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 48,4 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010102 - Общеобразователь-ная организация 602040217 - КТП 51 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 22. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,82 | Не планируются |
| 23. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,88 | Не планируются |
| 24. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 6,79 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,78 | Не планируются |
| 26. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,3 | Не планируются |
| 27. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 2,66 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРПБ |
| 28. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,44 | Не планируются |
| 29. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,92 | Не планируются |
| 30. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,49 | Не планируются |
| 31. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 9,02 | Не планируются |
| 32. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 20,1 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010106 - строительство здания автономной неком-мерческой организации "Новгородская техническая школа" |
| 33. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 3,8 | Не планируются |
| 34. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 24,39 | Не планируются |
| 35. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 30,42 | Не планируются |
| 36. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 16,39 | Не планируются |
| 37. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 9,29 | Не планируются |
| 38. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 7,04 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602010801 - строительство государственного историчес-кого архива Новгородской области |
| 39. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,33 | Не планируются |
| 40. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 22,23 | Не планируются |
| 41. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,01 | Не планируются |
| 42. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 14,83 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040901 - Источник тепловой энергии 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 43. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 16,04 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП 602040901 - Источник тепловой энергии 602040901 - Источник тепловой энергии 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 44. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,39 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) |
| 45. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 10,61 | Не планируются |
| 46. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,7 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - БКТП |
| 47. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 3,38 | Не планируются |
| 48. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 39,54 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 8 Планируемый к размещению: 602041105 - Резервуар 602010101 - Дошкольная обра-зовательная организация 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 49. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,67 | Не планируются |
| 50. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 29,67 | Не планируются |
| 51. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 10,68 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040514 - ГРП 602040217 - ТП 3 602040217 - ТП 2 602040217 - ТП 1 |
| 52. | Великий Новгород | Существующий | Вид многофункциональной общест-венно-деловой зоны: зона делового, общественного и коммерческого назначения | 10,44 | Не планируются |
| 2.2.9. 701010303 - Зона исторической застройки |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,23 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 261,38 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 6 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 6 2) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602010103 - ГОАУДО "Мор-ской центр капитана Вару- хина Н.Г." |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 199,31 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к ликвидации : 602040901 - Котельная Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 602010901 - Археологический парк |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,2 | Не планируются |
| 2.2.10. 701010401 - Производственная зона |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 886,38 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 13,59 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 249,64 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,54 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 15,86 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к ликвидации : 602040901 - Котельная ООО "Теплоэлектротранс" Планируемый к размещению: 602041301 - Очистные соору-жения (КОС) |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,11 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,73 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 24,25 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 7,63 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,95 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 12,42 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,44 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 16,16 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 123,49 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602040211 - реконструкция ПС 110 кВ Районная 602020402 - перегрузочно-сортировочный комплекс ЗАО "Новгородское спецавто-хозяйство" (обработка) |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,98 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 16,56 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 80,69 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602040211 - реконструкция ПС 110 кВ Базовая |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,87 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 12,66 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 385,4 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602040211 - Электрическая подстанция 110/10 кВ "Север-ная" 602040211 - Строительство ПС 110 кВ Трубичино в северном экономическом районе Великого Новгорода и заходов ВЛ 110 кВ Новго-родская – БОС (Л. Софий-ская-1) 2) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 602031605 - Железнодорожный переезд |
| 2.2.11. 701010402 - Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,43 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,25 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,8 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,13 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,55 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 7,59 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 27,28 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,88 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,88 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 18,17 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,57 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция №14 |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 20,3 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к ликвидации: 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,29 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,46 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 12,81 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 10,03 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,29 | Не планируются |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 56,81 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,5 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к ликвидации : 602041103 - ПНС № 34 |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,9 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий |  | 9,33 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602040901 - Котельная № 71 (ЛБК) |
| 22. | Великий Новгород | Существующий |  | 9,88 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602040211 - Электрическая подстанция 110/10 кВ "Восточ-ная" 2) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041103 - Насосная станция 602041105 - Резервуар 602041105 - Резервуар |
| 23. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,24 | Не планируются |
| 24. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,2 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,13 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 33 |
| 26. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,79 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № 4 |
| 27. | Великий Новгород | Существующий |  | 45,13 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041303 - Канализационная насосная станция ГАИ Планируемый к ликвидации: 602040901 - Котельная № 76K |
| 28. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,13 | Не планируются |
| 29. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,55 | Не планируются |
| 30. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,23 | Не планируются |
| 31. | Великий Новгород | Существующий |  | 93,97 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041303 - Канализационная насосная станция № 21 |
| 32. | Великий Новгород | Существующий |  | 13,79 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602031605 - Железнодорожный переезд |
| 33. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,65 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 34. | Великий Новгород | Существующий |  | 21,54 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041103 - Повысительная насосная станция № II подъема 602041102 - Водоочистные сооружения Планируемый к размещению: 602041105 - Резервуар 602041105 - Резервуар |
| 35. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,7 | Не планируются |
| 36. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,36 | Не планируются |
| 37. | Великий Новгород | Существующий |  | 6,14 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 602040514 - Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) № 0-7 602040901 - Котельная № 15 |
| 38. | Великий Новгород | Существующий |  | 13,21 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602040211 - реконструкция ПС 110 кВ Насосная |
| 39. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,55 | Не планируются |
| 40. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,84 | Не планируются |
| 41. | Великий Новгород | Существующий |  | 22,24 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602040107 - строительство ГТ ТЭЦ "Деревяницы" |
| 2.2.12. 701010405 - Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны транспортной инфра-структуры: зона объектов автомо-бильного транспорта | 878,28 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 13 2) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602031203 - реконструкция аэродрома "Кречевицы" Планируемый к размещению: 602031202 - строительство аэровокзала на 50 пассажиров с перроном, привокзальной пло-щади с освещением, грузового склада, административно-бы-товых зданий и производст-венных помещений |
| 2. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны транспортной инфра-структуры: зона объектов автомо-бильного транспорта. | 166,85 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602031605 - Железнодорожный переезд 602031605 - Железнодорожный переезд 602031605 - Железнодорожный переезд 2) Региональное значение Планируемый к размещению: 602031601 - Мостовое соору-жение |
| 2.2.13. 701010502 - Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 8,74 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 5 602040216 - Электрическая подстанция 6 кВ |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 46,53 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 11 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 16 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 12 |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,08 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 32,18 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 91,25 | Не планируются |
| 2.2.14. 701010602 - Зона отдыха |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 3,64 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 15,3 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 12,22 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602010902 - Парк культуры и отдыха "Чистые пруды" |
| 4. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 12,24 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 1,94 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 15,33 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040217 - ТП 602040901 - Источник тепловой энергии |
| 7. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 6,06 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 5,18 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 1,57 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 4,65 | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602010302 - реконструкция стадиона "Электрон" (спортив-но-тренировочный блок) |
| 11. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 6,61 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 8,49 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 15,06 | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010302 - строительство регионального центра по фигурному катанию на коньках и хоккею (тренировочный каток с искусственным льдом); строительство спортивного комплекса (блок 3 – центр единоборств); строительство административ-но-гостиничного комплекса |
| 14. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 7,89 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602040901 - Котельная № 6 |
| 15. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 21,16 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 4 602040901 - Котельная № 5 602040901 - Котельная № 8 |
| 16. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 41,12 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к реконструкции: 602041303 - Канализационная насосная станция "Юрьевское подворье" 602010901 - Тематический парк "Витославлицы" |
| 17. | Великий Новгород | Существующий | Вид зоны отдыха: зона иных объектов отдыха и туризма | 1,7 | Не планируются |
| 2.2.15. 701010606 - Иные рекреационные зоны |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 5,1 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 7,99 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 122,7 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 1,99 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 115,41 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 196,61 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 7,24 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 31,26 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602031305 - Причал Планируемый к реконструкции: 602010901 - Тематический парк "Рюриково городище" |
| 9. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 2,01 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 328,98 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041301 - Очистные соору-жения (КОС) дождевых вод 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 3 602040901 - Источник тепловой энергии 602040217 - КТП 602040217 - БКТП № 4 602040217 - РП № 49 |
| 11. | Великий Новгород | Существующий | Вид иной рекреационной зоны: зона тематических парков иных видов | 21,56 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) № 5 |
| 2.2.16.701010700 - Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 54,61 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 62,37 | Не планируются |
| 2.2.17. 701010701 - Зона кладбищ |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий | Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65 - 75 % от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений не менее 25 % | 4,01 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,83 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 49,76 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,63 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 4,94 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 5,06 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 3,36 | Не планируются |
| 2.2.18. 701010900 - Зона акваторий |  |  |  |  |  |
| 1. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,17 | Не планируются |
| 2. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,12 | Не планируются |
| 3. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 4. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 5. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,06 | Не планируются |
| 6. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,04 | Не планируются |
| 7. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,02 | Не планируются |
| 8. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 9. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 10. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,01 | Не планируются |
| 11. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,2 | Не планируются |
| 12. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,17 | Не планируются |
| 13. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,02 | Не планируются |
| 14. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,05 | Не планируются |
| 15. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,17 | Не планируются |
| 16. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,15 | Не планируются |
| 17. | Великий Новгород | Существующий |  | 2,26 | Не планируются |
| 18. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,73 | Не планируются |
| 19. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,06 | Не планируются |
| 20. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,35 | Не планируются |
| 21. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,03 | Не планируются |
| 22. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,27 | Не планируются |
| 23. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,66 | Не планируются |
| 24. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,61 | Не планируются |
| 25. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,57 | Не планируются |
| 26. | Великий Новгород | Существующий |  | 0,13 | Не планируются |
| 27. | Великий Новгород | Существующий |  | 1,71 | Не планируются |
| 28. | Великий Новгород | Существующий |  | 607,09 | 1) Местное значение городско-го округа Планируемый к размещению: 602041105 - Резервуар |

- Часть II. Графические материалы Генерального плана
Великого Новгорода

В настоящий Генеральный план Великого Новгорода включены следующие графические материалы:

1) карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

2) карта функциональных зон;

3) карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Электроснабжение;

4) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Теплоснабжение;

5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Газоснабжение;

6) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Водоснабжение;

7) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Водоотведение;

8) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Автомобильные дороги местного значения;

9) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Объекты физической культуры и массового спорта,  образования, культуры и искусства;

10) Карта функциональных зон. Планируемые для размещения объекты федерального, объекты регионального и объекты местного значения;

11) Карта функциональных зон. Местоположение линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения;

12) Карта функциональных зон. Местоположение линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть;

13) Карта функциональных зон. Инженерная инфраструктура.

- Часть III. Сведения о границах населенного пункта
Великий Новгород

Сведения о границах населенного пункта Великий Новгород содержат  графическое описание местоположения границ города Великий Новгород и перечень координат характерных точек границ города Великий Новгород. Описание местоположения границ города Великий Новгород является приложением к Генеральному плану Великого Новгорода.

______________________________