- Приложение N 1

к Порядку

подготовки и утверждения документации

по планировке территории в границах

муниципального образования - городского

округа Великий Новгород

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки

документации по планировке территории

- ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

- │1. Наименование работ   │инженерные изыскания, необходимые для подготовки│

- │                        │документации по планировке территории           │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │2. Инициатор или лицо,  │ФИО _________________________________________,  │

- │принимающее решение о   │паспорт: серия: _________ N __________________  │

- │подготовке документации │наименование юридического лица: ______________  │

- │по планировке территории│______________________________________________  │

- │                        │          (юридический/почтовый адрес)          │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │3. Цель работ           │выполнение  инженерных  изысканий для подготовки│

- │                        │документации по планировке территории           │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │4. Основания выполнения │решение о подготовке проекта планировки и  (или)│

- │работ <1>               │проекта межевания территории                    │

- │                        │_________________     ________________________  │

- │                        │    (дата)               (номер документа)      │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │5. Сведения о площади   │                                                │

- │территории              │                                                │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │6. Сведения об объекте  │территория, ограниченная улицами: ____________  │

- │инженерных изысканий <2>│_____________________________________________,  │

- │                        │_____________________________________________,  │

- │                        │и (или) земельный участок по адресу: ________   │

- │                        │_____________________________________________,  │

- │                        │с кадастровым номером ________________________  │

- │                        │и (или)  объект  капитального  строительства  по│

- │                        │адресу: _____________________________________   │

- │                        │_____________________________________________,  │

- │                        │с кадастровым номером ________________________  │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │7. Характер освоения    │                                                │

- │территории              │                                                │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │8. Виды инженерных      │при подготовке документации по планировке       │

- │изысканий               │территории необходимо выполнить следующие виды  │

- │                        │инженерных изысканий:                           │

- │                        │___________________________________________;    │

- │                        │___________________________________________;    │

- │                        │___________________________________________;    │

- │                        │___________________________________________     │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │9. Этапы выполнения     │изыскания выполняются в _____________________;  │

- │работ. Сроки выдачи     │                         (количество этапов)    │

- │технических отчетов по  │в соответствии с графиком выполнения работ общий│

- │выполненным инженерным  │срок выдачи  технических отчетов  по выполненным│

- │изысканиям              │инженерным изысканиям - ______________________  │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │10. Требования к        │1. Масштаб 1:500, сечение рельефа  горизонталями│

- │инженерно-геодезическим │через 0,5 м.                                    │

- │изысканиям <3>          │2. Система координат и высот:                   │

- │                        │   система координат - местная, система высот  -│

- │                        │Балтийская 1977 г.                              │

- │                        │   система   координат   -   МСК   53   зона   2│

- │                        │(используемая для ведения ЕГРН).                │

- │                        │3.  При  подготовительных  работах  учесть  сбор│

- │                        │данных о технических характеристиках  подземных,│

- │                        │наземных и надземных коммуникаций.              │

- │                        │4.  При  проведении  полевых   работ   выполнить│

- │                        │детальное обследование колодцев (камер), вводов,│

- │                        │нивелирование  инженерных   сетей   в   колодцах│

- │                        │(камерах).                                      │

- │                        │5.   На   топографический   план   нанести   все│

- │                        │существующие  подземные,  наземные  и  надземные│

- │                        │коммуникации   с   указанием   их    технических│

- │                        │характеристик и  владельцев.  Полноту  съемки  и│

- │                        │правильность нанесения коммуникаций  согласовать│

- │                        │с владельцами пересекаемых коммуникаций.        │

- │                        │6.  В  состав   технического   отчета   включить│

- │                        │план-схемы        материалов        согласований│

- │                        │местоположения   и   технических   характеристик│

- │                        │подземных,  наземных  и  надземных  коммуникаций│

- │                        │(должны  включать  печати,  подписи,  фамилии  и│

- │                        │должности лиц, выдавших согласования).          │

- │                        │7.  Выполнить  топографический  план  территории│

- │                        │изысканий   (цифровую   модель   местности)   на│

- │                        │электронном  и  бумажном  носителях   с   учетом│

- │                        │требований   к   оформлению    документации    в│

- │                        │соответствии с Кодификатором тематических  слоев│

- │                        │цифровой модели.                                │

- │                        │8. Составить  продольный  профиль  территории  в│

- │                        │масштабе: гориз. 1:5000, верт. 1:500.           │

- │                        │9.  Оформить  дендрологический  план  с   точной│

- │                        │съемкой  имеющихся   на   участке   деревьев   и│

- │                        │кустарников  с  указанием  пород   и   диаметров│

- │                        │стволов,  инвентаризационную  ведомость  зеленых│

- │                        │насаждений   (деревья,   кустарники   поштучно),│

- │                        │включая газоны                                  │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │11. Требования к        │1. Выполнить  инженерно-геологические  изыскания│

- │инженерно-геологическим │на территории с  целью  изучения  геологического│

- │изысканиям <3>          │строения, гидрогеологических  условий,  а  также│

- │                        │исследования состава, состояния свойств грунтов.│

- │                        │Приложить паспорта испытания грунтов.           │

- │                        │2.  Определить  объемы   инженерно-геологических│

- │                        │изысканий,    разработать     схему     проходки│

- │                        │инженерно-геологических выработок  (расположения│

- │                        │скважин) с их опробованием.                     │

- │                        │3.    Выполнить    инженерно-геофизические     и│

- │                        │гидрогеологические исследования, которые  должны│

- │                        │обеспечить определение геологического  строения,│

- │                        │литологического состава,  физико-механических  и│

- │                        │агрессивных  свойств  грунтов  (к   бетонным   и│

- │                        │стальным конструкциям, свинцовой  и  алюминиевой│

- │                        │оболочке  кабеля),  гидрогеологических  условий,│

- │                        │химического  состава  и  степени   агрессивности│

- │                        │грунтовых   вод,    выявление    неблагоприятных│

- │                        │физико-геологических процессов и явлений.       │

- │                        │4.  В  состав   технического   отчета   включить│

- │                        │результаты   соответствующих    (обосновывающих)│

- │                        │лабораторных  исследований физико-механических и│

- │                        │агрессивных  свойств  грунтов  (к   бетонным   и│

- │                        │стальным конструкциям, свинцовой  и  алюминиевой│

- │                        │оболочке кабеля),  химический  анализ  подземных│

- │                        │вод                                             │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │12. Требования к        │1.     Выполнить      эколого-гидрогеологические│

- │инженерно-экологическим │исследования.                                   │

- │изысканиям <3>          │2.   Выполнить   сбор,   обработку   и    анализ│

- │                        │опубликованных и фондовых материалов и данных  о│

- │                        │состоянии   окружающей   природной    среды    и│

- │                        │экологических  ограничениях  природопользования;│

- │                        │исследование и оценку физических воздействий.   │

- │                        │3.   Выполнить   геоэкологическое   опробование,│

- │                        │лабораторные     аналитические      исследования│

- │                        │отобранных   проб   и   оценку    загрязненности│

- │                        │атмосферного     воздуха,     почв,     грунтов,│

- │                        │поверхностных и подземных вод.                  │

- │                        │4. Выполнить камеральную обработку материалов  и│

- │                        │составление   отчета   (состав   и    содержание│

- │                        │технического   отчета   должны   соответствовать│

- │                        │требованиям СП 47.13330.2012)                   │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │13. Требования к        │1.       Выполнить        гидрометеорологические│

- │инженерно-              │исследования.                                   │

- │гидрометеорологическим  │2. Сбор и анализ  материалов  ранее  выполненных│

- │изысканиям <3>          │инженерно-гидрометеорологических   изысканий   и│

- │                        │исследований, сбор дополнительных  материалов по│

- │                        │территории строительства.                       │

- │                        │3.    Рекогносцировочное    обследование    близ│

- │                        │расположенных  водных  объектов   к   территории│

- │                        │строительства с проведением специальных работ  и│

- │                        │исследований   (для   участков    со    сложными│

- │                        │гидрологическими условиями)                     │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │14. Требования к        │материалы  и  результаты  инженерных   изысканий│

- │оформлению документации │представляются   на   бумажных   и   электронных│

- │                        │носителях в формате, позволяющем  обеспечить  их│

- │                        │размещение в информационных системах.           │

- │                        │Графические материалы  и  результаты  инженерных│

- │                        │изысканий представляются  в  форме  векторной  и│

- │                        │(или) растровой модели.                         │

- │                        │Технические  отчеты  на   электронном   носителе│

- │                        │формируются отдельно на каждый вид изысканий:   │

- │                        │а) в формате *doc/docx, *rtf, PDF для  текстовых│

- │                        │материалов;                                     │

- │                        │б) в форматах TIFF, JPEG  и  PDF  для  растровой│

- │                        │модели;                                         │

- │                        │в)  в  форматах  *dgn,  *mid/mif,  *dxf/dwg  для│

- │                        │векторных (графических материалов):             │

- │                        │   с распределением всех подлежащих  отображению│

- │                        │объектов по соответствующим тематическим слоям; │

- │                        │   с    привязкой    к    системам    координат,│

- │                        │используемым для ведения ЕГРН (МСК 53 зона 2).  │

- │                        │Состав,  структура  и  название   документов   в│

- │                        │электронном    виде    должны    соответствовать│

- │                        │аналогичным документам на бумажных носителях    │

- ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

- │15. Границы проведения  │в  соответствии  с  приложением  к  заданию   на│

- │инженерных изысканий <2>│подготовку проекта планировки  и  (или)  проекта│

- │                        │межевания территории                            │

- │                        │___________________     ______________________  │

- │                        │      (дата)               (номер документа)    │

- └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Заполняется лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<2> Заполняется лицом, принимающим решение о подготовке документации по планировке территории.

<3> Необходимость и достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором в соответствии с пунктами 2, 4 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 402.